ACV GQ17Lite является цифровой видеокамерой с возможностью ведения съемки в высоком (FULL HD) разрешении, с функцией WiFi. Данное устройство может использоваться как обычная видеокамера высокой чёткости, так и в качестве профессионального автомобильного видео-регистратора с функцией WiFi. В модели используется SD карта в качестве карты памяти. GQ17Lite имеет компактный размер, потребляет мало энергии и удобен в эксплуатации. Для передачи видео можно использовать HDMI кабель для проигрывания видео на экранах с высоким разрешением. Также, для передачи видео можно использовать WiFi.
Насладитесь качеством высокого разрешения в формате FULL HD.

1) Функция WiFi

2) Разрешение изображения 1920x1080 FULLHD
3) 30/60 кадров в секунду для плавного потока видео.
4) 2 вида разрешения могут быть выбраны при записи видео.

5) Широкоформатный объектив - 120 градусов

6) Используется передовая технология сжатия видео H.264
7) Экран 2.7 дюйма с возможностью просмотра видео во время записи.
8) LED подсветка для улучшенной записи ночью.

9) Поддержка HDMI для передачи видео в высоком качестве.

10)  Мощная защита файлов, даже в процессе записи, при неожиданном отключении питания, повреждении машины и др., видео будет сохранено.

11)  Специальная автоматическая присоска, удобная при снятии и фиксации.

12) Функция циклической записи без потери данных.

13) Зарядка адоптирована к автоприкуривателю,что позволяет использовать устройство во время вождения

14) Автоматический старт/стоп записи видео.

15) Возможность просмотра видео на регистраторе.

16) Возможность настроить длительность каждого отрезка времени при циклической записи.

17) Возможность нанесения штампов на видео: время, дата и др.
18) Датчик движения. Съёмка видео начнется после обнаружения объекта автоматически .

19) Функция захвата картинки во время видео записи(Screenshots).

20) Возможность подключать и заряжать по средством USB кабеля.
21) Интуитивно понятный интерфейс.

22) Поодержка SD карт памяти до 32Гб


Power (Питание): Нажмите для включения. Нажмите и удерживаете 3 секунды для отключения. 

Кнопка MODE (Режим): используется для выбора режимов: видео съёмки, фото съёмки, режим просмотра и меню настроек. Для блокировки и разблокировки функций.

Кнопка Capture (Видео/Фото) : Используется для получения фотоснимка. В режиме просмотра, нажатие кнопки вызывает меню удаления файлов.
Кнопки Влево/Вправо : В режиме меню, используется для выбора пункта меню, в режиме просмотра для выбора файла, во время видео записи «Влево» отключает/включает микрофон, «Вправо» отключает подсветку дисплея. В режиме просмотра видео используется для перемотки видео. 

Кнопка REC/OK : В режиме меню используется для выбора. В режиме просмотра видео для остановки и воспроизведения видео. В режиме фото для выбора и просмотра изображения. В режиме меню для выбора пункта меня и его настройки. Используется для начала и окончания записи
Кнопка Lock/Unlock : Используется для блокировки и разблокировки файлов.

Wifi: Используется для включения и выключения Wifi, возможно использовать на расстоянии до 5 метров.
Состояние аккумулятора:
1) Индикатор состояния заряда: 
[image: image1.jpg]


                     [image: image2.jpg]


                    [image: image3.jpg]


                       [image: image4.jpg]



Полный          Половина        Низкий           Разряжен

- Зарядка аккумулятора:

2) Данное устройство может подзаряжаться от сети по средством зарядного устройства или по средством USB от компьютера.

- Подсоединение к 12v/24v к автомобильному зарядному устройству.

3) Подключите устройство к автомобильному прикуривателю. Во время записи при вождении, рекомендуется использовать циклический режим видеозаписи. При включении двигателя запись начнется автоматически, при выключения двигателя файлы автоматически сохранятся, после чего видео регистратор отключится.

Примечание: необходимо использовать 5V -1.5A  внешнее зарядное устройство.

-Использование карты памяти:

1)При установке карты памяти убедитесь в её правильном направлении, при неправильной установки возможно повреждение карты памяти или видео регистратора.

2)Необходимо использовать высокоскоростные SDHC TF карты не ниже 6 класса.

3)Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти.
Включение/выключение и авто отключение устройства:

1) Нажмите и удерживайте кнопку Power в течение одной секунды для включения видео регистратора.

2) Для экономии заряда батареи включите в меню функцию авто выключения через определенный интервал времени. Устройство автоматически выключится если регистратор не находится в режиме записи и не используется.

Основные функции

В режиме видеокамеры и фото:
1)Нажмите кнопку Video/Photo для начала записи видео, а затем нажмите кнопку еще раз для окончания записи. Во время процесса записи на экране появиться значок[image: image5.jpg]


.

2) Для выбора режима подсветки (вспышки) используйте кнопку выключения питания, кратковременное нажатие кнопки переключает режимы подсветки. [image: image6.bmp]  подсветка включена всегда       автоматический режим, подсветка выключена[image: image7.bmp]. . 

3)Во время видеозаписи можно отключить запись звука.

4) Включить/выключить Wifi: в предварительном просмотре  для включения Wifi нажмите и удерживайте кнопку Влево/ Вкл WiFi, для выключения нажмите кнопку Влево/LED Вкл,Выкл/Выкл Wifi.
5) В фото режиме нажмите Video/Photo для фотосъемки.
6) Режим меню: в режиме предварительного просмотра нажмите Menu/Photo для перехода в меню устройства, используйте кнопки влево и вправо для выбора пункта меню и кнопку Video/Photo для подтверждения и сохранения настройки.
Режим воспроизведения.

1) В режиме просмотра нажмите кнопку Mode. В режиме просмотра на экране будут отображены все видео и аудиозаписи, кнопки влево и вправо для выбора видео или фото файла
2) Для воспроизведения видео нажмите кнопку Video/Photo, для начала и остановки просмотра видео записи, влево и вправо для быстрой перемотки. Menu для выхода из режима воспроизведения.
3) Удаление: в режиме воспроизведения нажмите кнопку Menu/Photo для входа в меню, используйте кнопки влево и вправо что бы выбрать пункт удаления, кнопкой Video/Photo подтвердите удаление файла или группы файлов.
Совет: во время видео и фото съемки максимально уменьшите тряску аппарата.
Режим меню:

1) Доступные настройки разрешения видео: 1920x1080P30 и 1280x720P60

 2) Циклическая видеозапись: при установке режима циклической видеозаписи, после заполнения TF карты запись будет происходить по верх записанных файлов.

3) Настройки датчика движения вкл/выкл. Запись начнется после обнаружения объекта в поле зрения (2 сек).

4) Автоматическая запись видео при запуске двигателя автомобиля: при подключении видео регистратора к сети автомобиля запись начнется спустя 3 секунды после запуска двигателя автомобиля.

5) Задержка записи:  возможно настроить автоматическое включение видео регистратора на необходимое Вам время.

6) Штамп: возможность нанесения штампа времени, даты и номера машины.

7) Запись звука: микрофон вкл/выкл.

  8) Язык: выбор языка.
  9) TV: NTSC/PAL
  10) Автоматическое выключение:  установите отключение устройства по времени.

 11) Форматирование: функция форматирования TF карты.

  12) Автоматическое отключение экрана:   установка автоматического отключения экрана; нажмите любую клавишу для возобновления работы экрана.

13) Сброс: используется для возврата к заводским настройкам.

14) Ночной режим: при плохом освещении ночной режим улучшит качество видео.  Антибликовая функция убирает блики при записи видео в ночном режиме.

15) Версия прошивки: указывает на серийный номер прошивки видео регистратора.
16) Настройки пароля Wifi: кнопки влево и вправо для настроек пароля Wifi
Руководство по блокировке  и разблокировке файлов:

a) Во время записи нажмите Mode для блокировки файла, при повторном нажатии файл будет разблокирован.

b) В режиме просмотра файлов, нажмите копку power для блокировки/разблокировки файла.

	Сенсор
	3Mп CMOS сенсор, 1/3 дюйма

	Линза
	5 фиксированных линз, апертура 2.5+-5%, фокус 3.4mm

	Дисплей
	2.7 дюйма 16:9 TFT LCD

	Видео-выход
	AV (CVBS) выход: композитный NTSC/PAL , высокого разрешения TV выход: HDMI

	Фотосъемка
	Файлы формата JPG, 3.0 Мп

	Видеосъемка
	Кодек H. 264, Разрешение: 1080p (1920x1080) 30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с

	Звук
	Встроенный микрофон и динамик

	Карта памяти
	Слот для micro SDHC карты памяти (до 32 ГБ/Класс 6 и выше)

	Затвор
	Электронный

	Аккумулятор
	400mAh, 3.7V литий-полимерный

	Размеры
	79.5*55.5*35.5мм

	Вес
	96.7 грамм


· Ошибка при записи видео или фото

Проверьте TF карту. Возможно, она заблокирована, или недостаточно места. 

· Сбой устройства в процессе видео/фото записи

Скорость записи файлов с высоким разрешением превышает технические характеристики карты. Используйте высокоскоростные micro SD карты с классом 6 и выше
· Во время просмотров файлов на экране появляется надпись «ошибка файла»
Системная ошибка, вызванная частой записью и удалением информации. Отформатируйте карту.

· Нет изображения на экране телевизора. 

Проверьте правильность подключения кабелей AV или HDMI. Убедитесь, что телевизор переключен в нужный режим.

· Нечеткое изображение при записи информации. 

Протрите объектив устройства и/или лобовое стекло Вашего транспортного средства.
Инструкция по эксплуатации

[image: image8.png]HmE

8
AWB H





[image: image9.png]



Нажмите эту иконку для перехода в режим видео, нажмите на красный значок для записи.

[image: image10.png]



Нажмите эту иконку для перехода в режим камеры, а затем нажмите среднюю кнопку, чтобы сделать снимок.

[image: image11.png]



Нажмите эту иконку для просмотра видео и фото на DV файл, также возможно в данном меню можно удалить и скачать файл.

[image: image12.png]



Нажмите на этот значок, чтобы зайти в настройки DV и SD-карт.

[image: image13.png]



Определяет текущий уровень заряда аккумулятора DV

[image: image14.png]



Определяет текущее WiFi сигнал  DV

[image: image15.png]"0 o0ania




Нажмите на значок, чтобы установить разрешение, а так же даннай значок показывает свободное место на SD карте.

Подключение регистратора к системе IOS

В устройстве откройте приложение на рисунке 1 Store> <App, нажмите на кнопку "поиск", в поле поиска введите «Ismart DV" еще предстоит найти программы и нажмите на "Free" кнопку, чтобы ввести имя пользователя и пароль для скачивания (рис. 2 ), найденный после успешной загрузки Ismart DV приложения можно использовать (рис. 3)
[image: image16.png]Q 95% [




     [image: image17.png]iSmart DV

ology Ltd

Eikis




     [image: image18.png]



Рис 1                     рис 2               рис 3

Подключение регистратора к системе Android

Открытие приложения <Play >, нажмите на кнопку "Поиск" (рис. 2), в поле поиска введите «Ismart ДВ" после подтверждения соответствующего заявления, нужно нажать Ismart DV (рис. 3), нажмите на кнопку "Установить" (Рисунок IV). Нажмите на кнопку "Принять и загрузить" (рис. V).
[image: image19.png]& T .al11:49
mEERE | A .

P o

R8N FMKE




  [image: image20.png]T 4 W11:49

HealthTap
% HealthTap
)]

T BEWIFIRARES
Vincent Koslow
. FEASRI X S0



  [image: image21.png]© 10:40

(B ismartdv X

REF 4

mart DY

PRty





Рис1



   Рис 2

        Рис 3

[image: image22.png]F il m10:41

iSmart DV
ASTRDTEK TECHNOLOGY LTD.




  [image: image23.png]F il 10:45

R FBALR

TSmart DV R bR

[ZE

DRI, AR

it

L AIEUSFERS
B
EEHAETD

e
FAWIFS S

BEET




  

      Рис 4               Рис 5
Общее описание продукта





Оcобенности продукта





Влево/ Вкл WiFi





Питание





  Вправо/LED Вкл,Выкл/Выкл Wifi





Режим





LCD





MIC





USB





AV





TF





Сброс





Объектив





LED подсветка




















Функции кнопок





External GPS connector








Руководство по использованию и эксплуатации





Видео/ Фото





Меню/ Фото





Подключение регистратора к системе Android





Возможные неисправности 








