Пневматическая установка для замены масла

Руководство по эксплуатации

HC-3026

[image: image7.png]THE \EUBRICATION' COMPANY




Пожалуйста, внимательно прочтите данные инструкции по эксплуатации и предупреждения по технике безопасности.
· Технические характеристики
[image: image1.jpg]



	Функции
	Удалять отработанное масло из двигателя или коробки/моста

	Применение
	Автомобили, мотоциклы, лодки, промышленность

	Источник энергии
	Воздушный компрессор

	Давление на впуске воздуха
	8 бар

	Расход воздуха
	200 л/мин

	Объем емкости
	30 литров

	Скорость откачки
	От 1.5 до 2 л/мин

	Допустимая температура масла
	40 - 60° C


· Совет
Вам понадобится настоящее руководство для принятия мер по обеспечению безопасности во время работы, при монтаже установки, а также при техническом обслуживании установки и ее запчастей. Храните копию вашего инвойса вместе с данным руководством.

· Безопасность
Запрещается использовать во взрывоопасных или коррозионных средах и варить что-либо на установке для слива масла.
1. Поддерживайте чистоту на рабочем месте.

2. Перед подключением убедитесь в том, что воздух не подается.

3. Проверяйте состояние установки перед использованием.

4. Используйте только оригинальные запчасти.

5. Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание.

· Меры предосторожности при использовании
1. Работайте в местах с надлежащей вентиляцией.

2. При обнаружении протечек немедленно прекратите подачу воздуха.

3. Никогда не превышайте допустимое давление воздуха.

4. защищайте свои глаза и кожу от контакта с маслом и растворителями.

5. Следите за сливом, поскольку масло зачастую горячее (40 - 60°C)

6. Храните слитое масло в емкостях с двойными стенками.

· Предупреждение
1. Рекомендуется избегать теплового воздействия на емкость.
2. Рекомендуется использовать установку в безопасной среде.
3. Устройство для слива масла необходимо хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией.

4. Данная установка тщательно проверятся перед отправкой с завода. Не пытайтесь починить ее самостоятельно в случае возникновения проблем, отправьте ее официальному дилеру.
5. Не разбирайте установку, поскольку это может привести к прекращению действия гарантии.

6. Для получения остальной информации свяжитесь с дилером.

Предупреждение
Установку нельзя модифицировать и разрешается использовать только оригинальные запчасти. Несоблюдение данных положений влечет за собой прекращение действия гарантии.
· Транспортировка и распаковка
При распаковке установки для откачки масла убедитесь в том, что присутствуют все детали, перечисленные в руководстве. Убедитесь в том, что детали не имеют повреждений или вмятин. При отсутствии деталей свяжитесь с reseller agreed LURO.
В упаковочном контейнере вы найдете:

- емкость в сборе.

- набор из 6 зондов с муфтами.

- руководство пользователя
· Подготовка к работе
Закройте клапан (дет. №0008)

Закройте клапан (дет. №0033)

Закройте клапан (дет. №0048)

Откройте (дет. №0018)

Соедините подачу сжатого воздуха (не более 8 бар) к штекеру генератора вакуума (дет. №0025).

Продолжайте нагнетать вакуум, пока стрелка вакуумметра не перейдет в красную зону (около 2-минут). Отсоедините подачу сжатого воздуха, установка пустая и готова к использованию.

· Откачка
Рекомендуется сливать горячее масло, общая скорость откачки установки составляет 2/3 ее объема (около 53 литров)

Если двигатель еще не остыл, замените моторный индикатор соответствующей трубкой для откачки (наибольший диаметр) и вставьте ее как можно глубже. (Рис 2)
Подсоедините шланг для откачки к трубке двигателя. (Рис 3)

Откройте клапан на откачивающем шланге. Масло будет откачиваться из двигателя в расширительный бачок. Когда шланг начнет сильно булькать, это будет означать, что откачка завершена. Закройте клапан.

(Рис 4)
	
[image: image2.png]



	
[image: image3.png]



	
[image: image4.png]




	(Рис 2)
	(Рис 3)
	(Рис 4)


ВНИМАНИЕ: Никогда не переполняйте резервуар установки. Максимальная емкость показана красной отметкой на датчике. (дет. №35) 

· Очистка установки
Закройте клапан (дет. №0008)

Закройте клапан (дет. №0048)

Откройте клапан (дет. №0033)

Откройте клапан (дет. №0018)

Перед очисткой установки закройте клапан (дет. №0008 и 0048). Подсоедините дренажный шланг к емкости с двойными стенками или другой подходящей емкости. Подайте сжатый воздух (0.5 бар) на быстроразъемное соединение (дет. №19) и откройте клапан (дет. №33). Закончив работу обязательно закройте клапан (дет. №35).

Установка оснащена предохранительным клапаном, откалиброванным на 1 бар.

· ВНИМАНИЕ
	Никогда не заполняйте емкость до верха. См. уровень масла на уровнемере (дет. №16). ( Рис 6).

Не допускайте перелива опорной лапы.

	[image: image5.png]





· Разнесенный вид
[image: image6.png]HC3-035

HC3-036
HC3.037

HC3-038
HC3-039

HC3-040

HC3-041

HC3-017

HC3-042

HC3-043

HC3-044

HC3-045

HC3-046

HC3-047
HC3-048

1
A\

HC3-001
(o
HC3_003
3
@ HC3-004
e HC3-005
HC3_006
HC3-007
HC3-008
: HC3-009
HC3_010
H——HC3.011
H HC3-012
L\\ HC3_013
= HC3_014
Raa,
= HC3-015
= HC3_016
[©) e~ HC3.017
HC3-018

HC3-019

HC3-020





· Перечень деталей
	№ детали
	Обозначение
	Кол-во
	№ детали
	Обозначение
	Кол-во

	HC3-001
	Вакуумметр
	1
	HC3-025
	Генератор вакуума 
	1

	HC3-002
	Пластмассовая крышка
	1
	HC3-026
	Опорная лапа
	1

	HC3-003
	Переходник
	8
	HC3-027
	Колено 3
	1

	HC3-004
	Переходник
	1
	HC3-028
	Переходник для VW
	1

	HC3-005
	Переходник
	1
	HC3-029
	Уплотнительное кольцо
	2

	HC3-006
	Переходник
	1
	HC3-030
	Переходник для BMW
	1

	HC3-007
	Переходник
	1
	HC3-031
	Уплотнительное кольцо
	1

	HC3-008
	Клапан на четверть оборота
	1
	HC3-032
	Сливной шланг
	1

	HC3-009
	Гайка
	2
	HC3-033
	Клапан на четверть оборота
	1

	HC3-010
	Защитная рукоять
	1
	HC3-034
	Переходник
	1

	HC3-011
	Рукоять
	1
	HC3-035
	Шланг 5 x 700
	1

	HC3-012
	Пластмассовая крышка
	1
	HC3-036
	Металлическая трубка 5 x 700
	1

	HC3-013
	Винт
	1
	HC3-037
	Шланг 6 x 700
	1

	HC3-014
	Гайка
	2
	HC3-038
	Металлическая трубка 6 x 700
	1

	HC3-015
	Защитный кожух
	1
	HC3-039
	Шланг 7 x 1000
	1

	HC3-016
	Ящик для инструментов
	1
	HC3-040
	Шланг 8 x 700
	1

	HC3-017
	Переходник
	1
	HC3-041
	Опора для трубки
	1

	HC3-018
	Клапан на четверть оборота
	1
	HC3-042
	Откачивающий шланг
	1

	HC3-019
	Сопло подачи воздуха
	1
	HC3-043
	Предохранительный клапан
	1

	HC3-020
	Колено 1
	1
	HC3-044
	Винт
	2

	HC3-021
	Уплотнительное кольцо
	1
	HC3-045
	Маслосборник
	1

	HC3-022
	Винт
	1
	HC3-046
	Фиксатор
	2

	HC3-023
	Шланг манометра
	1
	HC3-047
	Колесо
	2

	HC3-024
	Емкость на 30 литров
	1
	HC3-048
	Клапан на четверть оборота
	1



- 1 -


_1441038021

_1441038048

_1441038004

