| Код ТНВЭД 8517610008 |  |  |
| --- | --- | --- |

Радиостанция возимая «Аргут РК-201М»

Руководство по эксплуатации

АТВЦ.464511.015 РЭ

Содержание

1	Описание и работа	3

1.1	Описание и работа изделия	3

1.2	Описание и работа составных частей изделия	4

2	Использование по назначению	5

2.1	Эксплуатационные ограничения	5

2.2	Подготовка изделия к использованию	5

2.3	Использование изделия	5

3	Техническое обслуживание	9

3.1	Общие указания	9

4	Транспортирование и хранение	10

5	Утилизация	11

Руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) предназначено для изучения принципа действия радиостанции «Аргут РК-201М» и определяет правила эксплуатации, порядок хранения, транспортирования изделия.

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые обслуживающему персоналу для использования технических возможностей изделия при эксплуатации.

Оператору радиостанции не требуется специальной радиотехнической подготовки.

К эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

Описание и работа

Описание и работа изделия

    - Назначение изделия

Радиостанция предназначена для организации сухопутной подвижной радиотелефонной связи в органах внутренних дел МВД России.

Исполнение – возимое

Эксплуатационная группа – В4, ГОСТ 16019-01.

Степень жёсткости – 1, ГОСТ 16019-01

    - Технические характеристики

      - Основные технические данные указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 146-174 |
| Количество программируемых каналов, не менее | 6 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 25 |
| Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | 5 |
| Чувствительность приёмника при соотношении «сигнал/шум» (SINAD) 12 дБ, мкВ, не более | 0,3 |
| Класс излучения (вид модуляции) – при 12,5 кГц – при 25,0 кГц | 8K50F3E 16K0F3E |
| Избирательность приёмника по соседнему каналу, дБ, не менее | 75 |
| Интермодуляционная избирательность приёмника, дБ, не менее | 70 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Диапазон рабочих температур, С | от минус 25 до 55 |
| Масса приёмопередатчика, кг, не более | 1,2 |
| Габаритные размеры приёмопередатчика, мм | 168х45х173 |

    - Состав изделия

Состав радиостанции приведён в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Приемопередатчик | 1 |
| Выносной манипулятор | 1 |
| Кабель питания со встроенным предохранителем | 1 |
| Монтажный комплект | 1 |
| Эксплуатационная документация |  |
| Руководство по эксплуатации АТВЦ.464511.015 РЭ | 1 книга. |
| Паспорт АТВЦ.464511.015 ПС | 1 книга |
| Упаковка индивидуальная | 1 |

Описание и работа составных частей изделия

Внешний вид радиостанции представлен на рисунке 1

Рисунок 1 – Внешний вид приёмопередатчика радиостанции «Аргут РК-201М»

На передней панели размещены органы управления и индикации, соединитель гарнитуры, на задней панели – соединители подключения антенны, выносного громкоговорителя (в комплект поставки изделия не входит), аксессуарный разъём и электропитания.

К приёмопередатчику подключаются:

- гарнитура;

- антенно-фидерное устройство.

- выносной громкоговоритель

- разъём электропитания

Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения

    - Радиостанция подключается к источнику постоянного тока номинальным напряжением 12 В; рабочее напряжение от 10,8 до 15,6 В

Не допускается подключение изделия к источникам тока с отличным от указанных напряжений.

    - Предельная температура - плюс 60С,  минус 40С

    - Рабочая температура - плюс  55С, минус 25С

Подготовка изделия к использованию

    - С помощью  кронштейна закрепить приемопередатчик на  жесткой поверхности, предпочтительным является положение отверстиями встроенного громкоговорителя вверх

    - Присоединить  фидер  антенны  к  антенному  соединителю приемопередатчика.

    - Подключить гарнитуру к соединителю 11 на передней панели приемопередатчика, рисунок 2, и зафиксировать с помощью крышки, расположенной на проводе гарнитуры.

    - Подсоединить кабель питания к источнику постоянного тока с номинальным напряжением 12 В с соблюдением полярности (красный "+",черный "-").

Радиостанция готова к использованию

Использование изделия

    - Включение радиостанции

Нажмите кнопку 1.

Включится дисплей радиостанции и подсветка всех кнопок

На дисплее высветится информация о текущем канале радиостанции

Радиостанция включена и находится в режиме «Дежурный приём» с установленными настройками текущего канала.

При включении ранее установленные настройки (номер канала, уровень выходной мощности и т.д.) сохраняются.

Рисунок 2 Передняя панель приёмопередающего блока

- Кнопка включения и выключения радиостанции

- Кнопка уменьшения уровня громкости

- Кнопка увеличения уровня громкости

- Индикатор питания

- Индикатор статуса

- Индикатор передачи

- Индикатор приёма

- Цифровой индикатор

- Кнопка переключения каналов (канал вверх)

- Кнопка переключения каналов (канал вниз)

- Соединитель гарнитуры

- Программируемая кнопка № 1

- Программируемая кнопка № 2

- Программируемая кнопка № 3

- Программируемая кнопка № 4

- Программируемая кнопка № 5

    - Переключение на другой канал связи

Осуществляется однократным нажатием на кнопки 9 и 10. При этом на цифровом индикаторе отображается наименование выбранного канала связи.

    - Изменение уровня громкости

Изменение уровня громкости осуществляется кнопками 2 и 3. При этом на цифровом индикаторе отображается уровень громкости

    - Отключение громкоговорителя

Отключение громкоговорителя осуществляется кнопками 12-16, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции. Включение громкоговорителя производится нажатием той же кнопки, что и отключение.

    - Сканирование по каналам связи

В радиостанции предусмотрены несколько режимов сканирования

а) простое сканирование

б) приоритетное сканирование

Включение сканирования осуществляется кнопками 12-16, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции. При этом на цифровом индикаторе отображается процесс сканирования.

    - Выключение сканирования осуществляется повторным нажатием кнопок 12-16, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции. При этом радиостанция перейдёт на канал, с которого начиналось сканирования.

    - Включение и отключение шумоподавителя

Осуществляется кнопками 12-16, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции.

    - Приём голосового сообщения

При появлении в антенне сигнала с частотой, на которую настроена радиостанция и уровнем, превышающим порог срабатывания шумоподавителя и, если установлено, с сигналом тональной идентификации, радиостанция переходит в режим «Приём», шумоподавитель выключается, включается громкоговоритель. При этом индикатор приёма загорается зелёным цветом.

    - Передача голосового сообщения

При нажатии на тангенту гарнитуры радиостанция переходит в режим «Передача» с установленной мощностью, при этом индикатор передачи загорается красным цветом.

    - Установка мощности передатчика

В станции предусмотрено оперативное переключение уровней мощности (номинальной и или экстремальной)

Нажатие кнопок 12-16 в зависимости от их назначения при программировании радиостанции, поочерёдно переключают мощность.

    - Изменение яркости индикаторов

Нажмите кнопку 12-16, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции. Радиостанция перейдёт в режим отключенной индикации и подсветки. Повторное нажатие кнопки переведёт радиостанцию в режим включенной подсветки.

    - Включение и отключение блокировки клавиатуры

Нажмите кнопку 12-16, в зависимости от их назначения при программировании радиостанции, в течение 2 секунд. Радиостанция перейдёт в режим блокировки клавиатуры. При этом индикатор статуса моргает зелёным цветом. Повторное длительное нажатие кнопки переведёт радиостанцию в нормальный режим работы.

    - Выключение радиостанции

Длительно нажать кнопку 1. При этом дисплей и подсветка клавиатуры погаснут.

Техническое обслуживание

Общие указания

    - Техническое обслуживание проводится лицами, непосредственно эксплуатирующими изделие, для поддержания его работоспособности

    - Замена вышедшего из строя изделия должна производиться в ремонтном органе квалифицированным персоналом

    - Ремонтным органом является предприятие-изготовитель или уполномоченные предприятием-изготовителем предприятия

Транспортирование и хранение

4.1 Хранение осуществляется в отапливаемых и вентилируемых помещениях, при условии отсутствия паров кислот. Температура хранения от +5 до +40 С.

4.2 Срок хранения 5 лет.

4.3 Транспортирование осуществляется со средними условиями ГОСТ В9.001 в части воздействия механических факторов, с закреплением ящиков в транспортных средствах.

4.4 Изделие в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре от 253 до 323 К (от минус 20 до плюс 50 С) в закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов и вертолетов.

Утилизация

5.1 Утилизация представляет собой разборку изделия после окончания его срока службы или эксплуатации и отправка утилизируемых составных частей в металлолом. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и поэтому не требует проведения специальных мероприятий по подготовке и отправке его на утилизацию.