[image: image1.jpg]



Электрическое одеяло с обогревом
HD 90 HD100
[image: image2.jpg]



Инструкция по эксплуатации
[image: image3.jpg]<3




Важные указания - сохранять для последующего использования и предоставить для ознакомления другим пользователям
Значение символов:
[image: image4.jpg]@D® =




Внимательно прочитайте указания.
Не втыкайте в изделие булавки и другие острые предметы
Не сворачивайте изделие во включенном состоянии
· Во избежание опасности удара током соблюдайте следующие требования:
· Используйте одеяло с обогревом только в сухих помещениях, не применяйте его в
ванной комнате!
· Перед каждым применением одеяла тщательно проверяйте все изделие, выключатель
и шнур, на износ или повреждения. При выявлении признаков износа или повреждений
не используйте данное изделие

· Ни в коем случае не включайте одеяло с обогревом во влажном состоянии (например,
сразу же после очистки или при попадании какой-либо жидкости). Полностью высушите
изделие перед последующим использованием!
· Не втыкайте в изделие острые предметы, например, иголки, булавки, спицы и т.п.!
· Во избежание перегрева соблюдайте следующие требования:
· Используйте   одеяло   с  обогревом   осторожно   и   внимательно,   не   оставляйте   его
включенным без присмотра.
· Во время пользования одеялом не защемляйте, не сворачивайте его

Внимание: При эксплуатации происходит легкое повышение температуры выключателя, что вызвано нагревом при работе электронных деталей, входящих в состав его конструкции. В связи с этим при работе электрического матраца выключатель нельзя класть на или под матрац с обогревом, а также закрывать его одеялами, подушками и т.п.
Используйте данное одеяло только с выключателем тип- S7 HD.
Не взбивайте одеяло с обогревом в кровати и не оборачивайте его вокруг матраца.
При использовании одеяла на сдвижных кроватях убедитесь, что одеяло не защемлено.
! Важная информация для лиц, носящих кардиостимуляторы:
электрические и магнитные поля, образующиеся при работе данного электроприбора, могут создавать помехи для нормального функционирования кардиостимулятора. Поэтому перед использованием электрического одеяла проконсультируйтесь с наблюдающим Вас врачом и с изготовителем Вашего кардиостимулятора.
!Категорически запрещается оставлять детей без присмотра вместе с электрическим одеялом. Дети не всегда в состоянии правильно распознать и оценить возможные опасные ситуации. Укажите детям, что они должны ответственно обращаться с электрическим одеялом
Предупреждение! Дефектное или поврежденное изделие передайте для ремонта уполномоченному представителю или непосредственно изготовителю. Пользоваться дефектным или поврежденным электрическим одеялом с обогревом категорически запрещается! При обнаружении признаков износа обязательно сообщите об этом изготовителю. Не выполнение указанных требований может привести к созданию пожароопасной ситуации или угрозы поражения электрическим током.
Категорически запрещается самостоятельно пытаться ремонтировать изделие, это может привести к возникновению опасных ситуаций! Без специального инструмента невозможно надежное и гарантированное восстановление деталей.
2
2
1.
Общее представление об изделии
В изделие впервые использована новая технология SMART. До настоящего времени эта технология является уникальной во всемирном масштабе. Технология обеспечивает высокоточный контроль температуры в сочетании с повышенной безопасностью, реализуемой 3-кратной системой защиты от перегрева. Электрическое одеяло обогревом оснащено автоматикой отключения, размеры одеяла HD100 - 150/200 см.. HD90 - 130/180 см
a)
Назначение
Электрическое одеяло с обогревом предназначено для обогрева человеческого тела улучшения, таким образом, Вашего самочувствия; только личного использования в бытовых целях.
b)
Изделие нельзя применять в следующих случаях:
Изделие не предназначено для применения в тех областях, на которые распространяется
действие Закона о медицинской продукции. Т.е., изделие нельзя использовать для лечения,
облегчения состояния в случае болезни или для профилактики заболеваний, в частности
изделие   нельзя   использовать   в   больницах,   домах   для   престарелых,   домах   отдыха,
санаториях, детских приютах и аналогичных учреждениях;
изделие нельзя использовать для профессионального ухода.
Во  избежание  возникновения  опасных  ситуаций   изделие  запрещается  использовать для
нагревания предметов. В частности, категорически запрещается использовать электрический
коврик с обогревом для
грудных, а также маленьких детей;
лиц, не ощущающих тепло, а также беспомощных лиц
так как они при чрезмерно высокой температуре просто не смогут своевременно привлечь к
себе внимание или прекратить тепловое воздействие, а это создает угрозу травмирования!
2.
Применение
Новая технология, примененная в электрическом одеяле с обогревом, обеспечивает быстрое и равномерное прогревание.
а) Включение и выключение
1 . Включите одеяло с обогревом,  переведя  выключатель  в положение,  соответствующее выбранному Вами температурному режиму. Освещенный дисплей свидетельствует о том, что изделие включено. 2.Если выключатель будет переведен в положение "О", то изделие выключится.
Ь)Автоматическое отключение
Одеяло с обогревом автоматически выключается приблизительно через 180 минут, что позволяет исключить неконтролируемую работу электрического одеяла. Для последующего включения изделия необходимо перевести выключатель в положение "О", и только после этого, приблизительно через 5 секунд, снова выбрать требуемую температурную ступень. Освещенный дисплей свидетельствует о том, что изделие включено.
Очистка
Внимание: Перед проведением любых работ с изделием необходимо предварительно вынуть
шнур питания из сетевой розетки.
Категорически запрещается погружать выключатель в воду. Нарушение этого
требования приведет к тому, что влага проникнет внутрь выключателя и повредит
его детали.
Перед началом использования изделия после очистки необходимо:
· осмотреть одеяло и убедиться в отсутствии видимых повреждений;
· перед включением изделия необходимо полностью высушить его.
Не проводите химическую чистку одеяла с обогревом.
Небольшие пятна могут быть удалены с одеяла при помощи увлажненной губки и небольшого количества жидкого моющего средства.
При сильных загрязнениях одеяло с обогревом можно стирать в стиральной машине.
Перед стиркой сначала отсоедините разъемное электрическое соединение, это приведет к тому, что также будет отсоединен и выключатель (см. рис.).
[image: image5.jpg]



3
3
Сложите одеяло вдвое по длине, затем еще в несколько раз сложив его, поместите изделие в стиральную машину.
Выберете  режим  деликатной  стирки  с температурным   режимом  до  30°С  и  с  пониженным количеством оборотов отжима (т.е. режим стирки шерстяных изделий).
Используйте   жидкое   средство   для   деликатной   стирки,   дозируя   его   в   соответствии   с рекомендациями его производителя.
Одеяло с обогревом нельзя сушить в машине.
Для сушки разложите одеяло на стабильных прутьях
Не закрепляйте одеяло при помощи прищепок или др.
Подключайте   шнур   с   выключателем  только   после   окончательного   высыхания   разъемного соединения и непосредственно самого одеяла с обогревом.
4.
Возникли проблемы?
Осторожно: Немедленно отсоединяйте вилку от сетевой розетки в случае, если:
· электрическое одеяло нагрелось до температуры, приведшей к изменению цвета в некоторых его
местах;
· электрическое одеяло нагрелось до неприятно высокой температуры, несмотря на то, что Вами
был выбран низкий температурный уровень;
· слышно потрескивание в выключателе;
· видны  повреждения  или  признаки  износа выключателя,  электрического одеяла,  вилки  или
шнура.
· Признаком    возможного   дефекта   также   может   служить   отсутствие   ощутимого   нагрева
электрического коврика через 30 минут после включения его на максимальный температурный
уровень. В этом случае рекомендуем сначала подключить электрический коврик к другой сетевой
розетке!
5.
Гарантия
Гарантийный срок составляет 12 месяцев. По гарантии устраняются производственные дефекты, выявленные при эксплуатации изделия. Гарантия не покрывает:
· дефекты из-за ненадлежащего применения изделия;
расходные и изнашиваемые детали;
· дефекты, которые были известны покупателю на момент приобретения;
· неисправности, возникшие по вине самого покупателя.
Гарантия не ущемляет прав покупателя, предоставляемых ему в соответствии с действующим законодательством. Для предъявления претензии при возникновении гарантийного случая в течение гарантийного срока покупатель должен предоставить документальное подтверждение покупки. Претензии по гарантийным обязательствам должны предъявляться в гарантийный период, т.е. в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия. В гарантийном случае покупатель имеет право на ремонт изделия в в мастерских, уполномоченных производителем на проведение гарантийного ремонта. Какие-либо иные права (на основании гарантии) покупателю не предоставляются.
4
4
