Автомобильный видеорегистратор FE-101AVR

ИНСТРУКЦИЯ

Описание прибора

- Структура прибора

1）ВВЕРХ              2）МЕНЮ            3）ВНИЗ

4）USB разъем          5）Камера            6）Динамик

7）OK                 8）РЕЖИМ           9）ВКЛЮЧЕНИЕ

10）Дисплей           11）Карты памяти      12）ИК-подсветка

13）Паз кронштейна    14）Кнопка сброса     15）Микрофон

Описание кнопок и интерфейса：

1）ВВЕРХ

Короткое нажатие на эту кнопку в режиме  ожидания  или записи  уменьшает масштаб;

Позволяет перемещаться вверх по меню;

2）МЕНЮ

Нажмите на данную кнопку для входа в меню видеорегистратора;

3）ВНИЗ

Короткое нажатие на эту кнопку в режиме ожидания или записи увеличивает масштаб;

Позволяет перемещаться вниз по меню;

4）Интерфейс USB

Соединения с компьютером для зарядки или просмотра файлов

5）Объектив

6）Динамик

Звук воспроизведения видео, звуковые предупреждения;

7）OK

Кнопка подтверждения для записи видео и фото;

В режиме видеозаписи нажмите эту кнопку, чтобы начать запись видео, повторно нажмите для остановки записи;

В режиме фото коротко нажмите кнопку для съемки фотографии;

В режиме меню означает подтверждение;

8）РЕЖИМ

Нажмите на эту кнопку, чтобы переключиться между режимами "фото - видеозапись - воспроизведение";

Во время записи видео нажатие этой кнопки обеспечивает принудительную защиту данного фрагмента видео, чтобы он не перезаписывался при заполнении объема карты памяти;

9）Включение/выключение питания

Долгое нажатие включает или выключает видеорегистратор;

Короткое нажатие включает или выключает режим ночной съемки;

10）Дисплей

11）Слот карты памяти

12）Инфракрасные излучатели

Инфракрасные диоды  для ночной съемки, включаются или выключаются коротким нажатием кнопки питания;

13）Паз для установки кронштейна

14）Кнопка сброса

Нажмите данную кнопку для перезапуска видеорегистратора в случае некорректной работы устройства;

15）Микрофон

Описание специальных функций

Функция G-sensor

При детекции резкого ускорения или замедления  до 6g (1g = 9,80м/секун.л2), видеорегистратор защитит данный видео фрагмент, чтобы он не перезаписывался при заполнении объема карты памяти;

Функция автоматического включения/выключения. Поддерживает включение и выключение видеорегистратор при включении и выключении зажигания автомобиля;

Нет пропуска в видео при записи блоками;

SOS Короткое нажатие клавиши Режим обеспечивает принудительную защиту данного фрагмента видео, чтобы он не перезаписывался при заполнении карты памяти.

Описание основных операций фото/видеозаписи

Включение и выключение

Зажмите клавишу Питание для включения, индикатор станет светиться;

Еще раз зажмите клавишу Питание для выключения, индикатор погаснет;

Примечание: видеорегистратор автоматически выключится после предупреждения о низком заряде батареи.

Режим видеозаписи

Коротко нажмите кнопку "Режим" для переключения в режим видеозаписи, в левом верхнем углу экрана появится значок видеозаписи;

Коротко нажмите кнопку "OK" для начала записи, появится мерцание красной точки, идет видеозапись;

Режим фото

Коротко нажмите кнопку "Режим" для переключения в режим фото, в левом верхнем углу экрана появится значок фото;

Коротко нажмите кнопку "OK" для снимка, экран моргнет один раз, фото сохранено.

Видео/ фото воспроизведение

Коротко нажмите кнопку "Режим" для переключения в режим воспроизведения, в левом верхнем углу экрана появится значок воспроизведения;

Используйте клавиши   для выбора файла; Нажмите "ОК" для воспроизведения выбранного файла;

Настройка меню

Нажмите кнопку меню , чтобы войти в меню настройки устройства;

Используйте кнопки   для перемещения по меню. Нажмите кнопку OK  для выбора нужного параметра; Коротко нажмите кнопку меню или кнопку режим для выхода из установки параметра

Интерфейс USB

Подключите провод USB к компьютеру, нажмите кнопку включения, появится меню USB. Доступны два режима:

1: USB-диск

В этом режиме можно получить доступ к видео и фото файлам;

2: PC-камера

В этом режиме можно сделать фотографию или использовать видеорегистратор в качестве веб-камеры;

Заряд батареи

Индикатор уровня батареи

Заряд 100%          Заряд 70%         Заряд 30%     Аккумулятор разряжен

Батарею можно заряжать тремя способами:

- Используйте адаптер питания для зарядки;

- Используйте USB-порт компьютера для зарядки;

- Используйте прикуриватель для зарядки.

Во время зарядки будет гореть красный индикатор, полное время зарядки составляет около 180 минут, при завершении зарядки красный индикатор автоматически выключается.

Внимание: Видеорегистратор использовать только с адаптером питания 5V, использование других адаптеров  может привести к повреждению устройства.

Спецификация

| Особенности | Камера высокой чёткости, видеозапись высокой чёткости |
| --- | --- |
| G-сенсор | Встроенный (сохранение важной информации и защита от удаления при перезаписи) |
| Размер экрана | 1.5 дюйма |
| Объектив | 120 градусов класса А, широкоугольный объектив |
| Язык | Русский, японский, французский, испанский,английский,китайский (упрощенный), китайский(традиционный), корейский и др. |
| Формат файла | AVI |
| Разрешение | 1920*1080 |
| Метод сжатия видео | M-JPEG |
| Циклическая запись | Без потери времени между фрагментами |
| Включение и выключение | Поддержка включения при запуске машины, |
| вместе с машиной | выключения при гашении |
| Функция обнаружения | Поддерживается |
| движения |  |
| Штамп времени | Поддерживается (Г/М/Д/Ч/М/С) |
| Встроенная память | 64MB |
| Разрешение фото | 5 МП |
| Формат фото | JPEG |
| Карта памяти | MicroSD (максимально 32GB) |
| Микрофон | Есть |

Типичные неисправности:

- Нельзя фотографировать, снимать видео.

Проверьте карту памяти, возможно, на ней нет свободного места или она заблокирована.

- Автоматическая остановка при записи.

Используйте SDHC совместимую высокоскоростную карту памяти.

- Ошибка при воспроизведении фото или видео.

Отформатируйте карту памяти.

- Изображение нечёткое.

Проверьте объектив камеры, нет ли грязи или отпечатков пальцев. Перед съемкой очистите объектив.

- Изображение очень темное при съемке неба или воды.

Сцены с большой контрастностью влияют на функцию автоматической экспозиции камеры. Попробуйте настроить экспозицию вручную.

- Плохая передача цвета в пасмурный день или на открытом воздухе.

Установите функцию «баланс белого» в автоматический режим.

- Полосы и помехи в изображении.

Неправильно настроена «частота сети», пожалуйста, в соответствии с местной частотой питания установите в "50 Гц" или "60 Гц".

- Сбой.

При сбое нажмите кнопку перезапуска устройства.

Гарантийный талон

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ________________________________________________

МОДЕЛЬ_________________________________________________

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР_______________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ__________________________________________

ФИРМА ПРОДАВЕЦ_______________________________________

АДРЕС ПРОДАВЦА________________________________________

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА______________________________

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя_________________

*Гарантийный срок составляет 1 год с даты покупки

Печать организации

Авторизированный сервисный центр копании Falcon Eye

г.Москва ул. Тюменский проезд, д.5, стр.1. Тел.: +7(495)7883800