[image: image1.png]GREENLINE®

Vago-Tools




ТЕПЛОВАЯ ПУШКА
                                     [image: image2.png]



RT-3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку техники GREENLINE.
Перед началом использования прибора внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания                                                                              3
2. Технические данные…………………………………………………………….4
3. Комплектация……………………………………………………………………….5
4. Правила техники безопасности…………………………………………….5
5. Устройство тепловой пушки………………………………………………….7
6. Использование тепловой пушки…………………………………………..8
7. Правила транспортирования и хранения……………………………..9
8. Техническое обслуживание…………………………………………………..9
9. Возможные неисправности и их методы устранения………….10
10. Гарантийные условия………………………………………………………………11
Общие указания
1. Перед началом работы Обязательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации.

2. Тепловая пушка предназначена для бытового использования.
3. Исполнение тепловой пушки – переносное, рабочее положение – установка на полу, условия эксплуатации – работа под надзором, режим работы – повторно-кратковременный.

4. Тепловая пушка предназначена для работы в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10о до плюс 40оСи относительной влажности до 93% (при температуре плюс 25о С) в условиях, исключающих попадания на капель воды, а так же атмосферных осадков.

5. Тепловая пушка рассчитана на питание от электросети переменного тока частотой 50Гц, номинальное напряжение в сети 220В.

6. После транспортировки при отрицательных температурах выдержать тепловую пушку в помещении, где предполагается ее эксплуатировать, без включения не менее 2х часов.

7. Изготовителем могут быть внесены в тепловую пушку незначительные конструктивные изменения, которые не отражены в настоящей Инструкции по эксплуатации.

8. Приобретая тепловую пушку, убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в гарантийном талоне, проверьте комплектность тепловой пушки, проверьте работу тепловой пушки и отсутствие механических повреждений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Наименование параметра
	RT-3

	Номинальное напряжение, В
	220

	Номинальная частота, Гц
	50

	Номинальное мощность потребления, кВт
	режим обогрева 1
	1,5

	
	режим обогрева 2
	3,0

	Номильное потребление тока, А
	режим 1
	 6,8

	
	Режим 2
	 13,6

	Производительность, м3/час, не менее
	360 

	Диапазон установки температур терморегулятором, С
	0-40

	Продолжительность работы, часасов, не более
	24

	Продолжительность паузы, часов, не более
	2

	Степень защиты оболочки
	IP44 

	Длина шнура питания, м
	360 

	Габаритные размеры, мм
	315х330х400

	Масса, кг
	6,9

	Допуск min и max напряжения при работе
	не менее 198В не более 231В 


Все модели тепловых пушек GREENLINE:

1. Мгновенно прогревают помещение

2. Не потребляют кислород

3. Отсутствует запах дыма, запах конденсата

4. КПД 100%

5. Теплозащищенный электродвигатель

6. Нагревательные элементы из нержавеющей стали

7. Оснащены термореле для защиты от перегрева

8. Встроенный комнатный термостат

9. Прочная конструкция с долгим сроком службы

Подбор тепловой пушки происходит из расчета 1кВт мощности прибора на 30м2 помещения.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Тепловая пушка, руководство по эксплуатации, упаковка

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Запрещено эксплуатировать тепловую пушку в помещениях:

- с относительной влажностью более 93%

- со взрывоопасной средой

- с химически опасной средой

2. Перед включением тепловой пушки в электрическую сеть, проверьте отсутствие повреждения изоляции. 

3. Шнур питания не должен быть пережат тяжелыми предметами, в случае повреждения шнура следует обратиться в специализированную ремонтную мастерскую для его замены
4. Тепловая пушка может нагреваться, поэтому она должна стоять на расстояние не менее одного метра от огнеопасных предметов, таких как мебель, синтетические материалы, шторы и т.д.
5. Отключайте тепловую пушку из сети (вынимайте вилку из сетевой розетки) при уборке, чистке, отключения напряжения в электрической сети, по окончанию работы.

6. Не ставьте тепловую пушку на ковровые покрытия, не накрывайте тепловую пушку
7. Не ставьте тепловую пушку близко к розетке сетевого электроснабжения.
8. Тепловая пушка должна быть всегда под наблюдением. Не подпускайте к ней детей и животных.

9. Тепловая пушка не предназначена для использования ее людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями, или при недостатке опыта и знаний, если они не были проинструктированы лицами, ответственными за их безопасность.
10. Не накрывайте  аппарат  тряпками  , бумагой, не закрывайте сопло  пушки  с  целью  просушивания  чего либо это  может  привести к повреждениям  как  самой  пушки  так и  к возникновению  пожара.

11. Сзади  пушки  находится  воздухозаборное  сопло  Категорически  запрещено  закрывать  его , затрудняя  при этом поступление  воздуха .Недостаточное поступление  воздуха  приведёт к  перегреву  элементов и  их  перегоранию.
12. Не используйте пушку  в  качестве  фена  для сушки  волос  и  шерсти  животных.
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ
[image: image3.jpg]



            4         3           2                   1
1 – корпус
2 – ручка - подставка

3 – панель

4 – решетка
Модель RT-3
[image: image4.jpg]



1                                    2

      1. Ручка включения вентилятора, обогрева режима 1 и режима 2

      2. Ручка терморегулятора

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ

1. Поместите тепловую пушку, так что бы она  стояла на устойчивой поверхности, на безопасном расстояние от огнеопасных предметов и воды.
2. Подключите тепловую пушку к сети. Подключение тепловой пушки к сети осуществляется путем включения вилки шнура питания в розетку с напряжением 220В/50Гц и заземляющим проводом.

3. Включите тепловую пушку в один из трех режимов работы.
положение переключателя 0 – пушка выключена

положение переключателя  [image: image5.png]


– пушка работает в режиме вентилятор

положение переключателя [image: image6.png]


 или [image: image7.png]


: 1,5 – 3кВт
4. Установите ручку терморегулятора на необходимую температуру. С помощью ручки терморегулятора задается необходимая температура в помещение от 0 до плюс 40оС, по достижение которой терморегулятор отключает электронагревательные элементы. Когда температура в помещение уменьшится, тепловая пушка включится автоматически, таким образом, будет сохранятся постоянная  температура.
5. Выключение: установите ручку терморегулятора в крайнее против часовой стрелки положение. Вытащите вилку шнура из розетки.
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
1. Тепловую пушку в упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температура воздуха от минус 50 до плюс 50оС.
2. При транспортирование должны быть исключены любые возможные удары.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При нормальной эксплуатации тепловая пушка не требует технического обслуживания, а только чистку от пыли решеток тепловой пушки. 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	Содержание неисправности
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Тепловая пушка не включается
	Отсутствует напряжение в сети электропитания
	Проверьте наличие напряжения в сетевой розетке

	
	
	Проверьте целостность шнура питания, неисправный заменить в сервисном центре

	Воздушный поток не нагревается
	Температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором
	Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревательных элементов

	
	обрыв цепи питания электронагревательных элементов
	устранить обрыв (обратившись в сервисный центр)

	
	неисправны электронагревательные элементы
	заменить электронагревательные элементы (обратившись в сервисный центр)


ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения тепловой пушки после ее продажи.

В случае отсутствия на отрывном талоне печати магазина с отметкой о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления тепловой пушки. Изготовитель не несет ответственность (гарантия не распространяется) за неисправности тепловой пушки в случаях:

- несоблюдения правил хранения, эксплуатации и транспортировки

- попадания внутрь тепловой пушки посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных

- разборка тепловой пушки потребителем или лицом, не имеющим права на его ремонт

- стихийных бедствий, пожаров.
13

