DVR (устройство цифровой видеозаписи) для автомобиля

JSCAR-700

Инструкция пользователя

Спасибо, что приобрели у нашей компании устройство цифровой видеозаписи для своего автомобиля.

Для правильного использования, пожалуйста, прочитайте  внимательно данную инструкцию.

[image: image1.jpg]R
o

_'F—

1§
TTT




Комплектация

· Инструкция пользователя

· Кабель USB

· Автомобильное зарядное устройство 12V/24V
· Держатель для DVR
Описание DVR
1.    SD/MMC гнездо для карты памяти.
2.    Индикатор работы (зеленый цвет), индикатор заряда

(красный цвет).
3.    Микрофон.
4.    REC/Snap (запись/снимок).
5.    MENU (меню).
6.    ON/OFF (вкл/выкл электропитания).
7.    HDMI разъем.
8.    DOWN (вниз).
9.     UP (вверх).
10. MODE (кнопка изменения режима).
11. USB разъём.
12. 5 V пост. разъём питания.

13. Объектив камеры.
14. Громкоговоритель.
15. Отверстие перезагрузки.
16. Крепежное отверстие.
17. 2.5 дюймовый LCD.
Технические характеристики

1. Разрешение записи:1280*720/848*480/640x480 пикселей
2. Видео формат: H.264
3. Хранение данных с разделением  по разделам и отрезкам времени  2/5/1 5 минут
4. Источник питания:    1. встроенный  аккумулятор                2. 12V/24V зарядное устройство для автомобиля
5. Поддерживает SD/MMC карту ( От 1 Гб. до  64 Гб.)
6. Микрофон: может записывать звук
7. Интерфейс: HDMI и USB2.0
 Если во время какой-либо операции  DVR произошёл сбой работы, то его можно перезагрузить, для этого нажмите  Reset  (см. п. Описание DVR)
Габариты:   60мм х 23мм х 100мм

Эксплуатация

Пожалуйста, вставьте SD/ MMC карту перед началом   записи.  В данном устройстве DVR  запись 1 цикла можно выбрать  2/5/15 минут. Когда карта заполняется, то  новая запись будет производиться  автоматически  поверх наиболее  старой. Пауза между циклами длится  3 секунды т.е. в течении 3 секунд не ведется запись. 

DVR может работать как от аккумуляторной батареи, так и от бортовой сети автомобиля через автомобильный адаптер. 

Для включения DVR нажмите кнопку ON/OFF (см. п. Описание DVR),  для того что бы выключить, нажмите её ещё раз.

Зарядить аккумулятор можно через USB порт, подключив его к компьютеру или через автомобильный адаптер, подключив его к бортовой сети автомобиля. Когда идёт зарядка батареи, то горит красный индикатор. Если батарея заряжена полностью, то красный индикатор погаснет.

Не забывайте выключать запись, и сохранять нужную вам информацию на компьютере, иначе она может быть перезаписана новой видеоинформацией т.к. DVR производит запись циклически.
Примечание: 1. Для постоянного использования рекомендованная скорость записи 20FPS при разрешении 848*480 пикселей т.к. скорость обращения к карте памяти  не удовлетворяет скорости и объёму в максимальном качестве видео потока.
2. При разрядки батареи ниже допустимого уровня возможен сброс настроек DVR по умолчанию. В этом случае выставьте  заново дату и нужные параметры для дальнейшего использования регистратора.
             3. Не разрешается глушить и заводить автомобиль, когда DVR подключен к бортовой сети через автомобильный адаптер.
Запись

При включении DVR  перейдет в режим записи по умолчанию. Мигающий индикатор указывает на режим записи. Записанный файл будет сохранен на SD/MMC карте. Для остановки записи нажмите на кнопку REC (Запись) 4, рабочий индикатор перестанет мигать.

Режим камеры

Нажмите на кнопку MODE (Режим)10, чтобы войти в режим камеры. Для того чтобы сделать фотографию нажмите на кнопку Snap (Снимок) 4
Предварительный просмотр и удаление

Включите DVR, нажмите дважды на кнопку MODE 10, чтобы войти в режим предварительного просмотра. Нажмите кнопку UP (Вверх)8, DOWN(Вниз)9, чтобы выбрать файл для  предварительного просмотра, войдите в каталог, нажав на кнопку REC. Для остановки или воспроизведения видео файла нажмите на кнопку REC. Например,  каталог  год/месяц/ дата и файл DR час/минута/секунда. Если вы хотите  просмотреть файл 2001/01/01 12:01:01 , то войдите в каталог 2001-01-01 и выберите DR 120101 для просмотра.  Если вы хотите удалить файл, нажмите на кнопку Меню 5, чтобы войти в режим удаления, затем выберите файлы для удаления кнопкой  REC и кнопками UP/ DOWN, подтвердите удаление файла кнопкой REC. Для того что бы  отформатировать, нажмите кнопку REC для выбора и подтверждения процесса форматирования. 

Настройки

Включите DVR и нажмите на кнопку Menu, для того чтобы войти в  меню настроек. Выберите нужные настройки кнопками  Вверх/Вниз и подтвердите кнопкой REC. Для выхода из меню настроек, снова нажмите на кнопку Меню.

1 .Разрешение: Выберите [1280x720 / 848x480 / 640x480 пикселей] 

2.Звук: Выберите Вкл./Выкл. 

3.Обнаружение движения: Выберите Вкл. или Выкл.
Примечание: Когда выбрана функция обнаружения движения, то запись при обнаружении движения будет идти автоматически. Время записи будет в соответствии с установленным временем. Например, установлено 2 минуты записи, тогда если обнаружено движение запись будет длиться  2 минуты. Запись прекратится автоматически,  если при  истечении двух минут не будет никакого движения и продолжится, если движение будет. 

 4.Кадры в сек.: Выберите 10 кадров в сек./20 кадров в сек./30 кадров в сек. 
5.Время записи: Выберите [2/5/15] минут, чтобы выбрать, сколько по времени будет длиться запись за один цикл. 
6.Дата/Время: Установите текущую  дату и время. 

7.Язык: Выберите [английский/китайский/португальский/русский] 

8.Частота : выберите [50/60Hz]. 

9.Версия: показывает номер версии программного обеспечения 
Режим USB
Подключите DVR к компьютеру через USB кабель. Затем включите и на экране отобразится MCS. В компьютере будут два съемных диска: встроенная память и SD карта памяти. В этот момент файлы с DVR можно загрузить на компьютер.

 Подключите DVR к компьютеру через USB кабель. Затем включите и на экране отобразится MCS. В компьютере будут два съемных диска: встроенная память и SD карта памяти. В этот момент файлы с DVR можно загрузить на компьютер.

 
Подключите DVR к компьютеру через USB кабель. Компьютер определит DVR как  съемный диск, файлы хранятся в папке DVR. Файлы будут сохранены  в соответствии со  временем записи относительно  формата год/месяц/дата.  Название файла будет сохранено как  час/минута/секунда. Можно выбрать файл и сохранить его на компьютере. 

Предварительный просмотр на HD TV
Подключите HDMI выход  DVR устройства к HD TV.

Включите DVR, войдите в режим предварительного просмотра. Действия те же, что и в п. Предварительный просмотр.  
Возможны  изменения технических характеристик. 
