Инструкция по подключению Lexand Wi-Fi роутера LXR-mini.

Роутер с раздачей Wi-Fi может подключаться к сетям следующими способами:
1. Выделенная линия

2. 3G/4G модем

Первичную настройку роутера можно производить следующими способами:
1. Выделенная линия

2. 3G/4G модем

3. По WI-FI
Выделенная линия.

Порядок подключения и настройка Wi-Fi роутера mini по кабелю RG-45.
1. Подключаем питание к роутеру по USB кабелю идущему в комплекте. (Подключать можно как к электрической сети с помощью сетевого адаптера, так и непосредственно к ПК). 

2. Подключаем компьютер (ПК) к роутеру с помощью сетевого кабеля RG-45.

3. Запускаем на ПК интернет браузер, и в строке адреса вводим -  192.168.169.1

4. В окне браузера появляется меню управления роутером в котором вводим пароль (по умолчанию в устройстве установлен пароль – admin).
5. Получив доступ в меню управления роутером, устанавливаем все необходимые настройки, способы подключения и защиты вашей сети Wi-Fi.

6. После установки всех настроек, отключить роутер  (кабель RG-45) от ПК и подключить его к кабелю выделенной линии. Подключиться к роутеру по Wi-Fi и пользоваться защищенным интернетом, который будет роздан роутером.
3G/4G модем
Порядок подключения Wi-Fi роутера mini с использованием модема. Подключение осуществляется с компьютера имеющего Wi-FI (Notebook или аналогичное устройство).
1. Подключаем питание к роутеру по USB кабелю идущему в комплекте. (Подключать можно как к электрической сети с помощью сетевого адаптера, так и непосредственно к ПК). 

2. Подключаем к роутеру 3G модем.
3. В списке доступных сетей находим сеть «Lexand-mini» и подключаемся к ней.

4. Для управления и настройки сети запускаем на ПК интернет браузер и в строке адреса вводим - 192.168.169.1

5. В окне браузера появляется меню управления роутером в котором вводим пароль (по умолчанию в устройстве установлен пароль – admin).

6. Получив доступ в меню управления роутером, устанавливаем все необходимые настройки, способы подключения и защиты вашей сети Wi-Fi.

7. Отключить роутер от ПК и подключить внешнее питание. (в случае если он был подключен для подачи питания к ПК). Подключиться к роутеру по Wi-Fi и пользоваться защищенным интернетом, который будет роздан роутером. 
По Wi-Fi
Порядок подключения Wi-Fi роутера mini при наличии выделенной линии (отель, выставочный комплекс и тд). Подключение и настройки осуществляются с устройства имеющего модуль Wi-Fi (Notebook, планшетный компьютер, смартфон или аналогичные устройства).

1. Подключаем питание к роутеру по USB кабелю идущему в комплекте. (Подключать можно как к электрической сети с помощью сетевого адаптера, так и непосредственно к переносному устройству пользователя). 

2. Подключаем к роутеру кабель выделенной линии (RG-45).

3. В списке доступных сетей на устройстве пользователя находим сеть «Lexand-mini» и подключаемся к ней. При подключении система может потребовать ввода логина и пароля (первичное подключение к роутеру, до установления своих настроек сети). По умолчанию установлен логин  и пароль – admin.
4. Для управления и настройки сети запускаем на устройстве пользователя интернет браузер и в строке адреса вводим - 192.168.169.1

5. В окне браузера появляется меню управления роутером в котором может потребоваться ввод пароля (по умолчанию в устройстве установлен пароль – admin).

6. Получив доступ в меню управления роутером, устанавливаем все необходимые настройки, способы подключения и защиты вашей сети Wi-Fi.

7. В случае, необходимости организации внутренней сети Wi-Fi, (для нескольких пользователей) необходимо подключить к роутеру остальные переносные устройства пользователей (аналогично п.3) и пользоваться защищенным интернетом, который будет роздан роутером.
Примечание:

Для создания Wi-Fi подключения внешних устройств к роутеру, настройки самого роутера производятся пользователем один раз при первичной настройке Wi-Fi сети. 

