[image: image8.emf]    Инструкция по эксплуатации
Электрический лобзик
[image: image2.emf]



[image: image3.emf]
[image: image4.png]EJS 61060 Evolution @ ( € "7@@' ROk

Art.-Nr.:130.100.060




[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
Содержание 

1. Условные обозначения

2. Компоненты инструмента

3. Применение по назначению

4. Правило безопасности и предостережения
5. Правила безопасности

6. Специальные правила безопасности

7. Работа с электрическим лобзиком MATRIX
8. Техническое обслуживание и уход
9. Технические характеристики

10. Ремонт

11. Защита окружающей среды

12. Гарантия
1. Условные обозначения



Выучите и придерживайтесь всех условных обозначений и символов этой инструкции для  Вашего инструмента. Если Вы верно будете следовать условным обозначениям и символам, Вам удобнее и безопаснее работать с инструментом.
[image: image1.emf]  ВНИМАНИЕ!
[image: image7.emf]Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!
2. Компоненты инструмента (В1)

1. Кнопка фиксации выключателя
2. Выключатель

3. Защитный экран
4. Пильное полотно
5. Переключатель регулировки маятникового хода
6. Параллельная направляющая
7. Отверстие для отсасывания пыли

8. Регулятор скорости

9. Держатель пилки

10. Ключ для крепления подошвы (11)
11. Болт крепления подошвы
12. Подошва
3. Применение по назначению



· Устройство предназначено для отрезания деревянных, металлических керамический, пластмассовых изделий при применении специальных пильных полотен.
· Все рекомендации указанные в данной инструкции должны соблюдаться. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, это поможет Вам избежать увечий и травм при работе.
4. Правила безопасности и предостережения
Это устройство соответствует существующим нормам техники безопасности. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации. Неправильное обращение может привести к травмам людей и повреждению имущества. Лица, не ознакомившиеся с содержанием данной Инструкции, не имеют права пользоваться инструментом. Бережно храните данную инструкцию.
Использование устройства детьми и подростками в возрасте моложе 16 лет запрещено!

5. Правила безопасности




Рабочее место.
· Во избежание  травматизма, Ваше рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
· Не используйте электроинструмент вблизи горючих жидкостей или газов и в сыром или мокром месте. Иначе возникнет угроза пожара или взрыва.
· Не оставляйте работающий инструмент без присмотра.
· Не пользуйтесь инструментом, если Вы устали или не можете сосредоточиться, или Ваша реакция заторможена употреблением алкоголя или медикаментов.
· Невнимательность может привести к тяжелым последствиям.
Электрическая безопасность
· Напряжение  в сети должно совпадать с напряжением указанным в технических характеристиках инструмента.
· Не касайтесь заземленных деталей, например, труб, нагревательных элементов, плит, холодильников, чтобы защитить себя от удара электрическим током.
· Не носите инструмент, держа его за кабель. Вынимайте кабель из розетки, держась только за штепсельную вилку. Защищайте кабель от масла, высоких температур и острых краев. Поврежденный кабель может привести к удару электричеством.
· Перед тем, как начать работу, проверьте, не поврежден ли инструмент и кабель сети.
· Втыкая штекер, следите за тем, чтобы выключатель не был заблокирован.
· На открытой местности применяйте лишь разрешенный для этого удлиняющий кабель. Та Диаметр минимум 1.5 мм2.
· Если Вы осуществляете внешние работы, розетку следует оборудовать предохранителем или выключателем аварийного тока.
· Если Вы не пользуетесь инструментом или не настраивайте его, выключите штепсель из розетки.
· Всегда отводите кабель от инструмента назад.
Безопасноть людей

· Не носите просторную одежду и украшения во время использования инструмента

· Следите за уверенной осанкой и носите не скользкую обувь.

· Если у Вас длинные волосы, носите головной убор.
·  Свободная одежда, украшения и длинные

волосы, могут попасть в движущиеся

детали инструмента.

•      Всегда носите защитные очки. Соблюдение

этого требования уменьшит риск тяжелого

ранения.

•      Всегда носите маску для защиты лица или

защитную маску от пыли. Соблюдение

этого требования уменьшит риск тяжелого

ранения.

•    Всегда носите наушники. Соблюдение

этого требования уменьшит риск тяжелого

ранения.

•     Человек, который работает с инструментом,

не должен отвлекаться. Вследствие этого

можно потерять контроль над инструментом.

•    Не пользуйтесь инструментом, если

выключатель неисправен . Электрический

инструмент, который нельзя включить

или выключить, является опасным и его

необходимо ремонтировать.

•    Включайте инструмент непосредственно

перед контактом с материалом.

•   Перед включением удалите ключ и

установочные, стопорные инструменты.

•   Не перегружайте машину. Если количество

оборотов уменьшается, снимите нагрузку или

выключите машину. Необходимо работать в

пределах указанного диапазона мощности

для данного инструмента.

•   Оградите инструмент от прокручивания,

например, с помощью зажимного устройства

или тисков. Не обрабатывайте слишком

малые детали. Если Вы будете держать деталь

рукой, Вы не сможете уверенно и безопасно

обработать ее.
•   Храните электроинструменты в местах,

недоступных для детей.__
Осторожность при использовании Електроинструментов

•   Удерживайте инструмент в чистом и

функциональном состоянии, тогда работать

лучше и безопаснее.

•   Пользуйтесь лишь принадлежностями,

которые рекомендует производитель.

•   Никогда нельзя пилить

в местах, где может проходить електро-

, газо- или водопровод. Воспользуйтесь

подходящим поисковым инструментом для

того, чтобы отыскать такие провода.

•   Нельзя обрабатывать материал, в котором

содержится асбест.

•   Не пилите детали, толщина которых

превышает максимальную глубину резки.

•   Проведите пробный пуск на протяжении 30

секунд без нагрузки.

•   Откладывайте инструмент лишь после того,

как выключите его и убедитесь в том, что он

полностью остановился.
6. Специальные правила безопасности

Никогда не держите руку в рабочей зоне и в

зоне рабочего пильного полотна.
При работе с устройством возникает пыль, которая может быть вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной. Примите соответствующие меры защиты. Носите пылезащитные очки. Обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте.

Обработка асбестосодержащих материалов запрещена.

Запрещается отрезать изделия, толщина которых превышает максимальную глубину реза пильного полотна и указанные технические особенности инструмента.
Перед началом работы дайте проверьте работу инструмента в течении 30 секунд на холостом ходу.

При резке металлов происходит разлет искр.

Не допускайте нахождение людей и горючих материалов в непосредственной близости от зоны разлета искр.

Не касайтесь руками работающего пильного полотна.
Перед тем, как отложить устройство, обязательно выключите его и дождитесь его остановки.

7. Работа с электрическим лобзиком MATRIX
· Используйте рукавицы при установке и смене пильных полотен.
· Вставьте пильное полотно в  зажим для крепления, зубьями по направлению к обрабатываемой детали.

· Закрепите пильное полотно при помощи патрона SDS. Отодвиньте кольцо и вставьте пилку. Отпустите кольцо, оно должно плотно вернутся на место.
· Пильное полотно должно касаться и опираться на направляющий ролик.
· В случае использования пылесоса для удаления пыли, подключайте его напрямую или используй переходник (7).

· Нажмите выключатель(2) для начала работы.

· Для фиксации лобзика в работающем состоянии нажмите выключатель (2) и зафиксируйте нажатием кнопки (1).
· Для выключения фиксации снова нажмите на клавишу (2).

Регулятор скорости (8)

-  Вы можете изменить скорость движения пилки до и вовремя работы.

- Проверьте выбранную Вами скорость на холостом ходу.

Выключатель с регулировкой скорости (2)

- Легкое нажатие на выключатель позволит пилитьс малой скоростью.

- Сильное нажатие обеспечит максимум выбранной Вами скорости. 

Регулятор маятникового хода (5)

- Регулирование маятникового хода позволит выбрать либо быстрый рез, либо качественный распил. Выберите позицию 0 для получения наиболее «чистого» разреза.

Позиция 0 – без маятникового движения

Позиция 1 – слабое маятниковое движение
Позиция 2 – сильное маятниковое движение
Позиция 3 – очень сильное маятниковое движение
Регулировка угла наклона подошвы

Ослабить шестигранный болт (11), при помощи ключа, наклонить подошву в нужную сторону на 45%. Зафиксировать подошву, закрутив шестигранный ключ.

ПИЛЕНИЕ
- Перед началом работы убедитесь, что пильное полотно закреплено хорошо.

- Перед началом работы опустите защитный экран на максимальную глубину

- Не прилагайте очень большого усилия для движения лобзика.

- Закрепите заготовку.

- При распиливании металла используйте смазочные материалы, которые позволят продлить срок службы пильного полотна и двигателя.
- При длительных распилах смазывайте направляющий ролик до и после, и делайте остановки.

- Убедитесь, что пильное полотно набрало достаточно скорости, и начинайте рез. 

Параллельная направляющая
Используйте параллельную направляющую для обеспечения более ровного распила.
8. Обслуживание и уход



- Перед началом любым работ по смене или 

установке оснастки необходимо вынуть 

штепсель из розетки.

- Для очистки пластмассовых деталей 

пользуйтесь влажной тряпкой. Не используйте

 растворители или острые предметы.

- Регулярно очищайте вентиляционные 

отверстия и подвижные детали от пыли мягкой 

кисточкой.

- Регулярно смазывайте направляющий ролик.
9. Технические характеристики


Напряжение:                                    230-240 Вт.
Частота:

                  50Гц
Потребляемая мощность:           610Вт
Число оборотов холостого хода: 0-3000 об/мин.
Длина хода:
                                  18 мм.
Глубина распила:                  Дерево – 65 мм.



        Металл  - 6 мм.

Наклон подошвы:
 
   45 град.
Постоянный уровень звукового давления: 90 Дб.

Уровень мощности звука:
   101 Дб.
Вибрация:


   3.92 м/с2
Уровень шума на рабочем месте может превышать 85 Дб. Следует использовать средства защиты органов слуха.

10. Ремонт 






Используйте лишь принадлежности и запчасти,

указанные производителем. Если инструмент,

невзирая на наш контроль качества и Ваш

досмотр, выйдет из строя, ремонтировать

его должен лишь профессиональный

электротехник из авторизованной мастерской.
11. Защита окружающей среды

Не выбрасывайте инструмент, принадлежности

и упаковку, прямо на свалку, а отдайте на

повторную переработку, безопасную для

окружающей среды.

Небольшие усилия принесут большую пользу

для окружающей среды.
12. ГАРАНТИЯ





      Срок гарантии на данный прибор составляет 24 месяца. Гарантийный срок на все  аккумуляторные батареи составляет 6 месяцев.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве.

- дефекты сборки, допущенные по вине производителя.

Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса. Срок службы инструмента MATRIX составляет 5 лет со дня изготовления.  

      Данный инструмент должен быть использован только в бытовых целях, и не допускается его использование с целью получения коммерческой выгоды.  

Гарантия не распространяется:

-  на механические повреждения (трещины, сколы и .т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попадания инородных предметов в вентиляционные решетки, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);

-  на инструмент с неисправностями, возникшие вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, применения инструмента не по назначению, а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-87;

- в случае естественного износа инструмента (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);

- быстроизнашиваемые части (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнители, сальники, защитные кожухи, растровые втулки, смазку, направляющие ролики и т.п.) ;

- на сменные принадлежности (патроны, цанги, шины, звездочки) и сменные быстроизнашиваемые приспособления.

- на инструмент, вскрывшийся или отремонтированный в течение гарантийного срока, вне авторизованных сервисных центрах;

- на инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером;

-рабочую оснастку (пилки, диски, сверла и т. п.);

-на профилактическое обслуживание инструмента (чистку, промывку, смазку);

- на инструмент, используемый для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.
ГАРАНТИЯ

Наименование инструмента, марка, модель:               ______________________​​​​​​​​​​​​​________________

Серийный номер: ______________________

Наименование/ФИО продавца:______________________________

Адрес, улица, дом:             _______________________________________

Почтовый индекс, населенный пункт:_________________________________

Телефон:                               _______________________

Дата:                                      _______________________

Подпись:                               _______________________

ВНИМАНИЕ! При продаже инструмента должны быть заполнены все поля. Неполное или неправильное заполнение может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
Инструкцию на русском языке получил. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид.

Подпись и ФИО покупателя _____________________






