	[image: image1.wmf][image: image2.wmf]
	
	[image: image3.wmf]
Иммобилайзер
Model No. СФИНКС™ 1.6s
Meguna 
Назначение
     Иммобилайзер СФИНКС 1.6s  от фирмы Meguna ® Company (С1.6s) – высокоэффективное средство защиты от угона автомобиля. От других подобных систем С1.6s отличают:

· сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.6s даже в жгуте проводов;

· оригинальный алгоритм имитации неисправности двигателя;

· отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения;

· только правильные действия по снятию с охраны С1.6s подтверждаются звуковым сигналом;

· защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер;

· самокалибрующийся сенсор, электронный технический режим;

· возможность индивидуальной установки.

     Применение самой передовой элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современная технология производства обуславливают его исключительную надежность.

     СФИНКС 1.6s может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса.

Принцип действия С1.6s

     Принцип действия С1.6s состоит в том, что при несанкционированном запуске двигателя автомобиля (С1.6s в режиме охраны) иммобилайзер прежде, чем заглушит двигатель, в течение некоторого времени будет имитировать неисправность, периодически кратковременно блокируя двигатель:

· при первой попытке несанкционированного запуска двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после включения зажигания;
· после второй попытки запуска двигатель заглохнет через 6 секунд;
· при последующих попытках запуска двигатель будет глохнуть через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд.
Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения.

     После остановки автомобиля двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать иммобилайзер невозможно).

	
	
	

	[image: image4.wmf][image: image5.wmf]
	
	[image: image6.wmf]
Иммобилайзер
Model No. СФИНКС™ 1.6s
Meguna 
Назначение
     Иммобилайзер СФИНКС 1.6s  от фирмы Meguna ® Company (С1.6s) – высокоэффективное средство защиты от угона автомобиля. От других подобных систем С1.6s отличают:

· сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.6s даже в жгуте проводов;

· оригинальный алгоритм имитации неисправности двигателя;

· отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения;

· только правильные действия по снятию с охраны С1.6s подтверждаются звуковым сигналом;

· защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер;

· самокалибрующийся сенсор, электронный технический режим;

· возможность индивидуальной установки.

     Применение самой передовой элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современная технология производства обуславливают его исключительную надежность.

     СФИНКС 1.6s может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса.

Принцип действия С1.6s

     Принцип действия С1.6s состоит в том, что при несанкционированном запуске двигателя автомобиля (С1.6s в режиме охраны) иммобилайзер прежде, чем заглушит двигатель, в течение некоторого времени будет имитировать неисправность, периодически кратковременно блокируя двигатель:

· при первой попытке несанкционированного запуска двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после включения зажигания;
· после второй попытки запуска двигатель заглохнет через 6 секунд;
· при последующих попытках запуска двигатель будет глохнуть через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд.
Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения.

     После остановки автомобиля двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать иммобилайзер невозможно).

	Постановка С1.6s в режим охраны

     С1.6s ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны.    

Снятие С1.6s с охраны

     Для снятия С1.6s с охраны необходимо до включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения) от выключателя педали тормоза) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора. При этом прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.6s с охраны. После этого в течение 10 секунд необходимо включить зажигание.

     Если зажигание не было включено в течение этих 10 секунд, С1.6s  автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. 

     В С1.6s применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток несанкционированного запуска двигателя снять с охраны С1.6s можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания.

     Если в течение 4-х минут включалось зажигание или снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. 

Технический режим 

     Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.6s в технический режим работы (в этом режиме С1.6s не будет блокировать двигатель). 

Вход в технический режим
1. Снять С1.6s с охраны.

2. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим.

При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется.

Выход из технического режима

   Снять С1.6s с охраны (до включения зажигания нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала).


	
	Программирование типа блокировки иммобилайзера

(рекомендуется выполнять специалистам)

      Сфинкс 1.6s позволяет путем программирования выбрать тип блокировки двигателя:

· безопасный тип (S-type) – до окончательного глушения двигателя С1.6s несколько раз кратковременно включит реле блокировки;

· жесткий тип (H-type) – С1.6s через определенное время (см. Принцип действия) после включения зажигания заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения.

Программирование выполняется следующим образом:

1. Снять С1.6s с охраны.

2. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не  отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза  до тех пор, пока не прозвучит 1 или 2 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки (см. рисунок).

3. [image: image7.wmf]После выполнения этих действий прозвучит 2 коротких звуковых сигнала.

Установка и подключение С1.6s
     СФИНКС 1.6s может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д.
     С1.6s подключается следующим образом:

Красный  –   + 12V DС

Серый  –   корпус (–)

Желтый  –   зажигание (+) 

Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ" и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ".

Синий  –    выключатель педали тормоза (–) 
Белый  –   выключатель педали тормоза (+) 

Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). 
Черный  –   сенсор

Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля.

Коричневый  –   выход (–) к реле блокировки двигателя.

Напряжение питания                             

7 − 20 V
[image: image8.wmf]
[image: image9.png]



Ток потребления                                    

1,5 ma
Ток выхода к реле блокировки         

не более 0,5 A
Рабочие температуры                           
- 400…+ 1050 С

Гарантийные обязательства

     Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера при соблюдении условий эксплуатации.

     Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера.



	
	
	

	Постановка С1.6s в режим охраны

     С1.6s ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны.    

Снятие С1.6s с охраны

     Для снятия С1.6s с охраны необходимо до включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения) от выключателя педали тормоза) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора. При этом прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.6s с охраны. После этого в течение 10 секунд необходимо включить зажигание.

     Если зажигание не было включено в течение этих 10 секунд, С1.6s  автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. 

     В С1.6s применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток несанкционированного запуска двигателя снять с охраны С1.6s можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания.

     Если в течение 4-х минут включалось зажигание или снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. 

Технический режим 

     Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.6s в технический режим работы (в этом режиме С1.6s не будет блокировать двигатель). 

Вход в технический режим
1. Снять С1.6s с охраны.

2. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим.

При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется.

Выход из технического режима

Снять С1.6s с охраны (до включения зажигания нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала).


	
	Программирование типа блокировки иммобилайзера

(рекомендуется выполнять специалистам)

      Сфинкс 1.6s позволяет путем программирования выбрать тип блокировки двигателя:

· безопасный тип (S-type) – до окончательного глушения двигателя С1.6s несколько раз кратковременно включит реле блокировки;

· жесткий тип (H-type) – С1.6s через определенное время (см. Принцип действия) после включения зажигания заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения.

Программирование выполняется следующим образом:

1. Снять С1.6s с охраны.

2. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не  отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза  до тех пор, пока не прозвучит 1 или 2 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки (см. рисунок).

3. [image: image10.wmf]После выполнения этих действий прозвучит 2 коротких звуковых сигнала.

Установка и подключение С1.6s

     СФИНКС 1.6s может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д.
     С1.6s подключается следующим образом:

Красный  –   + 12V DС

Серый  –   корпус (–)

Желтый  –   зажигание (+) 

Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ" и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ".

Синий  –    выключатель педали тормоза (–) 
Белый  –   выключатель педали тормоза (+) 

Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). 
Черный  –   сенсор

Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля.

Коричневый  –   выход (–) к реле блокировки двигателя.

Напряжение питания                             

7 − 20 V
[image: image11.wmf]
[image: image12.wmf]
Ток потребления                                    

1,5 ma
Ток выхода к реле блокировки         

не более 0,5 A
Рабочие температуры                           
- 400…+ 1050 С

Гарантийные обязательства

     Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера при соблюдении условий эксплуатации.

     Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера.




VD1


(5 – 10 A)





Стоп


сигнал





Синий (–)








Белый (+)





Выключатель педали тормоза





+ 12V от замка зажигания





Схема возможного подключения С1.6s в случае неработающих стоп-сигналов при выключенном зажигании.








серый





синий





коричневый





черный





белый





 желтый





красный





реле блокировки


двигателя (НЗ)





+ 12 V





к разрываемой


цепи





www.meguna.ru

















выключатель


педали тормоза (–)





Технические характеристики





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





установка по умолчанию





звуковые сигналы типа блокировки двигателя





www.meguna.ru





Технические характеристики





S-type





установка по умолчанию





звуковые сигналы типа блокировки двигателя





S-type





H-type





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











Схема подключения С1.6s





Подключение С1.6s и вносимые изменения в схеме автомобиля показаны тонкими линиями.





При таком подключении СФИНКС 1.6s сохраняет работоспособность и при неисправном предохранителе стоп-сигналов.





разорвать





СФИНКС™ 1.6s





VD1


(5 – 10 A)





Стоп


сигнал





выход (–) к реле


блокировки





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





сенсор





выключатель


педали тормоза (+)





зажигание (+)





корпус (–)





+ 12 V DС





разорвать





Подключение С1.6s и вносимые изменения в схеме автомобиля показаны тонкими линиями.





При таком подключении СФИНКС 1.6s сохраняет работоспособность и при неисправном предохранителе стоп-сигналов.





Синий (–)








Белый (+)





+ 12V от замка зажигания





Выключатель педали тормоза





Схема возможного подключения С1.6s в случае неработающих стоп-сигналов при выключенном зажигании.








серый





синий





коричневый





черный





белый





 желтый





красный





+ 12 V





к разрываемой


цепи





выключатель


педали тормоза (–)











Схема подключения С1.6s





СФИНКС™ 1.6s





выход (–) к реле


блокировки





сенсор





выключатель


педали тормоза (+)





зажигание (+)





корпус (–)





+ 12 V DС





™








� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���











� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





звуковой сигнал


режима VALET





H-type





3 сек.





5 сек.





10 секунд





реле блокировки


двигателя (НЗ)





звуковой сигнал


режима VALET





3 сек.





5 сек.





10 секунд








[image: image13.wmf]_1175784284.unknown

_1175704837.unknown

_1175707349.unknown

_1124810888.unknown

