Moulineх АТ-4/5

Составные части:

А 
Моторный блок

А1 
Регулятор скорости 0-1-2

А2 
Кнопка «Пульс»

В 
Чаша

В1
Толкатель/мерный стакан

В2 
Крышка с направляющей для толкателя

В3 
Чаша с приводом

В4 
Привод

В5
Сальник

В6 
Гайка

С 
Вал
D 
Нож

Е 
Диск для шинковки/нарезки

Е1
 Держатель диска

Е2 
4 диска

F 
Диск взбивалки

G 
Соковыжималка для цитрусовых

G1
Конус

G2
Корзина/фильтр

G3
Привод

Н 
Чаша блендера

Н1
Пробка крышки

Н2
Крышка

Н3
Чаша

Н4
База

I   
Лопаточка

J  
Отсек для хранения принадлежностей

K 
Центробежная соковыжималка 

Использование

· Подключите прибор к сети

· Кнопка [PULSE]: Нажимайте копку для лучшего контроля за процессом.

· Регулятор скорости: выберите нужную скорость «1 или 2».

· Выключение: Переместите регулятор (А1) в позицию «0».

Функции Вашего кухонного комбайна.

Сборка чаши/привода

Чаша/привод используется со следующими насадками:

· Ножи (D), венчик  (F), диски для терки и резки (E), соковыжималка (G), центробежная соковыжималка (К).

· Поместите шарнир (В5) в середину чаши (плоской поверхностью к дну чаши).

· Поместите привод (В4) на шарнир (В5).

· Закрепите привод (В4) с шарниром (В6).

· Разберите и вымойте все части после использования.

Смешивание, взбивание, измельчение большого количество продукта.

В зависимости от вида продукта Вы можете обрабатывать до 1500 г. продукта.

Используемые насадки:

· Чаша с деталями (В), вал (С) и ножи (D).

Сборка

· Поместите чашу/привод (В3) на моторный блок  (А). 

· Поверните с помощью ручки так, чтобы закрепить чашу на месте.

· Наденьте вал (С) на привод чаши (В4).

· Наденьте металлический нож (D) на вал (С).

· Положите ингредиенты в чашу.

· Закройте чашу крышкой (В2) и поверните (должен быть щелчок). 

Внимание:

Чтобы снять металлический  нож (D).

· Поставьте прибор на твердую поверхность.

· Поверните вал (С) по часовой стрелки, держа металлический нож (D1) за верхнюю часть.

Использование.

Взбивание:

· Выберите скорость «2» (А1), чтобы включить прибор. Вы можете взбить до 1 литра продукта в течение 20 секунд.

Измельчение:

· Выберите скорость «2» (А1), чтобы включить прибор. Для лучшего контроля за процессом используйте кнопку [PULSE] (А2).

За 20 секунд Вы можете измельчить до 350 г продукта:

Твердые продукты: сыр, сухофрукты, некоторые овощи (морковь).

Мягкие продукты: некоторые овощи (лук, шпинат).

Сырое и готовое мясо.

Сырая и готовая рыба.

Замешивание теста/перемешивание:

· Выберите скорость «2» (А1), чтобы включить прибор.

· Когда смесь примет форму шара, выключите прибор.

Вы можете:

Замесить до 600 теста (бисквитное тесто, песочное тесто, хлеб) примерно за 60 секунд.

Замесить до 0,5 литра теста для блинов примерно за 60-90 секунд.

Замесить тесто для пирожных за 1 мин.30 сек. – 3 мин. 30 сек.

Тщательное взбивание/перемешивание

В зависимости от продукта Вы можете взбить в блендере (Н) до 1 л.

(Используемые части:

Блендер (Н)

Сборка

· Нажмите кнопку (А5) и поднимите крышку верхнего вала отбора мощности (А1).

· Положите ингредиенты в чашу блендера (Н3) и закройте крышку (Н2).

· Наденьте чашу блендера (Н) на верхний вал отбора мощности (А2) (знак «1» совпадает  «.» ). И поверните ручку, чтобы закрепить чашу на месте (знак «2» должен совпасть с «.»).

Использоваиие.

· Выберите скорость «1» или «2» (А6), чтобы включить прибор. Для лучшего контроля за процессом используйте кнопку [PULSE] (А7).

Если крышка не закрыта или закрыта не плотно, блендер не встанет на место и не сможет работать

Во время работы прибора, Вы не сможете добавлять ингридиенты в блендер через пробку крышки.

· Никогда не заполняйте чашу блендера кипящей жидкостью.)

