
[image: image9.png]


 

       
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Автомобильный видеорегистратор
Модель: RITMIX AVR-300

[image: image2]
· Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора RITMIX AVR-300
·  Перед использованием просьба убедиться, что Вы прочитали и поняли данное руководство.
·  Сохраняйте руководство в легкодоступном  месте.
·  С полной линейкой продуктов RITMIX и особенностями моделей можно ознакомиться на www.ritmixrussia.ru
[image: image1]



[image: image8.jpg]Ritmix




◆  Пожалуйста перед использованием проверьте настройки и режим видеозаписи в течение 5 – 10 минут.

◆  Не храните другие файлы на SD. Это может вызвать сбой видеозаписи. 

SD карта должна быть использована только для записей видеорегистратора.

◆  Не извлекайте SD карту до выключения питания регистратора и выключения двигателя автомобиля.
 В противном случае возможно повреждение RITMIX AVR-300 и записанных видеофайлов.

◆  Для обеспечения записи в штатном режиме  SD карта должна содержать минимум 100MB свободного пространства.

◆  Адаптер постоянного тока и разъем  прикуривателя должны использоваться только  с входящими в комплект устройствами. Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров.

◆ Устройство разработано для использования с поставляемым к нему разъемом прикуривателя. При использовании обычного источника питания необходимо проконсультироваться со специалистом, в противном случае возможно повреждение устройства или его некорректная работа.
◆ Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения, разрядку аккумулятора, возгорание или взрыв в результате использования обычного источника питания по самовольному усмотрению пользователя.
◆ Гарантийные обязательства не распространяются на случаи неправильной эксплуатации, самовольный демонтаж,  нарушения энергопитания, стихийные бедствия и т.д.

◆ Необходимо использовать только поставляемые к устройству SD-карты. Наша компания не несет ответственности при возникновении проблем в связи с применением посторонних SD-карт и гарантийные обязательства на такие случаи не распространяются.
◆  Гарантийный период составляет 1 (один) год с даты приобретения.

Внешний вид и функции
[image: image3.png])
®®

06
®

==
0 (3
©@

07,

@®

%





1. Слот для SD/MMC карты                

2.  Индикатор состояния: работа (зеленый)/ зарядка (красный)             

3. Микрофон                      

4. Кнопка Видеозаписи/Фотосъемки                       

5. Кнопка Меню                           
6. Кнопка Включения/выключения                   

7. Клавиша Вверх                       

8. Клавиша Вниз

9. Клавиша Переключение режимов
10. Разъем USB
11. ТВ-выход
12. Объектив
13. Ночное освещение
14. Динамик

15.Гнездо перезагрузки
16. Отверстие для крепления
17.2,36-дюймовый жидкокристаллический дисплей

Аксессуары в комплекте: 
● руководство по эксплуатации     
● крепления      
● USB кабель
● зарядное устройство от прикуривателя  с адаптером 12V/24V на 5V
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Питание
A) От встроенного литий-ионного аккумулятора
Питание включается при нажатии и удержании кнопки Включения и выключения ⑥ в течение 1 с и отключается повторным нажатием указанной кнопки;

Зарядка осуществляеится через USB-кабель или через подключение к зарядному устройству от прикуривателя. Индикатор состояния светится красным и гаснет по окончании зарядки.
B) Посредством зарядного устройства от прикуривателя
Видеорегистратор начинает запись автоматически при начале движения автомобиля  и при выключении двигателя останавливает запись с сохранением последнего из записанных файлов.
Запись
При включении запись осуществляется в режиме по умолчанию, при этом светится индикатор состояния.  Записанные файлы сохраняются на SD/MMC карте. Остановка записи осуществляется по нажатию кнопки Запись ④ или при выключении двигателя автомобиля, после чего индикатор состяния гаснет.
Режим фотосъемки
Переход в режим фотосъемки осуществляется включением видеорегисратора и нажатием кнопки Переключения режима ⑨ . Фотографирование осуществляется по нажатию кнопки Фотосъемка ④ .

Предварительный просмотр и удаление файлов

Переход в режим предварительного просмотра осуществляется двойным нажатием кнопки Переключения режима⑨, а выбор просматриваемого файла осушествляется кнопками Вверх ⑧и Вниз⑦
Просмотр видеофайла осушествляется нажатием кнопки Видеозапись, остановка просмотра осуществляется повторным нажатием указанной кнопки. 

Удаление файлов
Для удаления файла перейти в режим удаления нажатием кнопки Переключения режимов, посредством кнопок Видеозапись и Вверх/Вниз выбрать способ удаления: Выделенный, Все, Несколько и подтвердить удаление нажатием кнопки Видеозапись. Также можно перейти в режим Пиктограммы и количество (1-8) в режиме Предварительного просмотра..

Параметры функций
При включенном видеорегистраторе нажатием кнопки Переключения режимов перейти в режим Видео или Фото для выхода в меню установок. Нажать кнопку Видеозапись и выбрать параметр кнопками Вверх и Вниз. Для выхода нажать кнопку Меню.

A. Режим видео:

1. Разрешение видеозаписи (pixels):  480*240

2. Отметка времени : Откл / Дата/Дата и время
3. Детектор движения : Вкл/Выкл
Примечание: в состоянии Включено регистратор велючается на запись автоматически при начале движения автомобиля и прекращает запись при остановке.

4. Продолжительность записи (в минутах) : [1/2/3/4/5/10/15] продолжительность записываемого видеофрагмента.

5. Ночной режим: Вкл/Выкл
B. Режим фото:

1. Расстояние съемки : 5M/3M/1.3M
2. Разрешение: VGA
C.Режим установок:

Вход в меню установок осуществляется в режиме Видео или Захват изображения двойным нажатием кнопки Меню.
1. Формат : форматирование SD карты.

2. Язык : Английский/Русский
3. Перезагрузка : Отменить/Выполнить
4. Частота освещения: [50/60Гц].

5. Ввод данных : Установка правильной даты и времени записи кнопкой Видеозаписи и клавишами Вверх/Вниз.

Режим USB 

Подключить авторегистратор к компьютеру посредством USB-кабеля, в окне Мой компьютер появится директория Съемный диск/DCIM/100DSCIM, из которой осуществляется  перенос файлов видеорегистратора на компьютер.
Примечания:
1)перед началом записи установить SD/MMC карту.

2)При установке продолжительности видеофрагмента равной 1/2/3/4/5/10/15 минутам, запись на карту будет осуществлться циклически, т.е. при заполнении SD карты, самые старые файлы автоматически удаляются, а на их место последовательно записываются новые файлы видеозаписи. Предусмотрена 3-секундная пауза, в течение которой запись не осуществлется.

3)Видеорегистратор питается постоянным током напряжением 5В, поэтому необходимо применять поставляемое в комплекте зарядное устройство от прикуривателя с адаптером 10В/20В на 5В.

Технические характеристики
1） Разрешение видеозаписи, pixels : 480*240 

2） Формат видеофайла : AVI

3） Продолжительность фрагментов записи, минуты: 1/2/3/4/5/10/15 

4） Источник питания : встроенный аккумулятор или зарядное устройство от прикуривателя 12В/24В
5） Поддержка SD/MMC карты (256MB - 32GB)

6） Микрофон аудиозаписи
7） USB/ТV выход
Полезные рекомендации
При «зависании» устройства плавно нажать продолговатым тонким предметом (сечение менее 1 мм) в гнездо перезагрузки для повторного запуска устройства
.

Ночное освещение включается при фокусировке линзы на объекте с отражающей поверхностью, в результате чего возможен эффект внезапной вспышки. Быть осторожным в применении!
В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

 ( При производстве Ritmix   проводится многократный контроль качества изделий.

 ( В случае неисправности устройства – просьба обращаться в авторизованный RITMIX сервисный центр. Список сервисных центров по городам – в прилагаемом гарантийном талоне.
 ( Пользователь единолично ответственен за содержание и просмотр видеозаписей.

 ( На аксессуары гарантия составляет 6 месяцев со дня продажи (на адаптер питания в прикуриватель и на видеокабель).


[image: image4]

[image: image5]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image6]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image7]
ВНИМАНИЕ!





MADE IN CHINA





www.ritmixrussia.ru





2011 Copyright RITMIX





C














i
6

