

Уважаемые покупатели!
Перед установкой и подключением мультимедийного устройства внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации.
Портативный мультимедийный рекордер
Модель FHD-M23
Руководство пользователя

Технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Содержание
TUUU1. ВведениеUUUT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------3
TUUU1.1 ПредисловиеUUUT
3
TUUU1.2 Комплектация медиарекордераUUUT
3
TUUU1.3 Меры предосторожностиUUUT
4
TUUU1.4 СоединенияUUUT
5
TUUU1.5 Включение/выключениеUUUT
10
10

TUUU1.6 Язык менюUUUT

11

TUUU2. Описание рекордераUUUT

11

TUUU2.1 Пульт дистанционного управленияUUUT

14

TUUU2.2 Передняя панельUUUT

15

TUUU2.3 Задняя панельUUUT

15

TUUU3. Меню настройкиUUUT

16

TUUU3.1 Изменение звуковых настроекUUUT

TUUU3.2 Изменение видео настроекUUUT
17
18

TUUU3.3 Установка качества записиUUUT

TUUU3.4 Изменение сетевых настроекUUUT
20
23

TUUU3.5 Изменение настроек системыUUT

27

TUUU3.6 Меню настроек «Разное»UUUT

TUU
28

TUUU4. Меню браузера (проводника)UUUT

TUUU4.1 Работа браузера в режиме AllUUUT
29
TUUU4.2 Работа браузера в режиме MusicUUUT
30
31

TUUU4.3 Работа браузера в режиме PhotosUUUT

32

TUUU4.4 Работа браузера в режиме MoviesUUUT

33

TUUU4.5 Потоковая передача/воспроизведение A/V файлов по сетиUUUT

35

TUUU4.6 Потоковое воспроизведение аудио/видеофайлов через UPnP-серверUUUT

38

TUUU4.7 Переименование/удаление файловUUUT

38

TUUU4.8 Управление списком воспроизведенияUUUT

TUUU5. Меню копирования файловUUUT
40
40

TUUU6. Web-сервер и BitTorrentUUUT

40

TUUU6.1 Web-сервер (unicgi)UUUT

41

TUUU6.2 Управление учетными записямиUUUT

42

TUUU6.3 Пункт Visit Neighbor (samba)UUUT

42

TUUU6.4 Загрузка с помощью BitTorrent (btpd)UUUT

44

TUUU7. Запись по таймеруUUUT

44

TUUU7.1 Создание нового расписанияUUUT

46

TUUU7.2 Редактирование записиUT

TUUU7.3 Удаление расписанияUUUT
46
TUUU7.4 Просмотр статуса записиUUUT
47
48

TUUU7.5 Просмотр истории записейUUUT

49

TUUU7.6 Список записейUUUT

50

TUUU8. ПриложениеUUUT

50

TUUU8.1 Технические характеристикиUUT

52

TUUU8.2 Часто задаваемые вопросыUUUT

55

TUUU8.3 Авторские права и торговые маркиUUUT

55

TUUU8.4 ГарантияUUUT



1. Введение
1.1 Предисловие
Мы благодарим вас за выбор нашей продукции. Мы надеемся, что вы получите массу удовольствия от использования ее в качестве домашнего медиацентра. Наша модель располагает для этого всеми необходимыми функциональными возможностями:
Вывод аудио/видеосигналов

1) HDMI V1.3 для передачи видеосигнала высокого разрешения и цифрового аудиосигнала 

2) Композитные (CVBS) и компонентные (YPbPr) выходы аудио/видео сигнала.
3) Коаксиальный и оптический интерфейс стандарта S/PDIF для передачи цифрового аудиосигнала высокого качества.
4) Регулируемое разрешение видеовыхода (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение мультимедийных файлов

5) Поддерживаемые форматы видеофайлов: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/ MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV 

6) Форматы аудиофайлов: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC/DTS
7) Формат фотофайлов: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
8) Музыкальный фон при воспроизведении изображений в режиме слайд-шоу
Сетевые характеристики

9) Потоковое воспроизведение/передача A/V файлов через сети LAN (10M/100M) и WiFi (802.11b/g/n, опционально)
10) Общий доступ к файлам через сервер Samba
11) Потоковое воспроизведение A/V файлов через мультимедийный сервер UPnP
12) Загрузка и управление файлами через BitTorrent клиент.

13) Сетевое радио
Копирование файлов

14) Поддерживается копирование и перемещение файлов между картами памяти, USB-носителями, жестким диском и сетевыми накопителями
Поддержка стандарта USB 2.0

15) Порт mini USB (для соединения с компьютером)
16) Порты USB HOST x 2 (для USB-накопителей)

1.2 Комплектация медиарекордера

	Предмет
	Количество 

	Рекордер
	1

	Аудио/видео кабель
	2

	USB-кабель
	1

	Пульт дистанционного управления
	1

	Батарейки пульта ДУ
	2

	Адаптер питания 
	1

	Сетевой шнур
	1

	Руководство пользователя
	1

	Компонентный кабель YPbPr
	1 (опция)

	HDMI кабель
	1 (опция)

	WiFi USB-адаптер стандарта 802.11b/g/n
	1 (опция)


Примечание:

Действительное содержимое упаковки может отличаться от указанного в списке, приведенном в этом руководстве пользователя.

1.3 Меры предосторожности

При разработке и производстве рекордера основное внимание уделялось вопросам вашей безопасности. Перед началом использования рекордера прочитайте этот раздел для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации устройства.

1.3.1 Меры предосторожности при использовании

Пользователь не должен вносить изменения в конструкцию рекордера. При использовании жесткого диска температура окружающей среды должна быть в пределах  +5℃ ~ +35℃.

1.3.2 Питание

Электропитание рекордера: DC 12В, 3A.

Для пользования рекордером подключите входящий в комплект адаптер к разъему питания рекордера. Размещая кабель адаптера, позаботьтесь о том, чтобы его не могли повредить или придавить. Во избежание риска поражения электрическим током отключайте адаптер, когда вам нужно его почистить. Никогда не подключайте адаптер к рекордеру в сырых или пыльных местах. Не следует заменять адаптер, а также провод или соединительный разъем кабеля адаптера.

1.3.3 Радиопомехи 

- При отсутствии соответствующего экранирования практически все электронные устройства могут принимать радиопомехи. При определенных условиях ваш рекордер тоже может принимать помехи в полосе радиочастот.

- Конструкция рекордера соответствует стандарту FCC/CE, а также следующим правилам:

(1) Данный рекордер не может являться источником вредных помех;

(2) Данный рекордер может справляться с принимаемыми помехами, в том числе с помехами, которые могут стать причиной возникновения нежелательных эффектов в работе рекордера.
1.3.4 Ремонт
Если в рекордере обнаружилась неисправность, вам следует доставить его в сервис-центр для осмотра специалистами; не следует предпринимать попыток самостоятельного ремонта рекордера, так как вы можете повредить рекордер, подвергнуть себя опасности или вызвать потерю данных на носителях информации.
1.3.5 Утилизация рекордера
Когда придет пора выбросить рекордер, утилизируйте его надлежащим образом. В некоторых странах утилизация электроприборов регулируется государством. 
1.3.6 Меры предосторожности при работе с жестким диском

Прежде чем форматировать жесткий диск, прочитайте внимательно главу < Часто задаваемые вопросы >. 

- Физическое воздействие может привести к появлению на жестком диске поврежденных секторов, для устранения проблемы следует воспользоваться командой CHKDSK [ПРОВЕРКА ДИСКА].

- Физическое воздействие, удар электрическим током, перебои питания, форматирование жесткого диска могут привести к потере всех данных, хранящихся на жестком диске вашего рекордера. Создайте резервную копию данных.

- После длительного периода использования рекомендуется провести дефрагментацию диска.

- Регулярно создавайте резервную копию данных на жестком диске для того, чтобы можно было восстановить их в случае повреждения или потери. Наша компания не принимает на себя ответственность за потерю данных, хранившихся на жестком диске.

1.3.7 Прочие меры предосторожности
При пользовании рекордером оберегайте его от контакта с водой или другой жидкости; если на рекордер случайно пролили воду, воспользуйтесь сухой тканью, чтобы она впитала в себя воду с рекордера.

Электронные приборы очень легко повредить; при пользовании не трясите их, избегайте ударов и падений, не нажимайте слишком сильно на кнопки.

· Не допускайте контакта рекордера с водой или какой-либо другой жидкостью.
· Не разбирайте рекордер, не ремонтируйте его, не вносите изменения в конструкцию рекордера; повреждения, возникшие вследствие действий такого рода, не подлежат гарантийному ремонту.

· Не применяйте чрезмерное усилие при нажатии на кнопки рекордера.
· Избегайте ударов рекордера о твердые предметы, сотрясений, держите рекордер вне зоны действия магнитных полей.

· При воздействии электростатического разряда и сильного электромагнитного поля, возможна неправильная работа рекордера; в таком случае, отсоедините кабель питания, и рекордер вернется к нормальному функционированию, когда вы снова подадите на него электропитание (через 30 секунд).

1.4 Соединения

1.4.1 Подключение питания

(1) Подключите адаптер переменного тока к гнезду питания рекордера (DC IN), как показано на рисунке;
(2) Подключите штепсель адаптера переменного тока к розетке электросети. [image: image1.jpg]



1.4.2 Соединение с ПК
(1) Подключите кабель с mini USB разъемом к порту USB-PC.
(2) Подключите прямоугольный разъем USB-кабеля к компьютеру.
(3) После надлежащего подключения всех кабелей, включите питание рекордера (питание включается кнопкой «power» [питание] на рекордере или на пульте ДУ.)

[image: image2.jpg]ﬁ-i





1.4.3 Подключение USB-устройства

(1) Проверьте, включен ли рекордер;

(2) Подключите USB-накопитель (флэш-карту, жесткий диск или иное USB-устройство) к порту рекордера USB HOST.
1.4.4 Подключение карты памяти

Можно воспользоваться картой памяти, вставив ее в соответствующий слот.

Вставьте карту памяти внутрь рекордера в соответствии с направлением стрелки на лицевой стороне карты.

После этого вы сможете просматривать данные, хранящиеся на карте памяти.
[image: image3.jpg]



1.4.5 Подключение к телевизору

1.4.5.1 Аудио/видео выход (A/V out).
a) Соедините аудио/видео выходы рекордера с соответствующими входами телевизора с помощью аудио/видео композитного кабеля CVBS. 
б) Не забудьте переключить ваш телевизор на соответствующий тип входного сигнала.

в) После этого вы можете просматривать данные с рекордера на экране телевизора.

1.4.5.2 Аудио/видео вход (A/V in).
a) Соедините A/V выход телевизора с A/V входом рекордера с помощью аудио/видео композитного кабеля CVBS (см. рисунок).
б) Выберите в основном меню рекордера пункт подменю «A/V вход» и войдите в него, нажав ENTER.
в) Теперь с помощью клавиши REC вы сможете записать телевизионные программы на ваш рекордер.

[image: image4.jpg]



1.4.5.3 Компонентный выход (Y/Pb/Pr) 

(1) В соответствии с рисунком подключите трехцветный кабель к разъемам Y/Pb/Pr рекордера;

(2) В соответствии с рисунком подключите трехцветный кабель к разъемам Y/Pb/Pr телевизора.

Для передачи аудиосигнала воспользуйтесь одним из следующих способов:

Первый способ: используйте аудио разъемы A/V OUT; 

Второй способ: используйте оптический (S/PDIF)
или коаксиальный аудио разъем.                     [image: image5.jpg](Ges]

75 ool =k
) oo d i
o{b@@.-=-.‘





После этого вы можете просматривать данные с рекордера на экране телевизора.
1.4.5.4 HDMI выход

(1) Один конец HDMI кабеля подключите к HDMI выходу рекордера в соответствии с рисунком;

(2) Другой конец HDMI кабеля подключите к HDMI входу телевизора

Примечание: HDMI кабель может не входить в комплект поставки и продаваться отдельно.
[image: image6.jpg]



В результате вы получите передачу видео и аудиосигналов высочайшего качества с помощью одного кабеля.
1.4.6 Подключение к цифровому усилителю

(1)  В соответствии с рисунком подключите коаксиальный кабель к соответствующему  разъему (S/PDIF) рекордера. Если вы используете для передачи звука оптический кабель - вставьте его в оптический выход вашего рекордера; 
(2) В соответствии с рисунком подключите кабель (оптический или коаксиальный) к соответствующему разъему цифрового аудиоустройства (цифрового усилителя или декодера).
Примечание: Оптический и коаксиальный кабели не входят в комплект поставки.             [image: image7.jpg]00

0 —"g_ @\\ —

o %D Q ’6&@ W 7""; °
@) @3&© Ll o

(00008 = =ul.





После этого, вы сможете получить удовольствие от высококачественного аудио звучания в форматах Dolby Digital, DTS, или MPEG. (Информацию о конфигурации смотрите в главе <‘Изменение звуковых настроек’>). 
1.4.7 Подключение к локальной сети

Чтобы подключиться к локальной сети (LAN), вам потребуется сетевой кабель категории cat5, cat5e или cat6 (не входит в комплект поставки).

(1) Подключите кабель одним концом к разъему локальной сети LAN (RJ45) на медиарекордере;

(2) Второй конец кабеля – подключите к соответствующему сетевому порту LAN маршрутизатора, коммутатора или сетевой карты.
[image: image8.jpg]



1.4.8 Подключение к беспроводной локальной сети

(1) Убедитесь в том, что рекордер включен;

(2) Подключите WiFi USB-адаптер к одному из портов USB HOST рекордера.

Примечание: WiFi-модуль не входит в состав стандартной комплектации рекордера. (Подробнее о беспроводном подключении смотрите в главе ‘Изменение сетевых настроек’).

[image: image9.jpg]e 7 | S5 | @@





1.5 Включение/выключение

Включение
После подключения адаптера питания к разъему подачи электропитания DC IN нажмите кнопку питания на передней панели, на дисплее рекордера появится заставка («рабочий стол»), а индикатор питания начнет светиться синим светом.

Выключение

Нажмите кнопку питания на передней панели, рекордер перейдет в режим ожидания, индикатор питания начнет светиться красным светом. После этого можно отсоединить провод питания, чтобы полностью прервать подачу электроэнергии на рекордер или воспользоваться сетевым выключателем на задней панели устройства.

1.6 Язык меню
В качестве системного языка рекордера можно задать русский, английский или иные языки. Вы можете сменить язык в меню настройки, система при этом переключится на выбранный вами язык.
[image: image10.jpg]Text Encoding

BT and SAMBA

't' Login Control

t) e ~ System Update

-

“MIsC

English

Unicode(UTF8)

Off

Off




2. Описание рекордера 

2.1 Пульт дистанционного управления

Все операции, описанные в данном руководстве, можно выполнять с помощью кнопок пульта ДУ. 
Смотрите ниже описание каждой кнопки и ее функции:
Примечание: EPG, TELETEXT ,SOURCE клавиши являются нерабочими.
	[image: image11.jpg]POWER
EPG  TELETEXT SELECT CONFIRM

90600

TITLE EJECT  MENU OBTION

sor Ay B

<D O 0
ey siow pauseaTER T

DO

JRGE TIME SHIFT REPEAT SUBTITLE

o6

SETUP TVSVETEM AUDIO  MUTE

28t pom v L
dese PR oRel)





	1.POWER
	2.EPG 

	
	3. CONFIRM 
	4. TELETEXT

	
	5. SELECT 
	6. TITLE

	
	7. OPTION
	8. EJECT 

	
	9. MENU
	10. Цифровые кнопки

	
	11. ZOOM
	12. GOTO 

	
	13.DISPLAY
	14. GUIDE

	
	15. Кнопки навигации
	16.OK

	
	17. REC
	18. RETURN

	
	19. VOL-
	20. VOL+ 

	
	21. FR   
	22. FF

	
	23. STOP  
	24. PLAY

	
	25. PREV 
	26. NEXT

	
	27. SLOW 
	28. PAUSE/STEP

	
	29.SOURCE   
	30. SUBTITLE

	
	31.TIME SHIFT 
	32. REPEAT

	
	33. SETUP
	34.MUTE 

	
	35. TV SYSTEM
	36.AUDIO


	№
	Клавиша
	Действие

	1
	POWER [Питание]
	Нажмите кнопку POWER для включения или выключения HDD рекордера.

	2
	EPG
	Клавиша недействительна для данной модели.

	3
	CONFIRM [Подтверждение]
	Нажмите эту кнопку для того, чтобы подтвердить выбор и добавить файлы в список воспроизведения.

	4
	TELETEXT
	Клавиша недействительна для данной модели

	5
	SELECT [Выбор]
	Выбор файлов в браузере (проводнике) и меню копирования файлов.

	6
	TITLE [Раздел диска]
	Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить на дисплее список разделов жесткого или DVD-диска.

	7
	OPTION [Опция]
	Выбор опций меню.

	8
	EJECT [Открыть]
	Нажмите эту кнопку, чтобы выгрузить DVD-диск из дисковода DVD-ROM.

	9
	MENU [Меню]
	Вход в меню/ добавление ярлыка быстрого доступа к сетевым сервисам.

	10
	Цифровые кнопки
	Предназначены для ввода числовых значений при изменении настроек.

	11
	ZOOM [Масштаб]
	Увеличение/уменьшение масштаба изображения при воспроизведении фотографий или видеопрограмм.
Увеличение масштаба фотоизображения: 2X,4X,8X,16X; 

Увеличение масштаба видеоизображения: 2X,3X,4X,8X.

	12
	GOTO [Переход] 
	Нажмите эту кнопку для того, чтобы скачком перейти в заданную точку определенного раздела диска. оглавления. Задайте нужную точку перехода, используя параметры Title [Раздел], Chapter [Глава] и Time [Время (воспроизведения на диске)].

	13
	DISPLAY [Дисплей]
	Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить на дисплее текущее состояние.

При нажатии во время воспроизведения на экранном дисплее отображается номер трека и истекшее/оставшееся время.

При нажатии во время записи на экранном дисплее отображается настройка качества записи и истекшее время.

	14
	GUIDE [Справочник]
	Нажмите эту кнопку для просмотра меню Guide.

	15
	Кнопки навигации
	Кнопки со стрелками используются для выбора опций меню.

	16
	OK [Подтверждение]
	Нажмите кнопку OK для подтверждения.

	17
	REC [Запись]
	Нажмите эту кнопку, чтобы начать или продолжить запись. Последовательное нажатие кнопки задает точное время записи:
30 мин. / 60 мин. / 90 мин. / 120 мин. / 180 мин. /240 мин. /Выкл..

	18
	RETURN [Возврат]
	Возврат в предыдущее меню (во время выполнения навигации по меню).

	19
	VOL- [Уменьшение громкости]
	Кнопка уменьшения громкости.

	20
	VOL+ [Увеличение громкости]
	Кнопка увеличения громкости.

	21
	FR [Быстрая перемотка назад]
	Нажмите эту кнопку для быстрой перемотки файла назад. Последовательно нажимайте кнопку для выбора скорости перемотки.

	22
	FF [Быстрая перемотка вперед]
	Нажмите эту кнопку для быстрой перемотки файла вперед. Последовательно нажимайте кнопку для выбора скорости перемотки.

	23
	STOP [Остановка]
	Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.

	24
	PLAY [Воспроизведение]
	Нажмите эту кнопку для того, чтобы начать воспроизведение.

	25
	PREV [Предыдущий]
	При прослушивании музыкальных файлов нажмите эту кнопку для перехода к предыдущему файлу на жестком диске или USB-устройстве.

При работе с браузером нажатие этой кнопки вызывает переход в списке файлов на одну страницу вверх.
Кнопка работает при воспроизведении фото файлов; при воспроизведении видео и Мр3 файлов она не действительна.

	26
	NEXT [Следующий]
	При прослушивании музыкальных файлов нажмите эту кнопку для перехода к следующему файлу на жестком диске или USB-устройстве.

При работе с браузером нажатие этой кнопки вызывает переход в списке файлов на одну страницу вниз.
Кнопка работает при воспроизведении фото файлов; при воспроизведении видео и mр3 файлов она не действительна.

	27
	SLOW [Замедленное воспроизведение]
	Нажмите эту кнопку для того, чтобы перейти в режим замедленного воспроизведения. Для возобновления воспроизведения на обычной скорости нажмите кнопку PLAY.

	28
	PAUSE/STEP [Пауза/Покадровое воспроизведение]
	Нажмите эту кнопку для того, чтобы временно поставить на паузу идущее в данный момент воспроизведение. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти к следующему кадру. Для возобновления обычного воспроизведения нажмите кнопку PLAY.

	29
	SOURCE
	Клавиша недействительна для данной модели.

	30
	SUBTITLE [Субтитры]
	Нажмите эту кнопку для того, чтобы выбрать варианты  отображения субтитров.

	31
	TIME SHIFT [Отложенная запись]
	Активация функции отложенной записи, которая позволяет отложить эфирный просмотр и вернуться к нему после перерыва. Всё, что пропущено во время вашего перерыва будет записываться на жесткий диск в специальный буфер. Далее данные будут считываться из буфера и вы сможете посмотреть видеопрограмму с того места, с которого она была прервана.

Нажмите клавишу TimeShift и дождитесь появления стрелки PLAY на дисплее.
При нажатии PAUSE/STEP просмотр будет поставлен на паузу.

При нажатии PLAY, воспроизведение будет продолжено.

Функция отложенной записи останется активной до тех пор, пока вы не нажмете клавишу STOP.

	32
	REPEAT [Повторное воспроизведение]
	Нажмите эту кнопку для того, чтобы выбрать вариант повтора воспроизведения: One [Oдин файл], All [Bсе файлы] и Shuffle [В случайном порядке]

	33
	SETUP [Настройка]
	Нажмите кнопку для входа в меню настройки.

	34
	MUTE [Отключение звука] 
	Отключение/ включение звука

	35
	TV SYSTEM [Телесистема]
	Нажмите эту кнопку для переключения между видеостандартами разрешения NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, и 1080P.

	36
	AUDIO [Звук]
	Нажмите эту кнопку для того, чтобы выбрать подходящую звуковую дорожку.


17B17B17B2.2 Передняя панель.
[image: image12.jpg]1234

) ®dtsus [eREC] UPnP

o el O 3¢ @
ey





	1. Индикатор записи
	2. Индикатор данных

	3. Индикатор питания
	4. Приемник сигналов с пульта ДУ

	5. Включение/ спящий режим 
	


2.3 Задняя панель 
[image: image13.jpg]12 13 14

1

10




	1. Вентилятор
	2. CVBS A/V композитный вход

	3. CVBS A/V композитный выход
	4. Коаксиальный разъем аудио

	5. Сетевой переключатель питания
	6. LAN RJ45 разъем для подключения к локальной сети

	7. Недоступно для модели FHD-M23
	8. Недоступно для модели FHD-M23

	9. Компонентный YPbPr выход
	10. S/PDIF оптический выход

	11. HDMI выход
	12. USB HOST разъемы

	13. mini USD порт (USB-PC)
	14. Подключение адаптера питания


3. Меню настройки

Меню настройки позволяет вам настроить рекордер наиболее удобным для вас образом.

Для выбора опции настройки:

· Выберите пиктограмму Setup [Настройка] на «рабочем столе», или нажмите кнопку SETUP [Настройка] на пульте ДУ.

[image: image14.jpg]Enter Setup Menu




· Используйте навигационные кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО для выбора опции, после чего нажмите ENTER.
Существует шесть опций настройки, среди которых  Audio [Звук], Video [Видео], REC [Запись], Network [Сеть], System [Система] и MISC [Разное]. С помощью навигационных кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите меню. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для отмены и возврата в предыдущее меню нажмите кнопку RETURN. 

3.1 Изменение звуковых настроек

Используйте это меню для изменения звуковых настроек.

[image: image15.jpg]Network

System MISC

Off

= HDMI Output LPCM DUAL CH

@ SPDIF Output LPCM DUAL CH





Night Mode [Ночной режим]
· Выберите подходящий параметр между возможными значениями настройки Off [Выключено] / On [Включено] / Comfort [Комфортная громкость]. Если эта опция включена, уровень громкости выходного аудиосигнала уменьшится  для создания более комфортных условий прослушивания в ночное время.

Digital Output [Цифровой выход]
· Выберите подходящий параметр между возможными значениями настройки HDMI LPCM / HDMI RAW / SPDIF LPCM / SPDIF RAW [БЕЗ ОБРАБОТКИ]. В режимах без обработки сигналов (RAW), звуковые сигналы формата Dolby Digital, DTS или MPEG можно передавать по магистральному каналу, обходящему схемы обработки, на телевизор, поддерживающий интерфейс HDMI, или на цифровой усилитель.

3.2 Изменение настроек видео

Используйте это меню для изменения настроек видео.

[image: image16.jpg]__Network  System

g Zoom Out off

-‘6’- Brightness 25
Py .

|
O | Contrast | 25
B Hue 25
2




     
Aspect Ratio [Формат экрана]
· Pan Scan 4:3: Этот формат отображает широкоэкранное изображение на весь экран и отрезает излишние (не укладывающиеся в кадр данного формата) части изображения. Выбирайте этот формат, когда рекордер подключен к стандартному телевизору с форматом экрана 4:3.
· Letter Box 4:3: Этот формат отображает широкоэкранное изображение на экран формата 4:3 с двумя черными полосами в верхней и нижней частях экрана. Выбирайте этот формат, когда рекордер подключен к стандартному телевизору с форматом экрана 4:3.
· 16:9: Этот формат сжимает изображение для полного отображения его на экране. Выбирайте этот формат, когда рекордер подключен к телевизору с форматом экрана 16:9.
Brightness [Яркость]
· Настройка этой опции регулирует уровень яркости изображения.

Contrast [Контрастность]
· Настройка этой опции регулирует уровень контрастности изображения.
Zoom Out [Масштабирование]
· Включение/выключение функции масштабирования на полный экран телевизора.
Hue [Цвет]
· Настройка уровня цветности изображения.
TV SYSTEM [Телесистема]
· Выберите настройку разрешения выходного видеосигнала: NTSC / PAL / 480P / 576P / 720P 50Гц / 720P 60Гц / 1080I 50Гц / 1080I 60Гц / 1080P 50Гц / 1080P 60Гц. 
3.3 Установка качества записи.
Нажмите клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать подменю Record (Запись).
[image: image17.jpg]f{“' Permanent Timeshift Off

n REC Device HDD





	78B78B78BQuality
(Качество)
	С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ выберите качество записи по умолчанию для вашего рекордера.
[image: image18.jpg]@ Permanent Timeshift

. REC Device

SLP




Наивысшим качеством является HQ (High quality). Лучшее качество предполагает больший объем свободного места на жестком диске, чтобы записать видеофайл. Остальные режимы ранжированы по порядку убывания качества:
SP = Standard Play = Стандартное качество

LP = Long Play = Длительное воспроизведение

EP = Extended Play = Расширенное длительное воспроизведение

SLP = Super Long Play = Наиболее длительное воспроизведение.

	79B79B79BPermanent timeshift (режим постоянной отложенной записи)
	Выберите включение/отключение режима постоянной отложенной записи с помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ. Нажмите ENTER для подтверждения.
[image: image19.jpg]Audio Video letwork

System Misc

R ——

REC Device





	80B80B80BRecord Device (Устройство записи)
	Выберите тип устройства, на которое планируется осуществить запись.
[image: image20.jpg]Systom  misc

Video
Quality







3.4 Изменение сетевых настроек

Это меню предназначено для изменения настроек проводной (LAN Ethernet) и беспроводной (WiFi) локальных сетей (ЛВС).
Настройки проводной ЛВС

· DHCP IP (AUTO)

Выберите эту настройку для автоматического получения IP-адреса и других параметров (если настройки вашей сети позволяют автоопределение параметров).

· FIX IP (MANUAL)

Выберите эту настройку для ввода вручную IР-адреса, маски подсети, основного шлюза и IP-адреса DNS-сервера. 

Настройки беспроводного соединения

· Выбор профиля соединения
[image: image21.jpg]udio

[ SR

__Video
Select a connection profile

Profile Name

Connection2

Connection3

"ENTER Emter 4 Cancel D Play




Рекордер может сохранять в памяти до трех беспроводных сетевых соединений. Нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему этапу, кнопку RETURN для отмены операции или кнопку PLAY для того, чтобы установить соединение.
· Выбор режима соединения
[image: image22.jpg]TV Audio Video  REC

Get Connection Mode

Connection Mode

i it |

Peer to Peer (Ad Hoc)

WPS(AP)

“ENTER® Enter 5 Cancel




Выберите любой из режимов Infrastructure (AP) и Peer to Peer (Ad Hoc). Нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему этапу или кнопку RETURN для отмены операции.

· Infrastructure (AP) [Клиент/сервер]
Режим Infrastructure предназначен для соединения компьютеров с беспроводными сетевыми адаптерами, - также называемых беспроводными клиентами, - с существующей проводной сетью с использованием беспроводного маршрутизатора или точки доступа.

Выбор сетевого имени SSID
[image: image23.jpg]dio .ﬁld_i_i; REC. ,S »\Uh'{hln.\

Get SSID Name





Нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему этапу, кнопку RETURN для отмены операции или кнопку SELECT для обновления списка сетевых имен SSID.

Примечание: В перечне настроек конфиденциальности (Security), настройки WEP (протокол защиты данных проводной сети) и WPA (протокол защиты беспроводного доступа) означают, что передача данных в сети зашифрована, то есть для получения доступа к сети нужен ключ шифрования. Настройка NONE [Нет] означает, что это сеть с открытой системой.
Ввод ключа шифрования WEP / WPA 
[image: image24.jpg]— -ﬂ"»h_a S—
REC Network | system MISC

ENTER Enter &% Cancel  SOURCE Source

y




Ключи шифрования можно ввести с помощью виртуальной клавиатуры. Пользуйтесь навигационными кнопками для выбора символа, кнопкой ENTER для ввода символа, кнопкой CAPS для переключения между верхним и нижним регистром, кнопкой ‘<-‘ для удаления введенного символа, кнопкой ‘->’ для вставки пробела, кнопкой shift для получения доступа к дополнительным символам и кнопкой OK для подтверждения введенного шифра.

Тестовое соединение
[image: image25.jpg]Video  REC

Test Connection

o

FENTER” Enter A cancel




Процесс тестирования займет некоторое время, пожалуйста, наберитесь терпения и дождитесь его завершения. Если результаты теста положительные, информация о сетевом соединении (имя профиля, IP-адрес, маска подсети, шлюз и т.д.) будет отображена на экране.

· Peer to Peer (Ad Hoc) [Соединение одноранговых узлов]
Режим Peer to Peer, также называемый режимом Ad Hoc или режимом «компьютер-компьютер (точка-точка)», используется для прямого соединения беспроводных клиентов без использования беспроводного маршрутизатора или точки доступа.
    Настройка Ad-Hoc (нерегулярное соединение)

[image: image26.jpg]- o Video REC
— Ad-Hoc Setup

- Ad-Hoo Setup
y Wireless SSID BLT000

Wireless Security ©® open Systom

Shared key (WEP)

ENTER Entr {3 OCancol b Phy




Нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему этапу, кнопку RETURN для отмены операции или кнопку PLAY для того, чтобы установить соединение.
3.5 Изменение настроек системы

Это меню предназначено для изменения настроек системы.
[image: image27.jpg]Audio Video

REC

——

®
£
fo

0

Text Encoding
Login Control
BT and SAMBA

'System Update

b2

English

Unicode(UTF8)
Off

Off




Menu Language [Язык меню]

· Выберите язык, которым нужно заменить действующий язык экранного меню.

Text Encoding [Кодировка текста]

· Выберите вариант кодировки текста (настройка отображения субтитров).

Login Control [Проверка регистрационного имени при входе в систему]

· Включение/выключение парольной защиты для защиты Web-сервера (сервера Neighbor Web). 

Extension Info [Информация о расширении]
· Выберите установку/обновление/деинсталляцию расширенных программных пакетов btpd (BitTorrent Protocol Daemon), samba (общий доступ к файлам) и unicgi (Web-сервер).

[image: image28.jpg]™ Audio Video REC

QIO




87B87B87BUUUОбновление системы
Встроенное программное обеспечение (прошивка) – это установленная на устройстве операционная система (ОС). Обновление прошивки может обеспечить новые возможности, улучшение работы и устранение ошибок, имевшихся в старой версии системы.

1) Скопируйте файл «install.img» в корневую директорию вашего USB носителя и соедините USB носитель с портом USB-HOST на рекордере.
2) Войдите в подменю «System upgrade» (Обновление системы) в меню SETUP.
3) Нажмите ENTER для подтверждения.

88B88B88BUUUHDD Форматирование
	89B89B89BHDD Format (Форматирование жесткого диска)
	Войдите в меню «HDD FORMAT» (Форматирование жесткого диска)
[image: image29.jpg]Audio
-

|2

o Parental Control
a

@ RIRW Auto-Play
& Angle Mark

o Restore Default

-




С помощью навигационных клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ отмените (Cancel) или подтвердите (Confirm) форматирование жесткого диска.

	
	Обратите внимание на следующие этапы форматирования жесткого диска:
1. Предупреждение.
[image: image30.jpg]Warning!ll

You are going to enter the hard disc
format process. All data in this hard
disc will be lost after this process.

Please read the user manual to get
more informationl!

Cancel




Все данные на жестком диске будут удалены. Выберите ОК или Отмена.

	
	2. Выделение места для буферизации отложенной записи.
[image: image31.jpg]Step1:Timeshift Buffer Disc Capacity

Press ' . '&' v 'key to adjust the capacity
Total Hard Disc Free Space: 976Gbytes

'

1hr = 4Gb Max. = 4hr





С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ выделите желаемый объем жесткого диска под буферизацию отложенной записи.. 
Клавишами ВЛЕВО/ВПРАВО выберите Next (Следующее), нажмите ОК для подтверждения.

	
	3. Форматирование жесткого диска.
[image: image32.jpg]Warninglll

You are going to enter the hard disc
format process. All data in this hard
disc will be lost after this process.

Please read the user manual to get
more informationl!

Cancel




Выберите Format (Форматирование) и нажмите ENTER для подтверждения. Форматирование диска может занимать несколько минут. Пожалуйста, не выключайте сетевое питание рекордера во время форматирования жесткого диска!

	
	4. Завершение
[image: image33.jpg]Congratulation

Hard Disc format is completed.
Press 'OK' to reboot





Форматирование осуществлено успешно, нажмите OK для перезагрузки.



System Info [Информация о системе]

· Выбирайте этот пункт меню для просмотра информации о системе (версия «прошивки», данные о жестком диске, Mac-адрес, и др.)

Restore Default [Восстановление стандартных заводских настроек]

· Выберите этот пункт меню для восстановления стандартных значений настроек, предустановленных на заводе-изготовителе.

3.6 Меню настроек Miscellaneous [Разное]

Воспользуйтесь этим меню для изменения различных настроек.
[image: image34.jpg]Video  REC  Network

Slide Show Timing

LIVE NEWS

Transition Effect

Ken Burns

SQagptgss Playback

- Off

| Off

'

On

On




· Slide Show Timing [Временной интервал слайд-шоу]
· Выберите этот пункт меню для того, чтобы настроить временной интервал показа фотографий в режиме слайд-шоу.

Transition Effect [Эффект перехода]
· Выберите этот пункт меню для того, чтобы задать эффект постепенного перехода от одной фотографии к другой.

Background Music [Музыкальный фон]

· В этом пункте меню выберите варианты музыкального фона при просмотре изображений: Off [Выключено] / Folder [Папка] / Playlist [Список воспроизведения].
Screen Saver [Скринсейвер]
· В этом пункте меню производится включение/выключение функции заставки экрана (скринсейвер).

Movie Preview [Предварительный просмотр видеофайлов]

· В этом пункте меню производится включение/выключение функции предварительного просмотра видеофайлов в меню браузера.

Resume Playback [Возобновление воспроизведения]
· В этом пункте меню производится включение/выключение функции возобновления воспроизведения (автоматической установки закладки в точке прекращения воспроизведения) для видеофайлов.

4. Меню браузера (проводника)

Меню браузера (проводника) позволяет просматривать и воспроизводить мультимедийные файлы, хранящиеся на съемных носителях информации – DVD-дисках, USB-накопителях, жестких дисках, мультимедийных серверах UPnP, а также из списка воспроизведения. Для входа в меню выберите пиктограмму Browser [Браузер] на рабочем столе или нажмите кнопку BROWSER на пульте ДУ.
[image: image35.jpg]



Для навигации в меню браузера можно пользоваться следующими кнопками.

	Кнопка
	Функция

	ВВЕРХ / ВНИЗ
	Перемещение курсора вверх/вниз для выбора устройств/папок или файлов.

	ВЛЕВО / ВПРАВО
	Выбор опций фильтра: All [Все], Music [Музыка (аудиофайлы)], Photos [Фотографии], и Movies [Видеофайлы].

	PREV [Предыдущий]/ NEXT [Следующий]
	Переход на следующую/предыдущую страницу.

	ENTER [Ввод]
	Ввод или подтверждение выбора файла.

	SELECT [Выбор]
	Выбор файлов в меню Browser -> HDD.

	CONFIRM [Подтверждение]
	Добавление выбранных файлов в список воспроизведения.

	RETURN [Возврат]
	Возврат к предыдущему меню.


4.1 Работа браузера в режиме All
В этом режиме отображаются все папки и файлы поддерживаемых форматов (аудиофайлы, фотофайлы и видеофайлы).
[image: image36.jpg]HDD C:

R~}
i /REC/

i /RECYCLER/

fm /System Volume Informati

i /FRERRy/

6/6

Photo Movies

00:00:03/00:01:30

Name: HD.Club-Alisan.Trailer-80Mbps.mpg
Size:781 MBytes




Примечание:

· Если непрерывное воспроизведение всех музыкальных треков в режиме действия фильтра All [Все] окажется невозможным, то в таком случае выберите фильтр Music [Музыка (аудиофайлы)].
4.2 Работа браузера в режиме Music
В этом режиме будут отображаться все папки и аудиофайлы поддерживаемых форматов в текущей директории. 
[image: image37.jpg]No ID3 Tag.

\ S
Name: nothing’s gonna change my love for you.c
Size:3 MBytes





Для управления воспроизведением аудиофайлов можно использовать следующие кнопки.
	Кнопка
	Функция

	PLAY [Воспроизведение]
	Запуск воспроизведения.

	PAUSE/STEP [Пауза/Покадровое воспроизведение]
	Постановка воспроизведения на паузу.

	FR [Быстрое перемещение назад] / FF [Быстрое перемещение вперед]
	Быстрая перемотка назад/вперед. Последовательно нажимайте кнопку, чтобы выбрать скорость перемотки.

	REPEAT [Повторное воспроизведение]
	Выбор варианта повтора: One [Oдин файл], All [Bсе файлы] и Shuffle [В случайном порядке]

	INFO [Информация]
	Отображение информации во время воспроизведения

	STOP [Остановка]
	Остановка воспроизведения.


4.3 Работа браузера в режиме Photo
В этом режиме отображаются все папки и файлы изображений поддерживаемых форматов в текущей директории. 
[image: image38.jpg]HDD C:/iK R Wlis/picture

e

W /ico/
| —
@ 25mp

@ 2ir0

@ 3.0if

323

Movies

Name: 1.jpg
Size:148 KBytes




The following buttons can be used to control music playback.
	Button
	Function

	PLAY
	Begin playback.

	PREV / NEXT
	View the previous or next photo.

	LEFT / RIGHT
	Rotate a photo in any angle.

	REPEAT
	Set repeat options: One, All, (and Shuffle).

	ZOOM IN / OUT 
	Zoom in / out the image.

	INFO
	Hide or display the information bar during playback.

	STOP
	Stop playback.


Вы можете просматривать фотографии в режиме слайд-шоу с музыкальным фоном. Если эта функция включена, слайд-шоу начинается автоматически при нажатии кнопки PLAY. (Подробнее об этих настройках смотрите в главе ‘Прочие настройки’, пункты «Slide «Show Timing [Интервал слайд-шоу]», «Transition Effect [Эффект перехода]» и «Background Music [Музыкальный фон]»)

4.4 Работа браузера в режиме Movies

В этом режиме отображаются все папки и видеофайлы поддерживаемых форматов в текущей директории. 
[image: image39.jpg]00:00:08/00:01:01

Name: Batman.Begins.1 uop)ﬁvn&zu-ssm—
Size:68 MBytes

214




Для управления воспроизведением видеофайлов можно использовать следующие кнопки.
	Кнопка
	Функция

	PLAY [Воспроизведение]
	Запуск воспроизведения.

	PAUSE/STEP [Пауза/Покадровое воспроизведение]
	Нажмите кнопку для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти к следующему кадру.

	SLOW [Замедленное воспроизведение]
	Нажмите кнопку для перехода в режим замедленного воспроизведения. Последовательно нажимайте кнопку для того, чтобы выбрать скорость замедления.

	FR [Быстрое перемещение назад] / FF [Быстрое перемещение вперед]
	Быстрая перемотка вперед/назад. Последовательно нажимайте кнопку, чтобы выбрать скорость перемотки.

	PREV [Предыдущий]/ NEXT [Следующий]
	Просмотр предыдущего или следующего видеофайла.

	REPEAT [Повторное воспроизведение]
	Выбор варианта циклически повторяющегося воспроизведения: One [Oдин файл], All [Bсе файлы] и Shuffle [В случайном порядке]

	ZOOM IN / OUT [Увеличение/Уменьшение масштаба]
	Увеличение/уменьшение масштаба изображения.

	INFO [Информация]
	Скрытие или отображение информационной строки во время воспроизведения.

	GOTO [Переход]
	Отображение меню поиска во время воспроизведения.

	A-B
	Задание начальной и конечной точки фрагмента для циклического повторяющегося воспроизведения.

	ANGLE [Зрительный угол]
	Нажатие этой кнопки изменяет зрительный угол во время воспроизведения DVD-диска, на котором записаны сцены, снятые под разными ракурсами.

	MENU [Меню]
	Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в главное меню при воспроизведении DVD-диска.

	INS REPLAY [Мгновенный повтор воспроизведения]
	Возврат текущей точки воспроизведения на 10 секунд назад

	CM SKIP [Пропуск коммерческой рекламы]
	Скачок текущей точки воспроизведения на 30 секунд вперед.

	AUDIO [Звуковое сопровождение]
	Выбор звуковой дорожки при просмотре видео в формате DivX или DVD-диска, на котором записано несколько аудиодорожек.

	SUBTITLE [Субтитры]
	Выбор варианта субтитров.

	STOP [Остановка]
	Остановка воспроизведения.


4.5 Потоковая передача/воспроизведение A/V файлов по сети

Вы можете воспроизводить мультимедийные файлы общего доступа из домашней сети (LAN или WiFi) без загрузки их на компьютер. Подробнее о сетевых настройках смотрите в главе ’Изменение сетевых настроек’.

Существует два способа размещения мультимедийных файлов общего доступа на вашем компьютере в меню Network [Сеть]. Первый способ -  выбор файла из сетевого окружения (рабочей группы); второй – через меню  ‘My_Shortcuts [Мои ярлыки]’.

[image: image40.jpg]



4.5.1 Просмотр через рабочую группу
Из списка рабочих групп выберите рабочую группу, к которой относится ваш ПК, найдите имя своего ПК в списке и нажмите кнопку ENTER для подтверждения. После этого выбирайте и воспроизводите файлы общего доступа, которые вы хотите просмотреть.

[image: image41.jpg]



Примечание: 

· При просмотре видеофайлов высокого разрешения (разрешение до 720p / 1080i / 1080p) через LAN или WiFi сеть, возможна буферизация видеофайлов. Это нормальное явление при наличии ограничений по скорости передачи сети или уровню сигнала. 

· Из-за различных сетевых условий рабочая группа иногда может не отображаться в списке рабочих групп. В этом случае вам потребуется меню ‘My_Shortcuts’ для просмотра файлов общего доступа.

4.5.2 Просмотр через меню ‘My_Shortcuts [Мои ярлыки]’

Вы также можете задать настройку «Specific File Server IP» и получать доступ к ней из меню «My_Shortcuts» главного меню. 

· Нажмите кнопку MENU; откроется всплывающее меню.

[image: image42.jpg]



· Нажмите Add [Добавить], чтобы открыть всплывающего меню, в котором можно ввести настройки Label [Метка], Net User ID [Идентификационный номер пользователя сети], Net Password [Сетевой пароль], Domain [Домен], Host Name [Имя хоста], и Specific File Server IP [Специальный IP-адрес файлового сервера]. Выберите пункт OK для подтверждения, пункт Cancel для отмены и пункт Simple [Упрощенный] / Detail [Подробный] для переключения между упрощенной и расширенной опциями.
[image: image43.jpg]- |

‘Specific File Server P

(CRONO)

"




· Выберите добавленный вами ярлык и нажмите кнопку ENTER для подтверждения. После этого вы можете выбирать и воспроизводить файлы общего доступа на указанном компьютере.

[image: image44.jpg]|

o /192.168.1.9:Helle...





4.6 Потоковое воспроизведение аудио/видеофайлов через UPnP-сервер

В систему интегрирован встроенный клиент UPnP (Universal Plug and Play), что обеспечивает рекордеру возможность автоматического обнаружения мультимедийных серверов UPnP в сети для просмотра содержания серверов и потокового воспроизведения имеющихся на них файлов.

4.6.1 Установка мультимедийного UPnP-сервера на вашем ПК

Существует огромное разнообразие платного и бесплатного программного обеспечения для мультимедийного сервера UPnP, такого, как программы Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux), и др. Установите одну из этих программ на свой компьютер. В последующих главах мы возьмем в качестве примера Windows Media Player 11 для операционной системы Microsoft Windows XP SP2.

4.6.2 Настройка общего доступа к файлам на вашем ПК

Функция общего доступа к мультимедийным файлам (Media Sharing) программы Windows Media Player 11 позволит вам пользоваться содержанием библиотеки Windows Media Player с любого места в доме.
· Откройте программу Windows Media Player 11, щелкните мышью на пунктах Library [Библиотека] -> Add Library [Пополнить библиотеку] -> Advanced Options [Дополнительные возможности], чтобы получить возможность добавления мультимедийных файлов в библиотеку или удаления их из нее.
[image: image45.png]Playing tibrary

S Music > Library » Recently Added

5 (2] Playists
B Create Poyist
(5] 00-evanescenc
(5] 00-westife-bac,
(5] O0-take_that:
(5] 00-new_found_.
(5] 00-awiJavigne
& J2 tbrary
(] Recently Acded
B, Artst
© abun
& songs
© Gemre
@ Year
Iz Rating

Abum
ABC New:

Burn

o-

Length  Rating

Add To Library.

w Select flders that you want o mritarfor media ies. The Player lbrary an this computer s

Updated utomalicaly to reflect changes.
Selectthe folders o mritar

@ My personal folders

(O My folders and those of others that | can access

Moniared Folders

Fbly busic:

D:\Pragram Files\eMuleAIncoming\Nana Lanely-COM-1997.... Manualy added

Type

Rip folder

ks previousy delted o fbray
[T 2dd volumeteveiing values for alfles (slow)

<< Advanced Oplions.

Leain mere sbout moritoing folders

Sk fls smallr than:
Audi fles: (100
Videa fles: 500

Remember
Crulr Symetry.
Eternal Swels
Peace llusion

ledia Guide

Search oL e

Contributing Avtist

ABC Hews

Com,





· Щелкните мышью на пунктах Library -> Media Sharing [Общий доступ к мультимедийным файлам], после чего можете разрешить или запретить доступ различных устройств к библиотеке мультимедийных файлов. Щелкните мышью на  пункте Allow [Разрешить] для авторизации вашего рекордера.

[image: image46.png]Vindows Media Player
tibrary Bum

S Music > Library » Recently Added

= &) Playsts abun Length _ Rating Contrbuting Arist Composer
B Create Poyist
(5] 00-evanescenc
(5] OD-vestife-bac. Workd News (Audio) ABC Word News - ALDIO, < 4BCNews
(5] O0-take_that: ABC News
(5] 00-new_found_. y
(5] 00-avriLavigre.
Lirery
(] Recently Acded
B, Artst
© abun
& songs Shaing stings
© Gemre

S e =
]

Unknawn
Device

ABC News

Media Sharing

Share musi, ictures, and video on you network.
Leain mare about shaiin.

How does shachare el setias? =

Get High
Remember
Crulr Symetry.
Eternal Swels
Peace llusion





4.6.3 Потоковое воспроизведение мультимедийных файлов на вашем рекордере

· Подключите рекордер к домашней сети (LAN или WiFi).

· Войдите в меню Browser - > UPnP рекордера, выберите UPnP-сервер и нажмите кнопку ENTER.
[image: image47.jpg]2”2




· Теперь можете просматривать содержимое мультимедийной библиотеки, общего доступа с помощью Windows Media Player 11.

[image: image48.jpg]UPNF SIMONLE

indc

e |
ALUTE Y A

m /Pictures/

- /Playlists/

 /Video/ b

2”5




Примечание: 

· Позаботьтесь о том, чтобы рекордер и компьютер находились в одной и той же локальной сети и подсети.

· Брандмауэры могут блокировать обмен информацией между компьютером и мультимедийным рекордером. В таком случае вам придется открыть порты вручную и добавить рекордер в список «проверенных» устройств, которым разрешен доступ, или временно отключить брандмауэр.

4.7 Переименование / удаление файлов

Во время навигации в меню браузера вы можете нажать кнопку MENU, чтобы активировать всплывающее меню, в котором можно переименовывать или удалять файлы и папки. 

[image: image49.jpg]HDD Multime
A
- 002.jpg
o DHT = List
o James Blun
 MPEGL_Stan_352x...
s

Return
Rename
Delete

v Name:001.jpg
Size:T07 KBytes




Нажатиями кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите команды Return [Возврат], Rename [Переименование], и Delete [Удаление]. Для подтверждения выбора нажмите кнопку ENTER.

4.8 Управление списком воспроизведения

Рекордер поддерживает функцию списков воспроизведения, которая позволяет добавить в списки воспроизведения (All [Все], Music [Аудиофайлы], Photos [Фотографии] и Movies [Видеофайлы]) файлы ваших избранных фильмов, музыки и фотографий, хранящиеся на локальном жестком диске, и воспроизвести их в любой удобный вам момент времени.

4.8.1 Добавление файлов в список воспроизведения
Выберите файл, который хотите добавить в список воспроизведения, нажмите кнопку SELECT [Выбор], и файл будет помечен галочкой. Нажмите кнопку CONFIRM для подтверждения, на экране появится сообщение ‘Add selects to list [Добавление выбранных файлов в список воспроизведения]’. Возможен выбор нескольких файлов. Смотрите фото ниже.

[image: image50.jpg]Al Phato Movies

P ———
Local HOD A‘ atist: Green Dy
title: Basket Ca
Wi S S
geme: (20)
/s i/ oty
sl
0 /test media/
7 oy
Name: Greenday - Basketcase..mp3
7 /TheDavn 3 Yl suaheyes

I



 [image: image51.jpg]Lo HDD

i finitd/
i /s radio/
i Jsmall/
i /test media/

72 TheDavn.ogd

o

Fnoto

it Green Doy

tile Bkt e

b teration St
e ()

yoar 2001

ks

Name Greenday - Bsketcse. )
Sas2MByes

Movies




4.8.2 Просмотр списка воспроизведения
Нажатиями кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт Play List [Список воспроизведения] в меню браузера. Используйте клавиши ВЛЕВО / ВПРАВО для выбора между списками воспроизведения All [Все], Music [Аудиофайлы], Photos [Фотографии] и Movies [Видеофайлы]. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. После этого вы войдете в список воспроизведения.

[image: image52.jpg]Paylt

u//

7 /The Dayn.mp3

Photo

arist: Green Day

title: Basket Case.

album: International Superhits!
gene: (20)

year: 2001

track §

Name: Greenday - Basktcse.
Sae2 Byt




Если хотите удалить некий файл из списка воспроизведения, нажмите кнопку SELECT для выбора файла, затем нажмите кнопку CONFIRM для подтверждения.

5. Меню копирования файлов
Выберите пиктограмму File Copy [Копирование файлов] на рабочем столе, чтобы войти в меню копирования файлов File Copy, дающее возможность копировать файлы между съемными носителями данных (карта памяти, USB-накопитель), жестким диском и сетевыми устройствами.

[image: image53.jpg]File Copy

Destination

m Trashcan





В меню копирования файлов можно пользоваться следующими кнопками.
	Кнопка
	Функция

	ВВЕРХ/ВНИЗ
	Перемещение курсора вверх/вниз для выбора устройств, папок и файлов.

	ВПРАВО
	Переход к следующему этапу.

	SELECT [Выбор]
	Выбор (или отмена выбора) папок или файлов (выбранные файлы и папки помечаются галочкой).

	STOP [Остановка]
	Отмена выбора всех папок и файлов.

	ENTER [Ввод]
	Подтверждение выбранных опций.


Для копирования/перемещения папок/файлов с одного устройства на другое выполните следующие действия.
· Шаг 1: Выберите устройство, с которого хотите скопировать файлы и устройство, на которое собираетесь их копировать.
· Шаг 2: Выберите файлы, которые хотите копировать.

· Шаг 3: Выберите папку назначения для сохранения выбранных файлов.

· Шаг 4: Выберите пункт Copy [Копирование] или Move [Перемещение].
6. Web-сервер и BitTorrent
6.1 Web-сервер(unicgi)
В рекордер встроен Web-сервер, носящий название «Neighbor Web» [Соседний веб-узел].

· Подключите рекордер к домашней сети (проводной или беспроводной ЛВС).
· Получите IP-адрес рекордера в меню SETUP [Настройка] -> NETWORK [Сеть].

· Введите IP-адрес (например, 192.168.3.15) в адресной строке браузера Internet Explore вашего ПК.

После этого вы можете получить доступ к Web-серверу с вашего ПК. 

[image: image54.jpg]3 nMedia Player - Microsoft Internet Explorer

B =€ 7 3 tiodsriare Moo,




Примечание: Обратитесь к разделу Информация об обновлении в главе ‘Изменение настроек системы’ и убедитесь в том, что все необходимые программные пакеты ‘btpd’, ‘samba’, и ‘unicgi’установлены и работают надлежащим образом.

6.2 Управление учетными записями

· Щелкните мышью на пункте Account Management [Управление учетными записями] на домашней странице сервера Neighbor Web.

[image: image55.jpg]Neighbor Web

Account Management

r—





· На этой странице вы можете задать пароль для доступа к серверу Neighbor Web.

Примечание: 

· Пароль начнет действовать после включения функции Login Control. (Обратитесь к разделу «Login Control [Проверка регистрационного имени при входе в систему]» главы ‘Изменение настроек системы’ для получения более подробной информации)

· По умолчанию устанавливается имя пользователя ‘admin’, пароль по умолчанию - ‘123’.

6.3 Пункт Visit Neighbor (samba)
· Щелкните мышью на на пункте Visit Neighbor [Посетить окружение] домашней страницы сервера Neighbor Web.

· После этого вы сможете просматривать, редактировать и копировать файлы с/на локальный жесткий диск рекордера.

6.4 Загрузка с помощью BitTorrent (btpd)
BitTorrent – протокол типа «точка-точка» для общего доступа к файлам, используемый для распространения больших объемов данных через Internet. Утилита BitTorrent (btpd – BitTorrent Protocol Daemon) интегрирована в рекордер (обращайтесь к разделу «Информация об обновлении» главы ‘Изменение настроек системы’ для получения более подробной информации об установке и деинсталляции утилиты btpd).

BitTorrent client btpd работает в режиме Daemon [Демон] (так называется любой процесс, работающий в фоновом режиме), вы можете управлять процессом через Web-сервер.

· Щелкните мышью на пункте BitTorrent Download [Загрузка с использованием протокола BitTorrent] на домашней странице сервера Neighbor Web для того, чтобы войти на страницу BitTorrent Download.

[image: image56.jpg]3 nMedia Player - Microsoft Internet Explorer

WJ

ER SR DR A

ve ool e T o ]
o B

'
2
3
l
s

S

ot P e

Towbn

Song Pt
frr

B =€ 7 3 tiodsriare Moo,




6.4.1 Добавление нового торрента

· Щелкните мышью на Add new torrent [Добавить новый торрент] на странице загрузки BitTorrent.

[image: image57.jpg]Stop 1. Choose torren file path fra

tep 2. Confirm your select e

IRBH o s scton s ntonene dounions page

Do o srcack BiTonort dovnioad pay





· Щелкните мышью на пункте Browse [Обзор] для загрузки торрент-файла, затем щелкните мышью на экранной кнопке Yes [Да] для подтверждения.

6.4.2 Управление загрузками
Страница загрузки BitTorrent позволяет запускать, останавливать и удалять торренты, настраивать свойства торрентов, а также проверять статус текущих торрентов.
[image: image58.jpg]3 nMedia Player - Microsoft Internet Explorer

WHJ

ER SR DR A

D

--s-—r

.

30RaceSUEIGHDTY 3
i mm omie

Iy ———rry
M 76 Oret ot ma e

hmeran G SEEHDTY X 39 ® "
T e om oo i

Sk STV FOTV D,
RVER o

sm wa omie

e
exanty '

F e D] 5ol OV BRCATIDAESTOL vl
S g

ot P e Sasammaan

Towbn

Song Pt
frr





· Щелкните мышью на экранной кнопке Start [Запуск], чтобы начать загрузку торрента.

· Щелкните мышью на экранной кнопке Stop [Остановка], чтобы остановить загрузку торрента.

· Щелкните мышью на экранной кнопке Delete [Удаление], чтобы удалить выбранный торрент.

· Щелкните мышью на экранной кнопке Refresh [Обновление], чтобы обновить статус текущего торрента.

· Щелкните мышью на стрелке Вниз, чтобы понизить приоритет загрузки для выбранного торрента.

· Щелкните мышью на стрелке Вверх, чтобы повысить приоритет загрузки для выбранного торрента.

6.4.3 Настройки

· Щелкните мышью на пункте Setting [Настройка] страницы BitTorrent Download для того, чтобы войти на страницу настроек BitTorrent Setting.

[image: image59.jpg]3 nMedia Player - Microsoft Internet Fxplorer

e dounioa e 0= roit : | <=
e ptad e 0= noimt et 20) - ET <=+

e IR o comnia process it aut sop, swieh o ne e oty

BitTorrent Setting

ed setting

cooang me o EXR e 0 means st oy

Detee s ot te suromateaty [

[———





На странице BitTorrent Setting вы можете отрегулировать следующие настройки.

· Задать максимальную скорость загрузки.

· Задать максимальную скорость отдачи файлов на удаленный компьютер.

· Установить время простоя устройства, после которого должна автоматически начаться очередная загрузка.

· Установить расписание закачки/скачивания.

· Задать, следует ли автоматически удалять уже закачанные торрент-файлы или нет.

· Установить максимальное количество одновременных закачек.

6B6B6B7. Запись по таймеру.
Меню «Запись по таймеру» позволит Вам создавать, редактировать расписание намеченных записей, просмотр статус записей и истории. Чтобы войти в меню, выберите «Запись по таймеру» в меню «Справочник».
35B35B35B7.1 Создание нового расписания.

Нажмите клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать подменю Edit (Редатирование). Выберите «Создать новое расписание»  и нажмите ENTER. 
[image: image60.jpg]No Saurce Start time Length Status

1008/2/12 Thur 16:5°




[image: image61.jpg]2008/2/12 Thu 16:57

HDD Free Space:
Tatal remaining: 132GB
HQ: 33 hrs.,

SP: 64 hrs.,
LP: 96 hrs.,
EP: 129 hrs.,
SLP: 188 hrs.

Seurce Start time  Length Repeat Device Quality Nicam

DTV 2008/2/12 16 87 o 00 Once HOO SP  Off




Используйте навигационные клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО для перемещения между позициями и клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для настройки каждой позиции.
	Start Time (Начало)
	Введите дату и время начала записи

	Length (Длина)
	Введите продолжительность записи

	Repeat (Повтор)
	Выберите как часто вы хотите повторить запись с источника в заданное время:
Один раз, Ежедневно, Пн-Птi, Пт-Сб или определенный день недели

	Quality (Качество)
	Выберите качество записи: HQ, SLP, EP, LP или SP. Чем выше качество записи, тем больше требуется места на жестком диске под эту запись. Перед записью проверьте оставшееся место на диске с помощью функции HDD/USB Free Space (Оставшееся место).

	Nicam
	Включение/выключение NICAM.


36B36B36B7.2 Редактирование записи.
Нажмите клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать подменю Edit (Редатирование).
[image: image62.jpg]—— Dalata o Status o Histace

No Source Start time Length Status

'008/2/12 Thur 16:51




Выберите позицию, которую вы желаете отредактировать и нажмите ENTER. 
37B37B37B7.3 Удаление расписания.
Нажмите клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать подменю Delete (Удаление).
Выберите позицию, которую вы желаете удалить и нажмите ENTER. 
[image: image63.jpg]Status

1008/2/12 Thur 16:51




Далее выберите один из трех возможных вариантов: CANCEL (Отмена), Delete the selected schedule (Удалить выбранное расписание) или Delete all schedules (Удалить все расписания). Нажмите ENTER для подтверждения выбора.
38B38B38B7.4 Просмотр статуса записи.

Нажмите клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать подменю Schedule (Расписание). На экране отобразится ваше расписание записей. Выберите одну из позиций и нажмите ENTER.
[image: image64.jpg]Status

1008/2/12 Thur 17:1¢




Далее выберите один из двух вариантов: Disable the timer by user’s setting (Отключить таймер, установленный пользователем) or Pause the selected schedule (Поставить на паузу выбранную позицию записи). Нажмите ENTER для подтверждения.
39B39B39B7.5 Просмотр истории записей.

Нажмите клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать подменю History (История). Вы можете посмотреть данные о всех прошлых записях
[image: image65.png]1008/2/12 Thur 17:3¢




[image: image66.jpg]Result Source Start time Length  Device

FAIL  Dtv1 02/12 17:06  00:01 HDD
oK Dtv1 02/1217:10  00:01 HDD




40B40B40B7.6 Список записей. 
Через меню REC List можно воспроизводить все сохраненные разделы. 

[image: image67.jpg]"“h-m-““”_g .

00:00:02/00:00:58

22 Name: 20090212 _1714.ts
“Rec : Book , Enter : Link" Size:16 MBytes




Когда вы нажимаете REC для начала записи, система сначала создает папку «My recordings» («Мои записи») на жестком диске или подключенном USB устройстве. Все ваши записи будут сохраняться именно в эту директорию. Имена файлов будут создаваться в соответствии со временем операционной системы.
8. Приложение
8.1 Технические характеристики

	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА/ВЫВОДА:

· 3,5’’ жесткий диск с интерфейсом SATA
· Порт Internet LAN RJ45 
· Порт USB 2.0 HOST x 2 (совместим с USB 1.1)
· Слот для карт памяти (поддерживает SD/MMC/MS Pro)
· USВ-порт <USB-PC> (miniUSB)
· Композитный (CVBS) A/V разъем
· Компонентный разъем Y/Pb/Pr
· Интерфейс HDMI V1.3
· Коаксиальный и оптический аудио разъем стандарта S/PDIF
· Вход DC-IN для подачи постоянного тока с напряжением 12В

	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ:

· FAT/FAT32/NTFS

	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/
RMVB/FLV, разрешение до 720p/1080i/1080p
MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG

	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОДЕРЫ-ДЕКОДЕРЫ ВИДЕОСИГНАЛОВ:

MPEG-1
HD MPEG-2
HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)

WMV9 (VC-1)

RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, до 720p

	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОДЕРЫ-ДЕКОДЕРЫ АУДИОСИГНАЛОВ:

· MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, и Advanced Profile не поддерживаются), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless

	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ СУБТИТРОВ:

· SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB

	СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10/100 Мбит/с LAN с автоматическим определением параметров
WiFi стандарта 802.11b/g/n, до 300 Мбит/с (поддерживается дополнительным адаптером WLAN USB (опционально))

	

	Запись данных  (CVBS композитный вход)
Видеозапись
Формат файла: MPG
Разрешение: 720x576@25fps(PAL),720x480@30fps(NTSC)

5 доступных уровней качества записи: HQ/SP/LP/EP/SLP
Аудиозапись
MP3(.mp3)

Стерео: 16kHz,32Kbps; 24kHz,64Kbps; 32kHz,96Kbps
Hardware
Видеовход
CVBS композитный
Видеовыход
HDMI (до 1080p), CVBS, Y/Pb/Pr (до 720p/1080i)
Аудиовыход
Аналоговое стерео (L/R), S/PDIF, COAXIAL
USB 2.0
1. USB-PC (miniUSB)
2. USB Hostx2
Сеть
LAN: 10M/100M
Wi-Fi: Optional
Кардридер
SD/MMC/MS
Форматы хранения данных
Поддержка  3.5”SATA HDD объемом от 20Гб до 1,5Tб.

Поддержка FAT32, NTFS ,EXT3 файловых систем.

Поддержка карт SD/MMC/MS
Поддержка внешних USB носителей
Электропитание
Сетевой адаптер:  

вход:AC~100-242В, 50/60HZ,
выход: DC 12В/3A
Габариты
190мм*173мм*65мм
Языки меню
Русский, Английский, Японский, Китайский, Испанский,  

Французский , Немецкий, Итальянский, Корейский.
Форматы записей:
AVI

NTSC

PAL

Гб/час
HQ

4.945Mbps,720*480,30fbs

4.945Mbps,720*576,25fbs

2,23Гб
SP

3.428Mbps,720*480,30fbs

3.428Mbps,720*576,25fbs

1,54Гб
LP

2.528Mbps,720*480,30fbs

2.528Mbps,720*576,25fbs

1,14Гб
EP

1.691Mbps,352*240,30fbs

1.691Mbps,352*288,25fbs

0.76Гб
SLP

1.268Mbps,352*240,30fbs

1.268Mbps,352*288,25fbs

0.57Гб



46B46B46BМаксимальное время видеозаписи на источник (часы).
Тип    
DVD
80 Гб HDD
120 Гб HDD
160 Гб HDD

HQ
2
35
53
70
SP
2,5
51
77
102
LP
4
70
105
140
EP
6
105
157
210
SLP
8
140
210
280
8.2 Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1. Когда я пытаюсь остановить  USB-устройство с целью его последующего отключения, появляется сообщение “Устройство ‘Универсальный том’ не может быть остановлено прямо сейчас. Попробуйте остановить его позже”. Что делать? 
Ответ: 

Закройте все программы, которые могут иметь доступ к имеющимся на рекордере данным, в том числе Windows® Explorer. Если сообщение появится снова, закройте все программы и подождите еще 20 секунд, затем снова попробуйте щелкнуть мышью на значке зеленой стрелки. Если и это не поможет, вам следует выключить рекордер и отсоединить USВ-кабель.
Вопрос 2. Я обнаружил на своем рекордере новые имена файлов и папок, которые я не создавал, или странные и бессмысленные имена.

Ответ: 

Наиболее вероятно, что повреждена таблица размещения файлов (FAT) рекордера. Это могло произойти при выключении рекордера (вследствие разрядки батарейки) во время считывании или записи данных на компьютер через USB-соединение. В ОС Windows и Macintosh часто создаются дополнительные файлы на жестком диске, например, finder.def или System volume info. Это нормальное явление ничем не повредит рекордеру.
Вопрос 3. Я пользовался рекордером для передачи файлов между различными компьютерами. Повредит ли этому дефрагментация жесткого диска рекордера?

Ответ: 

Дефрагментация жесткого диска рекордера после передачи большого количества файлов с рекордера и на него может оказаться полезной. Дефрагментация жесткого диска рекордера не может привести к каким-либо вредным последствиям. Позаботьтесь о том, чтобы никакие другие программы не работали во время использования утилиты дефрагментации Windows®. Во время выполнения процедуры дефрагментации рекордер обязательно должен быть подключен к адаптеру внешнего источника питания.
Вопрос 4. Мои файлы исчезли с рекордера.
Ответ: 

Убедитесь в том, что вы просматриваете список файлов в режиме браузера, - Photos [Фотографии], Music [Аудиофайлы] или Movies [Видеофайлы], - обеспечивающем фильтрацию нужного вам типа файлов.
Вопрос 5. Почему при включении на экране телевизора отображается короткие мигающие вспышки, пустой голубой экран или скринсейвер?

Ответ:

Это нормальное явление в период инициализации системы, в это время она настраивает соответствующие параметры для подачи правильного видеосигнала на телевизор, так как телевизор может принимать неправильные или нестабильные видеосигналы, что приводит к миганию экрана; некоторые телевизоры интерпретируют это как отсутствие сигнала и отображают пустой голубой экран или скринсейвер.
Вопрос 6. Почему при переключении на компонентный видеосигнал Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i или 1080p на экране телевизоре отображается неразборчивое беспорядочное изображение?

Ответ:

Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор прием выходного видеосигнала Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, или 1080p. Если не поддерживает, используйте отображение обычного A/V сигнала, для чего нажмите на пульте ДУ кнопку TV SYSТEM и затем переключите видеовход телевизора на систему NTSC или PAL.

Вопрос 7. Почему при использовании компонентного выхода Y/Pb/Pr при воспроизведение видео- или аудиофайла отсутствует звук?

Ответ:

Компонентный выход Y/Pb/Pr является видеовыходом, не предназначенным для передачи аудиосигналов. В случае использования компонентного выхода Y/Pb/Pr подключите кабель к разъему A/V OUT или S/PDIF, чтобы подавать аудиосигналы на выход.

Вопрос 8. Не могу получить сетевое имя SSID, на экране появляется сообщение: ‘Can’t get any SSID!!’ [Невозможно получить SSID!!]

Ответ:
Если к рекордеру подключен адаптер WLAN USB, для его инициализации необходимо некоторое время. Подождите одну-две минуты и повторите попытку обновить список сетевых имен SSID. 

Вопрос 9. Не вижу файлы общего доступа на своем компьютере в меню Browser->Network.
Ответ:
Проверьте следующее:

· Прежде всего установите соединение рекордера с сетью и получите IP-адрес;

· Включите NetBIOS протокола TCP/IP на компьютере;

· Проверьте настройки брандмауэра на компьютере;

· Дайте разрешение на доступ учетной записи ‘Guest’ [Гость] на своем компьютере;

· Установите общий доступ к папкам, которые хотите просматривать с помощью браузера на своем ПК, и убедитесь, что право доступа имеет учетная запись ‘Everyone’ [Каждый] или ‘Guest’.

Вопрос 10. Я правильно выполнил все настройки, но беспроводная сеть или функция UPnP по-прежнему не работает.

Ответ:
Вы используете брандмауэр Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm и т.п. или даже встроенный брандмауэр ОС Windows XP? (Не забывайте о том, что пакет обновления Service Pack 2 для Windows XP автоматически обновляет ваш брандмауэр и включает его по умолчанию) 

Если у вас включен брандмауэр, возможно, вам придется настроить его или создать исключения для того, чтобы ваш рекордер мог обмениваться данными по сети. Для проверки предположения, что обмен данными по сети (в том числе пингами и папками общего доступа) блокируется брандмауэром, попробуйте отключить его и посмотрите, сможете ли вы установить соединение. Если сможете установить сетевое соединение при отключенном брандмауэре, вам, возможно, понадобится добавить рекордер в список «Trusted» [Доверенные узлы] или настроить брандмауэр для доступа внутри локальной сети. В худшем случае, отключайте брандмауэр на время использования рекордера, а затем опять включайте его.
Вопрос 11. Я использую Wi-Fi-ключ 802.11n с беспроводным маршрутизатором стандарта 802.11n, почему скорость передачи составляет 54 Мбит/с, что соответствует стандарту 802.11g, а не 300 Мбит/с?

Ответ:
Временный стандарт IEEE 802.11n запрещает использование при высокой пропускной способности алгоритмов WEP или TKIP в качестве однонаправленных шифров. Вы можете использовать эти методы шифрования (например, WEP, WPA-TKIP), но скорость передачи данных при этом падает до 54 Мбит/с. Можно связаться с производителем точки доступа или маршрутизатора, чтобы скачать последнюю версию встроенного программного обеспечения, или попробовать другие методы шифрования (WPA2-AES или WPA2-TKIP), либо выбрать конфигурацию с небезопасным профилем, однако, использование последнего метода не рекомендуется.
Вопрос 12. Где находятся торренты для загрузки с использованием протокола BitTorrent?
Ответ:
В Интернете имеется множество торрент-трекеров, таких, как сайты The Pirate Bay, Isohunt.com, TorrentPortal.com, Mininova.org и др. Пожалуйста, будьте внимательны к содержанию загружаемых и используемых вами торрентов во избежание нарушения авторских прав и местного законодательства. 

8.3 Авторские права и торговые марки

Авторские права
Авторские права защищены. Ни одна часть данного руководства не может быть воспроизведена, передана в любой форме и с использованием любых средств, как в электронном, так и в печатном виде, без письменного согласия обладателя авторских прав.

Защищенные авторскими правами материалы, такие как программное обеспечение, аудиофайлы, видеофайлы, охраняются местным законодательством и не могут быть незаконно скопированы или использованы без разрешения обладателя авторских прав.

Торговые марки
Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.

Все прочие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.
8.4 Гарантия

Гарантийные обязательства не охватывают:

- Такие природные явления и бедствия, как пожар, разряд статического электричества.

- Повреждения вследствие несанкционированного ремонта, изменения конструкции или несчастного случая.

- Повреждения вследствие неправильного использования или небрежного обращения.

- Устройство, которое было модифицировано или встроено в другие изделия, использовалось не в бытовых, а в производственных или иных коммерческих целях.
- Утрату пользовательского программного обеспечения, встроенного фирменного ПО информации или данных, хранившихся в памяти.

- Ненадлежащее обращение или установку.
PAGE  
7

