
СТР. 2

Домашний кинотеатр SONY
HT-SL 55, 50, 40

Предупреждение.

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя и влаги.

Не накрывайте вентиляционные отверстия газетой, скатертью и т. п.

Не устанавливайте горящие свечи на системе.

Не устанавливайте на систему сосуды с жидкостью.

Не выбрасывайте батарейки в общий мусор. 

Не устанавливайте систему в плохо проветриваемом помещении, например, в стенном шкафу или нише.

Для Европы.

ENERGY STAR – зарегистрированная торговая марка США.

Данная система оснащена системами Dolby* Digital и Pro Logic Surround, а также DTS** (Digital Surround System). 

* - изготовлено по лицензии лаборатории Dolby.

** - “DTS” и “DTS Digital Surround” – зарегистрированные торговые марки системы домашнего цифрового кинотеатра.  

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СТР. 3

Содержание.


Основной аппарат…………………………..5

Подключение компонентов

Требуемые шнуры………………………….6

Подсоединение антенны…………………..7

Подсоединение видео компонентов…….8

Подсоединение цифровых компонентов.9

Другие подсоединения…………………..10

Подсоединение и установка системы динамиков

Подсоединение системы динамиков…………………………………..11

Подготовка управления начальными установками………………………………..13

Установка многоканального эффекта «Звук вокруг»………………………………14

Проверка соединений…………………….19

Основные операции

Выбор компонента………………………..19

Эффект «Звук вокруг»

Автоматическая декодировка входного аудио сигнала (автоматический прямой формат)……………………………………20

Многоканальный стерео звук (Dolby Pro Logic II)……………………………………..20

Выбор звукового поля……………………21

Индикаторы дисплея много канального эффекта «Звук вокруг»…………………..23

Специализированные звуковые поля…24

Прием радиовещания

Автоматическое сохранение станций FM диапазона (В алфавитном порядке)1…26

Прямая настройка………………………..26

Автоматическая настройка……………..27

Предустановленная настройка…………27

Использование Системы Радио Данных (RDS)………………………………………..28

Другие операции

Использование таймера сна……………30

Настройка и использование установочного меню………………………30

Управление при помощи ПДУ RM-U40

Перед использованием ПДУ…………….32

Описание кнопок ПДУ…………………….32

Смена установок предприятия – изготовителя входной кнопки селектора…………………………………...36

Дополнительная информация

Меры предосторожности…………………37

Неисправности…………………………….37

Технические данные……………………...40

Таблица установок с использованием кнопки ОСНОВНОГО МЕНЮ…………….43

Настраиваемые параметры для каждого звукового поля……………………..обложка. 

1) – Модели с кодами только CEL, CEK.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 4

Об инструкции

Данная инструкция предназначена для модели HT-SL 55, HT-SL 50, HT-SL 40. проверьте номер Вашей модели  в нижнем правом углу передней панели. В данной инструкции для иллюстрации отображена модель HT-SL50.

Региональный код

Региональный код ресивера отображен в нижней части задней панели (см. выше). 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 5

Список и расположение кнопок.

Основной блок

Дисплей 6 (28).

DVD (индикатор) 3 (19)

Селектор входного сигнала 8 (19, 26)

IR (сенсор приема) 7 (32)

Уровень громкости 9 (18, 36)

Отключение звука 12 (14, 19, 37).

Предустановленная настройка +/- 13 (28)

Звуковое поле 11 (21, 25, 38)

Тюнер (индикатор) 5 (19)

TV/SAT (индикатор) 4 (19)

Видео (индикатор) 2 (19).

Номера и символы

I/( (питание) 1 (13, 18, 19, 25, 26).
PL II 10 (20).

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 6

ТРЕБУЕМЫЕ ШНУРЫ.

Следующие дополнительные шнуры А – Е требуются для подсоединения компонентов (стр. 8 – 9).

А  - аудио шнур (бело-красный) (не прилагается) 

В – аудио/видео шнур (желтый, белый, красный) (не прилагается)

С – видео шнур (желтый) (не прилагается)

D – оптический цифровой шнур (не прилагается)

Е – коаксиальный цифровой шнур (оранжевый) (прилагается).

Перед началом использования.

Отключите от питания все компоненты перед подсоединением.

Не подсоединяйте шнур питания к розетке, пока все соединения не будут завершены. 

Убедитесь, что все шнуры подсоединены плотно к гнездам.

При подсоединении аудио/видео шнуров, убедитесь, что цвет штекеров совпадает с цветом гнезд. 

Не сгибайте и не завязывайте шнуры.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 7

Подсоединение антенны.

Во избежание шумов, держите рамочную антенну AM диапазона подальше от ресивера и других компонентов.

Убедитесь, что Вы полностью вытянули шнуровую антенну FM диапазона. 

После соединения антенны FM диапазона  держите ее по возможности горизонтально.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 8

Соединение видео компонентов

См. рис. на стр. 8.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 9

Подсоединение цифровых компонентов.

Соедините гнездо цифрового выхода DVD проигрывателя и спутникового тюнера с гнездом цифрового входа для мультиканального эффекта «Звук вокруг».  Для полноты эффекта требуется пять динамиков (два передних, два с эффектом «Звук вокруг» и центральный динамик), а также сабвуфер.

Примечание: 
Гнезда OPT IN  и COAX IN совместимы с частотами 96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz и 32 kHz.

Для воспроизведения мультиканального эффекта «Звук вокруг» Вам нужно сменить установки цифрового выхода. См. инструкцию.

СТР. 10

Другие соединения.

Подсоединение шнура питания.

Перед соединением шнура питания к стенной розетке, подсоедините систему динамиков к ресиверу (стр. 11). 

Подсоедините шнур питания аудио/видео компонентов к стенной розетке.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 11

Подсоединение и установка системы динамиков.

Подсоединение системы динамиков.

Перед подсоединением отключите все компоненты от питания.

Требуемые шнуры.

А  - аудио шнур ( прилагается) 

Коннектор и цвет шнура должны быть одного цвета с терминалом динамика.

В – монофонический аудио шнур (прилагается).

См. схему на стр. 11.

Примечание: во избежание вибрации динамиков во время прослушивания подсоедините прилагаемые платформы к дну динамика.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 12

Смена шнуров динамиков.

Если Вы хотите сменить шнур динамиков, Вы можете отсоединить прилагаемый шнур динамика от коннектора.

1. Нажмите коннектор на плоскую поверхность. Убедитесь, что фиксатор находится на дне.

2. вытяните шнур динамика из коннектора.
3. скрутите концы с полосами шнура динамика около 10 мм. и установите шнур в коннектор. Убедитесь, что шнур динамиков установлен в соответствии с полярностью. Иначе звук будет искажен. 

4. удалите коннектор с плоской поверхности.
Примечание.

Подсоедините длинный соединительный шнур динамика к терминалу динамика с эффектом «Звук вокруг» и короткий соединительный шнур динамика к переднему и центральному терминалам динамика.

Во избежание отсоединения шнура питания от коннектора динамика:

· не используйте шнур размером меньше, чем требуется. Мы рекомендуем использовать шнуры размером AWG24 – AWG18.

· Используйте шнуры одного размера для всех коннекторов динамиков. 

· Скрутите концы с полосами шнуров динамиков.

· Установите шнур динамика в задний коннектор динамика. 

Во избежание короткого замыкания динамиков.

Кроткое замыкание динамиков может повредить ресивер. Во избежание этого убедитесь, что выполнены следующие меры предосторожности при подсоединении динамиков.

Убедитесь, что концы каждого шнура динамиков не подсоединены к другим терминалам динамиков. 

Примеры неправильного соединения указаны на рис. на стр. 12 (выделены светлыми кругами).

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 13

После подсоединения всех компонентов, динамиков и шнура питания, может раздастся звуковой сигнал, сообщая, что все динамики подсоединены правильно. Детали см. на стр. 18.

Если из динамиков не слышно звука, или звук слышен только из одного динамика, возможно, образовалось короткое замыкание. Если это произошло, отсоедините динамики и подсоедините их снова. 

Во избежание повреждения динамиков.

Убедитесь, что звук динамиков отключен перед отключением ресивера. Если Вы включаете ресивер, уровень громкости остается тем же, что и при отключении.

 

 При подсоединении динамиков и включении питания очистите память. Затем установите параметры динамиков (размер, расположение и т. п.).

Примечание.

Для проверки выхода аудио сигнала во время установки проверьте соединения (стр. 19).

Очистка памяти ресивера.

1. нажмите I/(  для отключения ресивера.

2. держите нажатой кнопку I/( в течение 5 секунд. На дисплее появится “INITIAL”. Следующие установки будут сброшены на начальные: все установки установочного меню, меню уровня и звука. Все параметры звуковых полей. Все предустановленные станции. Звуковые поля, настроенные для каждого входного селектора и предустановленных станций. Уровень громкости будет установлен на “VOL MIN” (минимальный).

Подготовка начальных установок.

Перед использованием ресивера в первый раз, настройте параметры MAIN MENU (основного меню) в соответствии с Вашей системой. Для настройки параметров см. стр. 43. см. стр 14 – 18 для установок динамиков и стр. 30 – 31 для других установок.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СТР. 14

      

Для лучшего звучания все динамики должны находиться на одной дистанции от позиции Ⓐ. 
Но, данный ресивер позволяет расположить центральный динамик на 1.5 м. ближе (позиция Ⓑ) и динамики с эффектом «Звук вокруг» на 4.5 м. ближе (позиция Ⓒ) к месту прослушивания.

Передние динамики должны располагаться на расстоянии от 1 до 7 м. от места прослушивания (Ⓐ).

Вы можете расположить динамики с эффектом «Звук вокруг» позади или в стороне, в зависимости от площади Вашей комнаты. Но мы рекомендуем расположить данные динамики позади места прослушивания. 

На рис. на стр. 14 просмотрите расположение динамиков с эффектом «Звук вокруг» по сторонам в длинной комнате (первый рис.) и позади в широкой комнате.

Примечание.

Не располагайте центральный динамик дальше от места прослушивания, чем передний динамик. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Нормальный динамик и микро спутниковый динамик.

Для моделей HT-SL55, 50, 40 размер динамиков и сабвуфера был предустановлен на “MICRO SP.”. В соответствии с прилагаемой системой динамиков.

Если Вы выбираете “MICRO SP.”, размер динамика и сабвуфера будет следующим:

	Динамик 
	Установка 

	Передний
	Небольшой 

	Центральный 
	Небольшой 

	«Звук вокруг»
	Небольшой 

	Сабвуфер 
	Есть 


    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Вы не можете изменить конфигурацию, если Вы выбрали “MICRO SP.”

Если Вы смените систему динамиков, выберите “NORM. SP”. Вы можете настроить размер динамика и сабвуфера, выбрав “NORM. SP”. (стр. 17).

Для выбора “NORM. SP” отключите питание. Затем, удерживая кнопку MUTING на ресивере, нажмите I/(  на ресивере для включения питания. Для возврата повторите ту же процедуру.

Примечание.

Установки для микро спутникового динамика были запрограммированы на оптимизацию звукового баланса. Если Вы используете микро спутниковый динамик Sony, выберите  “MICRO SP.”.

Меры предосторожности.

Если Вы используете микро спутниковый динамик и размер динамика установлен на “LARGE” (большой), звук может быть поврежден. Динамик также может быть поврежден при высоком уровне громкости.

Если Вы используете обычные динамики с максимально низким входным сигналом, настройте уровень громкости аккуратно во избежание слишком высокого уровня громкости. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СТР. 15

Установка параметров динамиков.

1. нажмите MAIN MENU повторно для выбора “<SET UP>”.

2. нажмите (/( для выбора желаемого параметра для настройки.

3. нажмите (/( для выбора желаемой установки. Установки будут введены автоматически. 

4. повторите шаги 2 и 3, пока Вы не установите все необходимые параметры. 

Начальные установки.

	Параметр 
	Начальная установка

	L R DIST.X.X m
	3 м.

	C DIST.X.X m
	3 м.

	SL SR DIST.X.X m
	3 м.

	SL SR PL. XXXX
	Низкая.


 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Расстояние передних динамиков. 

	L R DIST.X.X m


Устанавливает дистанцию от места прослушивания до переднего динамика (позиция А на стр. 14).

Расстояние центральных динамиков.

	C DIST.X.X m


Устанавливает дистанцию от места прослушивания до центрального динамика. Расстояние до центральных динамиков должно быть установлено в соответствии с расстоянием до передних динамиков (позиция А на стр. 14) (1.5 м. ближе от места прослушивания (позиция В на стр. 14).

Расстояние  динамиков с эффектом «Звук вокруг».

	SL SR DIST.X.X m


Установите расстояние от места прослушивания до динамиков с эффектом «Звук вокруг». Данные динамики должны быть установлены в соответствии с расстоянием передних динамиков на 4.5 м. ближе к месту прослушивания. (позиция С на стр. 14).

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СТР. 16

Расположение динамиков с эффектом «Звук вокруг».

	SL SR PL. XXXX


Данный параметр позволяет Вам установить высоту данных динамиков для выполнения режима эффекта «Звук вокруг» цифрового кинотеатра. См. рис. на стр. 16.

Выберите “PL. LOW”, если расположение динамика с эффектом «Звук вокруг» соответствует секции А.

Выберите “PL. HIGH”, если расположение данных динамиков соответствует секции В.

Данные параметры не действуют, если опция установлена на “NO”  (нет).

Только если Вы используете систему динамиков, отличающуюся от прилагаемой, убедитесь, что Вы установили следующие параметры.

См. стр. 14. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Выбор сабвуфера (SW S. W. XXX).

Если Вы подсоединили сабвуфер, выберите “YES”.

Если Вы не подсоединили сабвуфер, выберите “NO”.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 17

Размер передних динамиков (L R XXXXX).

Если Вы подсоединили большие динамики, выберите “LARGE”.

Если звук искажен или Вы почувствовали недостаток эффекта «Звук вокруг» при использовании многоканального эффекта, выберите “SMALL”.

Если передний динамик установлен на “SMALL”, центральный динамик и динамик с эффектом «Звук вокруг» также должны автоматически установиться на “SMALL”.

Если сабвуфер установлен на “NO”, передний динамик автоматически устанавливается на “LARGE” и Вы не сможете сменить установку. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Размер центрального динамика. (C XXXXX).

Если Вы подсоединили большие динамики, выберите “LARGE”. Но, если передний динамик установлен на “SMALL”, Вы не сможете установить центральный динамик на “LARGE”.

Если звук искажен или Вы почувствовали недостаток эффекта «Звук вокруг» при использовании многоканального эффекта, выберите “SMALL”.

Если Вы не подсоединили центральный динамик, выберите “NO”. Звук центрального канала будет выходить из передних динамиков.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Размер динамика с эффектом «Звук вокруг» (SL SR XXXXX).

Если Вы подсоединили большие динамики, выберите “LARGE”.

Если звук искажен или Вы почувствовали недостаток эффекта «Звук вокруг» при использовании многоканального эффекта, выберите “SMALL”.

Если Вы не подсоединили динамик с эффектом «Звук вокруг», выберите “NO”. 

СТР. 18

Настройка уровня динамика.

Используйте ПДУ при настройке, когда Вы сидите на месте прослушивания. 

1. нажмите I/( для включения ресивера.

2. нажмите TEST TONE. На дисплее появится “TEST TONE” и Вы услышите демонстрационный звук из каждого динамика. Передний левый – центральный – передний правый – «Звук вокруг» правый – «Звук вокруг» левый – сабвуфер.

3. настройте уровень динамика и баланс, используя меню LEVEL так, чтобы звук из каждого динамика был одинаковым. 

4. нажмите снова TEST TONE для отключения тестирования звука. 

Примечание: 

Вы можете настроить уровень всех динамиков одновременно. Нажмите MASTER VOL +\- на ПДУ или на ресивере.

Настраиваемые значения будут отображаться на дисплее во время настройки. 

Прослушивание сабвуфера.

Сначала, уменьшите уровень громкости на ресивере. Уровень громкости должен быть установлен на минимум перед началом воспроизведения программы – источника.

1. включите ресивер и выберите источник программы.

2. нажмите POWER на сабвуфере. Индикатор POWER на сабвуфере загорится зеленым.

3. начните воспроизведение.

Настройка звука.

1. Поверните регулятор LEVEL для настройки уровня громкости. Установите уровень громкости в соответствии с источником программы. 

Примечание.

Не устанавливайте уровень громкости сабвуфера на максимум.
СТР. 19

Проверка соединений.

После подсоединения всех компонентов к ресиверу проведите следующий процесс:

1. нажмите I/( для включения ресивера.

2. включите подсоединенные компоненты (например, DVD проигрыватель или видеомагнитофон).

3. нажмите кнопку селектора входного сигнала (DVD, VIDEO) для выбора компонента (программного источника).

4. начните воспроизведение.

Если возникают проблемы, см. стр. 37.

Вы также можете использовать INPUT SELECTOR на ресивере для выбора компонентов.

Выбор компонента

Селектор входного сигнала.

Нажмите INPUT SELECTOR повторно для выбора компонента, который Вы хотите использовать.

	Для выбора 
	Дисплей/индикатор

	Видеомагнитофон 
	VIDEO

	DVD проигрыватель
	DVD

	Спутниковый тюнер 
	TV/SAT

	Встроенный тюнер
	TUNER


После включения выбранного компонента выберите компонент и воспроизведите источник программы.

После выбора видеомагнитофона или DVD проигрывателя включите телевизор и установите входной видеосигнал для выбранного компонента.

Отключение громкости.

Нажмите MUTING. На дисплее появится индикатор “MUTING” и звук отключится. Для отмены отключения громкости нажмите данную кнопку еще раз.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 20

Для выбора преимущества эффекта «Звук вокруг» см. стр. 14.

Автоматическое декодирование входного аудио сигнала.

Нажмите A.F.D.

На дисплее появится “A.F.D. AUTO”

Данный режим автоматически распознает тип входного аудиосигнала (Dolby Digital, DTS, или стандартный стерео звук). Данный режим представляет звук таким, как он был записан без посторонних эффектов (без эхо).

Но, если нет низкочастотных сигналов (Dolby Digital LFE и т.д.), она будет сгенерирована для выходного сигнала сабвуфера. 

Многоканальный стерео звук (Dolby Pro Logic II).

Данная функция позволяет Вам определить тип декодирования 2-х канального аудио источника.

Ресивер может производить 2-х канальный звук через 5 каналов посредством Dolby Pro Logic II, или через 4-е канала посредством Dolby Pro Logic). 

Нажмите PL/Plii повторно для выбора “DOLBY PL”, “PL II MV” или “PL II MUS”.

Выбранный режим появится на дисплее.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
· DOLBY PL (Dolby Pro Logic).

Представляет декодирование Pro Logic. Обеспечение с многоканальным аудио сигналом «Звук вокруг» воспроизводится в соответствии со способом, которым оно было записано. Обеспечение с 2-х канальным аудио сигналом декодируется системой Dolby Pro Logic для создания эффекта «Звук вокруг» (4 канала). 

· PL II MOV (Pro Logic II Movie). 
Представляет декодирование режима кино Pro Logic II. Эта установка идеальна для кино, закодированных в системе Dolby Surround. Кроме этого, данный режим может производить звук в каналах 5.1 при просмотре видео или старых фильмов или фильмов с дублированием.

· PL II MUS (Pro Logic II Music). 
Представляет режим декодирования музыки Pro Logic II. Эта установка идеальна для обычных стерео источников, таких как CD.

Примечание.

Вы также можете использовать PL II на ресивере для выбора “Dolby PL”, “PL II MV” или “PL II MUS”.
Режимы Dolby Pro Logic и Режимы Dolby Pro Logic II не функционируют для сигналов формата DTS.

СТР. 21

Выбор звукового поля.

Вы можете наслаждаться эффектом «Звук вокруг», просто выбрав одно из запрограммированных звуковых полей в соответствии с желаемой программой.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Использование только передних динамиков (2-х канальное стерео).

Нажмите SOUND FIELD +/- повторно для выбора “2CH ST”.

Данный режим выводит звук только из передних левого и правого динамиков. Стандартный 2-х канальный стерео источник полностью соответствует данному процессу. Многоканальный эффект преобразуется в 2-х канальный формат.

Примечание.

· Если выбрано “2 CH ST”, из сабвуфера не будет слышен звук. Для прослушивания 2-х канального стерео источника  с использованием левого и правого передних динамиков и сабвуфера, нажмите A. F. D. для выбора “A.F.D. AUTO”.

· Если Вы выбрали микро спутниковый динамик (стр. 14) внутренний звуковой процессор автоматически перенаправит басы в сабвуфер. Если Вы хотите прослушать 2-х канальный стерео источник с этой установкой, мы рекомендуем Вам выбрать режим “A.F.D. AUTO” так, чтобы сабвуфер принимал точные сигналы басов. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Выбор другого звукового поля.

Нажмите SOUND FIELD +/- повторно для выбора желаемого звукового поля.

Текущее звуковое поле будет отображено на дисплее. См. стр. 21 – 22.

О функции DCS (цифровой кино звук).

Данная функция производит идеальный звук кинотеатра, основанный на преимуществе кино звука. 

· C. ST. EX A-C
· C.ST.EX A – производит звуковые характеристики кино студии Sony Pictures Entertainment “Cary Grant Theater”. Это стандартный режим, созданный для просмотра большинства типов кино.

· C. ST. EX – производит звуковые характеристики кино студии Sony Pictures Entertainment “Kim Novak Theater”. данный режим идеален для просмотра научно – фантастических фильмов или фильмов со множеством звуковых эффектов. 

· C. ST. EX C – производит звуковые характеристики кино студии Sony Pictures Entertainment озвучивания сцены. Данный режим идеален для просмотра музыкальных или классических фильмов, где музыка характеризуется как саунд трек. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 22

О кино студии EX.

Кино студия ЕХ состоит из следующих трех элементов.

· Виртуальное мульти измерение. Создает 5 мест виртуальных динамиков, окружающих слушателя, исходящих только из одной пары стандартных динамиков.

· Выравнивание глубины экрана. В кинотеатре кажется, что звук исходит изнутри изображений, отображенных на экране. Этот элемент создает то же самое ощущение в комнате прослушивания, как будто звук из передних динамиков «сдвигается в экран».

· Эхо кино студии. Производит эхо в соответствии с эхо кинотеатра. 

Кино студия ЕХ – режим, который интегрирует эти элементы одновременно. 

Примечание.

Эффекты, вызванные виртуальными динамиками, могут вызвать увеличение шумов воспроизводимого сигнала. 

При прослушивании звуковых полей, которые применяются в виртуальных динамиках, Вы не услышите звук, исходящий из динамиков с эффектом «Звук вокруг».

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
· HALL
Производит акустику прямоугольного концертного зала.

· JAZZ (Jazz Club)
Производит акустику джазового клуба.

· CONCERT (живой концерт)
Производит акустику живого концерта на 300 мест.

Отключение эффекта «Звук вокруг».

Нажмите A. F. D. для выбора “A. F. D. AUTO” или нажмите SOUND FIELD +/- повторно для выбора “2 CH ST”.

Примечание.

Ресивер запоминает последнее выбранное звуковое поле для каждого источника программы (связь звуковых полей). Когда Вы выбираете источник программы, звуковое поле автоматически включается снова. Например, если Вы прослушивали DVD  с функцией “HALL” и сменили на другой звуковой источник, затем вернулись снова к DVD, снова появится звуковое поле “HALL”. 

Вы можете определить кодировку формата DVD по логотипу на упаковке.

Dolby Digital, Dolby Surround, DTS (Digital Surround).

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СТР. 23

Индикаторы на дисплее для многоканального эффекта «Звук вокруг». 

1. DIGITAL: загорается, когда ресивер распознает сигналы, записанные в формате Dolby Digital.

2. DTS: загорается при входящем сигнале DTS.

3. SW: загорается, если сабвуфер установлен в положение “YES” (стр. 16) и аудио сигнал исходит из гнезда SUB WOOFER.

4. Индикаторы воспроизводимого сигнала: буквы отображают канал, который воспроизводится (L, C, R) (левый, правый, центральный). Квадраты вокруг букв отображают как ресивер комбинирует источники звука (на основании установок динамиков). При использовании звукового поля, такого как “C. ST. EX”, ресивер добавляет эхо, основанное на источнике звука. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
L (передний левый), R (передний правый), С (центральный монофонический), SL (левый с эффектом «Звук вокруг»), SR (правый с эффектом «Звук вокруг»), S (с эффектом «Звук вокруг» монофонический).

Пример: формат записи: 3/2.

Канал выхода: нет динамиков с эффектом «Звук вокруг».

Звуковое поле: A. F. D. AUTO.


      SL                     SR
5. Индикаторы тюнера: загорается при использовании ресивера для настройки на радио станцию. См. стр. 26 – 29 для настройки поиска. Примечание: “RDS” появляется только у модели CEL, CEK.
6. D. RANGE: загорается, когда активировано динамическое сжатие диапазона. См. стр. 24 для настройки.
7. COAX: загорается, когда источник сигнала – входной цифровой сигнал через терминал COAX.
8. OPT: загорается, когда источник сигнала - входной цифровой сигнал через терминал OPT.
9. LFE: загорается, когда воспроизводимый диск содержит канал LFE (эффект низких частот) и если звук сигнала канала LFE воспроизводится. 
10. PRO LOGIC II: загорается, когда ресивер обрабатывает 2-х канальный сигнал для выхода центрального сигнала и сигнала с эффектом «Звук вокруг». 
Примечание: форматы Dolby Pro Logic и Dolby Pro Logic II не функционируют для сигналов формата DTS. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 24

Специализированные звуковые поля. 

При настройке параметров звука с эффектом «Звук вокруг» и характеристик звука передних динамиков Вы можете настроить звуковые поля для прослушивания. 

Настройки сохраняются в памяти. Вы можете сменить установки в любое время 

См. таблицу на задней обложке инструкции.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Получение наибольшей эффективности от многоканального эффекта «Звук вокруг».

Расположите динамики в соответствии со схемой и проведите настройку в соответствии с разделом “Установка многоканального эффекта окружения” на стр. 14 перед настройкой звуковых полей. 

1. начните воспроизведение программного источника, закодированного в многоканальном эффекте «Звук вокруг».

2. нажмите повторно MAIN MENU для выбора <LEVEL> (уровень).

3. нажмите (/( для выбора настраиваемого параметра.

4. нажмите (/( для выбора желаемой установки. Установка вводится автоматически.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Начальные установки.

	Параметр 
	Начальная установка

	L R BAL. L/R XX
	Баланс 

	CTR XXX dB
	0 dB

	Sur. R. XXX dB
	0 dB

	Sur. L. XXX dB
	0 dB

	S. W. XXX dB
	0 dB

	D. RANGE COMP. XXX
	Откл. 

	EFCT. XXX
	STD


Баланс переднего динамика (L R BAL. L/R XX).

Позволяет настроить баланс между передним правым и левым динамиками. 

Центральный динамик (CTR XXX dB).

Позволяет настроить уровень центрального динамика. 

Эффект левого динамика «Звук вокруг» (Sur). L. XXX dB).

Позволяет настроить уровень левого динамика с эффектом «Звук вокруг».

Эффект правого динамика «Звук вокруг» (Sur). R. XXX dB).

Позволяет настроить уровень правого динамика с эффектом «Звук вокруг».

Уровень сабвуфера (S.W.XXX dB).

Позволяет настроить уровень сабвуфера.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 25

Сжатие динамического диапазона.

D. RANGE COMP. XXX
Позволяет сжать динамический диапазон саунд трека. Можно использовать при просмотре кино поздно ночью. Мы рекомендуем использовать установку “MAX”.

Для воспроизведения саунд трека без сжатия выберите “OFF”.

Для воспроизведения саунд трека с динамическим диапазоном выберите “STD”.

Для воспроизведения драматического сжатия динамического диапазона выберите “MAX”.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Примечание.

Сжатие динамического диапазона возможно только у источника с Dolby Digital. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Уровень эффекта (EFCT). XXX).

Позволит Вам настроить «присутствие» текущего эффекта «Звук вокруг».

Настройка звуковых параметров.

Меню TONE содержит параметры, которые позволят Вам настроить звук передних динамиков для оптимального звучания. Установка применима ко всем звуковым полям. 

1. начните воспроизведение программного источника, закодированного  с многоканальным эффектом «Звук вокруг». 

2. нажмите MAIN MENU повторно для выбора “<TONE>”. 

3. нажмите (/( для выбора настраиваемого параметра.

4. нажмите (/( для выбора желаемой установки. Установка вводится автоматически. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Начальные установки.

	Параметр 
	Начальная установка 

	BASS XX dB
	0 dB

	Treb. XX dB
	0 dB


Басы  BASS XX dB.

Позволяет настроить басы.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Верхние звуковые частоты Treb. XX dB.

Позволяет настроить верхние звуковые частоты.

Примечание.

Если Вы используете микро спутниковый динамик или небольшие динамики, настройте меню LEVEL на сабвуфере (стр. 18) для увеличения силы басов.

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Обнуление настроенных звуковых полей до начальных установок.

1. если питание включено, нажмите I/( для отключения питания.

2. держите нажатой кнопку SOUND FIELD на ресивере и нажмите I/( на ресивере. На дисплее появится “SF. CLR” и все звуковые поля будут обнулены до начальных заводских установок. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
СТР. 26

Перед приемом радиовещания убедитесь, что подсоединили антенны FM и AM диапазона (стр. 7).


  (модели с кодами регионов CEL, CEK).

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ Вам сохранить до 30 станций FM и FM RDS диапазона в алфавитном порядке без избытка. Дополнительно, данная функция сохраняет только станции с чистым сигналом. 

Если Вы хотите сохранить станции FM или AM диапазона, см. раздел «Предустановка радио станций» на стр. 27.

1. нажмите I/( для отключения ресивера.

2. держите нажатой INPUT SELECTOR на ресивере и нажмите I/( на ресивере для повторного включения.

На дисплее появится “AUTO-BETICAL SELECT” и ресивер найдет и сохранит все станции FM и FM RDS диапазона в Вашем регионе. 

Для станций RDS тюнер сначала проверяет для радиовещания те же программы, затем сохраняет только одну с наиболее чистым сигналом. Выбранная станция RDS сохраняется в алфавитном порядке под названием запрограммированной станции. Подробности см. на стр. 28.

Для регулярных станций FM диапазона доступен двойной предустановленный код и сохранение после станций RDS.

По завершению на дисплее появится “FINISH” и ресивер вернется к нормальному управлению.

Примечание.

Не нажимайте кнопки на ресивере или прилагаемом ПДУ во время сохранения станций. 

Если Вы переезжаете в другой регион, повторите эту процедуру для настройки станций в новом регионе. 

Подробности см. на стр. 28.

Если Вы передвигаете антенну после сохранения станций при помощи данной процедуры, сохраненные установки могут быть удалены.

Точная настройка.

Вы можете ввести частоту станции, при использовании кнопок с номерами на прилагаемом ПДУ.

1. нажмите повторно TUNER для выбора FM или AM диапазона. Будет настроена последняя принятая станция.

2. нажмите D. TUNING. 
3. нажмите кнопки с цифрами для ввода частоты. Например, FM 102.50 MHz: 1 – 0 – 2 – 5 – 0.  если Вы не можете найти станцию и введенный номер мигает, убедитесь, что Вы ввели правильную частоту. Если нет, повторите шаги 2 и 3. если введенный номер все еще мигает, значит данная частота не используется в Вашем регионе. 

4. если Вы настроились на станцию, настройте направление рамочной антенны AM диапазона для оптимального приема. 

5. повторите шаги 1 – 4 для приема других станций. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СТР. 27

Примечание.

· Если Вы не помните точную частоту, нажмите TUNING + или TUNING – после ввода значения, близкого к требуемому. Ресивер автоматически настраивается на желаемую станцию. Если частота больше введенного значения, нажмите TUNING +, если частота меньше, нажмите TUNING -.

· Если на дисплее мигает “STEREO” и прием станций FM диапазона слабый, нажмите FM MODE для смены режима на монофонический (MONO). Вы не услышите стерео эффекта, но помехи станут меньше. Для возврата к режиму СТЕРЕО снова нажмите FM MODE.

Настройка шкалы отличается в зависимости от кода региона. См. таблицу. 

	Код региона 
	FM
	AM

	CEL, CEK, SP
	50 kHz
	9 kHz


Автоматическая настройка.

Если Вы не знаете частоту станции, ресивер может самостоятельно найти все возможные станции в Вашем регионе.

1. Нажмите TUNER повторно для выбора FM, AM диапазона.

2. нажмите TUNING + или TUNING -. Нажмите TUNING + для увеличения частоты и TUNING – для уменьшения. Когда станция будет найдена, ресивер остановите поиск. Если ресивер при поиске достиг конца диапазона, поиск начнется снова в том же направлении. 

3. для продолжения поиска нажмите TUNING + или TUNING – снова.

Предустановленная настройка.

После того, как Вы нашли станцию, используя точную настройку или автоматическую настройку, Вы можете предустановить их в ресивере. Затем Вы можете настроиться на любую станцию, введя 2-х значный предустановленный код, используя прилагаемый ПДУ. Можно предустановить до 30 станций FM диапазона. Ресивер также может найти все станции, которые Вы предустановили. 

Перед настройкой на предустановленную станцию, убедитесь, что Вы выполнили раздел «Предустановка радио станций».

1. нажмите TUNER. Настроится последняя принятая станция. 

2. настройтесь на станцию, которую Вы хотите предустановить, используя точную настройку (стр. 26) или Автоматическую настройку (стр. 27). 
3. нажмите MEMORY. На дисплее на несколько секунд появится индикатор “MEMORY”. Повторите шаги 4 и 5, перед тем, как исчезнет индикатор “MEMORY”.

4. нажмите PRESET – или PRESET + повторно для выбора предустановленного номера. При каждом нажатии кнопки номер предустановленной станции будет меняться в соответствии с порядком и направлением:  - А1 – А2 - … - А0 – В1 – В2 - … - В0 – С0 – С2 – С1 – . Если индикатор исчезает перед нажатием номера предустановленной станции, начните снова с шага 3. 

СТР. 28

5. Нажмите MEMORY снова для сохранения станции. Если индикатор исчезает перед нажатием номера предустановленной станции, начните снова с шага 3. 

6. повторите шаги 2 и 5 для предустановки других станций. 

Для смены предустановленного номера другой станции повторите шаги 1 – 5 для присвоения новой станции номера. 
Настройка на предустановленную станцию.

Вы можете настроиться на предустановленную станцию двумя способами.

Поиск предустановленной станции.

1. нажмите TUNER. Будет настроена последняя принятая станция. 

2. нажмите PRESET + или PRESET – повторно для выбора желаемой предустановленной станции. При каждом нажатии кнопки номер предустановленной станции будет меняться в соответствии с порядком и направлением:  - А1 – А2 - … - А0 – В1 – В2 - … - В0 – С0 – С2 – С1 – .
Использование предустановленного кода.

1. Нажмите TUNER. Будет настроена последняя принятая станция.

2. нажмите SHIFT для выбора страницы памяти (А, В, C), затем нажмите номер желаемой станции, используя кнопки с номерами.

Примечание: Вы также можете использовать PRESET TUNING +/- на ресивере для настройки на предустановленную станцию.

Использование системы радио данных.

(RDS). 

Система радио данных – функция, благодаря которой принимается название станции, наименование программы и т. п. В нашем регионе данная функция не действует. 

СТР. 30


Использование таймера сна.     

Вы можете установить ресивер на автоматическое отключение в определенное время.

После нажатия ALT (стр. 35), нажмите SLEEP, когда питание включено.

При каждом нажатии индикаторы дисплея изменяются следующим образом: 2-00-00 – 1-30-00 – 1-00-00 – 0-30-00 – ОТКЛ.

Дисплей погаснет через установленное время.  

Примечание: для проверки оставшегося времени до отключения нажмите ALT, затем нажмите SLEEP. На дисплее появится оставшееся время.

Настройка при использовании установочного меню (SET UP).

Установочное меню позволит Вам провести следующие настройки.

1. Нажмите MAIN MENU повторно для выбора “<SET UP>”. 

2. нажмите (/( для выбора желаемого параметра. 

3. нажмите (/( для выбора желаемой установки. Установки будут автоматически введены. 
4. повторите шаги 2 и 3, пока Вы не установите все параметры.

Начальные установки.

	Параметр 
	Начальная установка

	DVD-XXXX
	АВТО

	TV-XXXX
	АВТО

	DEC. XXXX
	PCM (для DVD)

АВТО (для TV/SAT)


· Режим аудио входа для DVD функции (DVD-XXXX). Позволяет выбрать режим аудио входа для DVD. 
· “AUTO” – приоритет цифровых сигналов, если подсоединены оба (цифровой и аналоговый). Если нет цифрового сигнала, будет выбран аналоговый. 

· “OPT” – определяет вход цифрового аудио сигнала гнезда DIGITAL DVD OPT IN. 

· “COAX” – определяет вход цифрового аудио сигнала гнезда DIGITAL DVD COAX IN.

· “ANGL” определяет вход аналогового аудио сигнала гнезда DVD IN (L/R).

СТР. 31

· режим аудио входа для функции TV/SAT (TV-XXXX). Позволяет Вам выбрать режим аудио входа для функции TV/SAT.
· “AUTO” – приоритет цифровых сигналов, если подсоединены оба (цифровой и аналоговый). Если нет цифрового сигнала, будет выбран аналоговый.
· “OPT” – определяет вход цифрового аудио сигнала гнезда DIGITAL TV/SAT OPT IN.
· “ANGL” определяет вход аналогового аудио сигнала гнезда TV/SAT IN (L/R).
· Приоритет декодирования.

· Устанавливает декодирование для входящих цифровых сигналов.
· Режим PCM 9DEC. PCM). Воспроизведение с аудио CD и DVD. При использовании других носителей могут появиться шумы. Если это произошло, переключите ресивер в режим AUTO. 
· Режим AUTO (DEC. AUTO). Воспроизведение с CD, DVD, DTS-CD, DTS-LD. Но при воспроизведении аудио CD могут не воспроизводиться первые секунды треков. 
СТР. 32

Управление при помощи ПДУ. 

Перед использованием ПДУ.

Установка батареек в ПДУ.

Установите батарейки R6 (размер АА), соблюдая полярность в отсек для батареек. При использовании ПДУ направляйте сенсор R на ресивер.

Примечание: в нормальном состоянии батарейки должны функционировать не менее 6 месяцев. Если ПДУ не используется длительное время, выньте батарейки из ПДУ.   
Не оставляйте ПДУ в чрезмерно холодном или горячем помещении.

Не используйте новые батарейки совместно со старыми. 

Не подвергайте сенсор ПДУ воздействию прямых солнечных лучей, дождю, влаги и не оставляйте ПДУ около отопительных приборов. Это может привести к повреждению.

Описание кнопок ПДУ.

Таблица внизу отображает установки для каждой кнопки. 

	Кнопка 
	Управление 
	Описание 

	I/(
	Ресивер 
	Включение/выключение ресивера

	SLEEP
	Ресивер
	Активирование функции сна и длительности времени до отключения ресивера.

	VIDEO
	Ресивер
	Просмотр видеомагнитофона.

	DVD
	Ресивер
	Просмотр DVD

	TV
	Ресивер
	Просмотр телевизионных программ.

	SAT
	Ресивер
	Просмотр спутникового тюнера

	TUNER
	Ресивер
	Прослушивание радио программ

	AUX
	Ресивер
	Прослушивание аудио компонентов

	SHIFT
	Ресивер
	Нажмите повторно для выбора страницы памяти для предустановки радио станций или настройки для предустановленных станций. 

	D. TUNING
	Ресивер
	Точная настройка.

	TUNING +/-
	Ресивер
	Поиск радио станций.

	MEMORY
	Ресивер
	Сохранение радио станций.

	FM MODE
	Ресивер
	Выбор монофонического режима диапазона FM.

	MUTING
	Ресивер
	Отключение звука ресивера.

	(/(
	Ресивер
	Выбор опции меню.

	(/(
	Ресивер
	Настройка или смена установки.

	MASTER

VOL +/-
	Ресивер
	Настройка уровня громкости ресивера.

	MAIN MENU
	Ресивер
	Выбор меню.

	SOUND FIELD +/-
	Ресивер
	Выбор звукового поля.

	TEST TONE
	Ресивер
	Нажмите для выхода демонстрационного звука.

	A.F.D.
	Ресивер
	Выбор A.F.D. AUTO

	PL/PL II
	Ресивер
	Выбор DOLBY PL, PL II MOV, PLII MUS.

	AV I/(
	TV/VCR/CD проигрыватель/

DVD проигрыватель
	Включение/выключение аудио/видео компонентов

	SYSTEM STANDBY (нажмите AV I/( и I/( одновременно) 
	Ресивер/ТВ/

Видеомагнитофон/спутниковый тюнер/CD проигрыватель/DVD проигрыватель 
	Отключение ресивера и других аудио/видео компонентов Sony 

	1 – 9 и 0/10
	Ресивер

CD проигрыватель

ТВ/видеомагнитофон/спутниковый тюнер
	Используйте с кнопкой SHIFT для предустановки радио станций или настройки на предустановленную станцию и с кнопкой “D. TUNING” для точной настройки.

Выбор номера трека. 0/10 – выбор трека 10.

Выбор номера канала. 

	> 10/11
	CD проигрыватель
	Выбор трека с номером > 10. 

	AUDIO
	ТВ/видеомагнитофон/DVD проигрыватель
	Смена режима звука на Multiplex, Bilingual, многоканальный.

	TIME
	CD проигрыватель/

DVD проигрыватель
	Отображение времени воспроизведения.

	PRESET/

CH/

D. SKIP +/-
	Ресивер

ТВ/видеомагнитофон/спутниковый тюнер

CD проигрыватель/

DVD проигрыватель
	Поиск и выбор предустановленной станции. 

Выбор предустановленного канала.

Пропуск диска (только для модели с много дисковым чейнджером). 

	ENTER/12
	ТВ/видеомагнитофон/спутниковый тюнер
	После выбора канала, диска или трека с использованием кнопок с номерами, нажмите для введения значения. 

	DISC
	CD проигрыватель
	Прямой выбор диска (только для модели с много дисковым чейнджером).



	DISPLAY
	ТВ/видеомагнитофон/ DVD проигрыватель
	Выбор информации, отображаемой на экране телевизора.

	ANT
	видеомагнитофон
	Выбор исходящего сигнала из терминала антенны: ТВ сигнал или программа видеомагнитофона.

	▐◄◄/►►▌
	Видеомагнитофон/CD проигрыватель/DVD проигрыватель
	Пропусков треков.

	◄◄/►►
	CD проигрыватель/DVD проигрыватель

видеомагнитофон
	Поиск треков (вперед/назад).

	
	Видеомагнитофон/ CD проигрыватель/DVD проигрыватель
	Начало воспроизведения. 

	▐▐
	Видеомагнитофон/ CD проигрыватель/DVD проигрыватель
	Пауза при воспроизведении или записи (также начало записи с компонентов в режиме ожидания). 

	■
	Видеомагнитофон/ CD проигрыватель/DVD проигрыватель
	Остановка воспроизведения.

	AV MENU
	видеомагнитофон/спутниковый тюнер/
	Отображение меню.

	(/(/(/(
	DVD проигрыватель
	Выбор опции меню. Нажмите для ввода выбора. 

	ENTER
	Видеомагнитофон

спутниковый тюнер

DVD проигрыватель
	Нажмите для ввода выбора.

	RETURN
EXIT
	DVD проигрыватель

спутниковый тюнер
	Возврат к предыдущему меню или выход из меню.

	SUBTITLE
	DVD проигрыватель
	Смена субтитров. 

	ANGLE
	DVD проигрыватель
	Для выбора просмотра угла или смены угла. 

	CLEAR
	DVD проигрыватель
	Нажмите, если Вы сделали ошибку при нажатии кнопки с номером или нажмите для возврата к продолжительному воспроизведению. 

	SEARCH MODE
	DVD проигрыватель
	Выбор режима поиска. Нажмите для выбора единицы поиска (трек, индекс и т. д.).

	TOP MENU/

GUIDE
	DVD проигрыватель

спутниковый тюнер
	Отображение заголовка DVD.

Отображение гида меню.

	TV I/(
	ТВ
	Включение или выключение телевизора

	-/--
	ТВ
	Выбор режима ввода канала.

	TV VOL +/-
	ТВ
	Настройка уровня громкости телевизора. 

	TV CH +/- TV
	ТВ
	Выбор предустановленных каналов.

	TV/VIDEO
	ТВ
	Выбор входящего сигнала: ТВ или видео.

	WIDE
	ТВ
	Выбор режима широкого экрана.

	SWAP* 
	ТВ
	Смена маленьких и больших изображений.

	JUMP
	ТВ
	Переключение между предыдущим и текущим каналом. 

	ALT
	ПДУ
	Смена функций кнопок ПДУ для активации оранжевых кнопок. 


* - Только для телевизоров Sony с функцией «картинка – в – картинке».

Примечание: 

Описание, данное выше применимо только к данным моделям. 

Для активации оранжевых кнопок нажмите перед нажатием кнопку ALT. 

Нажмите MAIN MENU на ПДУ перед нажатием кнопок (/(/(/( для управления ресивером. 

Нажмите TOP MENU/GUIDE или AV MENU на ПДУ перед использованием ПДУ для управления спутниковым тюнером, видеомагнитофоном или DVD проигрывателем. 

Функции AUX и AAC BI-LING невозможны для установки управления. 

СТР. 36

Смена установок предприятия – изготовителя. 

Если установки предприятия – изготовителя кнопок селектора входящего сигнала не подходят компонентам данной системы, Вы можете сменить их. Например, если у Вас есть CD проигрыватель и нет DVD проигрывателя, Вы можете настроить кнопки DVD для CD. 

1. держите нажатой кнопку селектора входящего сигнала, источник которого Вы хотите сменить (например, DVD). 

2. нажмите соответствующую кнопку компонента (например, 1 – CD проигрыватель). 

Следующие кнопки доступны для выбора входящего источника.

	Управление 
	Нажать 

	CD проигрыватель
	1

	Видеомагнитофон (режим VTR 2*)
	2

	Видеомагнитофон (режим VTR 3*)
	3

	DVD проигрыватель
	4

	Телевизор 
	5

	DSS (цифровой спутниковый ресивер)
	6

	Тюнер (данный ресивер).
	7

	DCS (цифровой тюнер CS)
	8

	BSD (цифровой тюнер BS)
	9

	Тюнер (компоненты тюнера). 
	0/10


· - видеомагнитофон Sony управляется при помощи установок VTR 2 или 3. установки соответствуют 8 мм. и формату VHS.

· Теперь Вы можете использовать кнопки DVD как кнопки CD. 

Чтобы вернуть кнопке ее прежние функции повторите процедуру, описанную выше.

Для возврата всех кнопок к прежним значениям нажмите AV I/( и I/(  и MASTER VOL – одновременно.

СТР. 37


Меры предосторожности.

Не устанавливайте на корпус сосуды с жидкостью.

Перед управлением проверьте вольтажность сети и системы. 

Аппарат не отсоединен от источника питания, пока шнур питания не вынут из стенной розетки, даже если сам ресивер отключен.

Если Вы не собираетесь использовать ресивер длительное время, отсоедините ресивер от стенной розетки. 

Если шнур питания поврежден, замените его.

Установка

· Установите аппарат на горизонтальную поверхность.
· Избегайте следующих мест установки:
· жара или холод;

· пыль или грязь;
· повышенная влажность;
· вибрации;
· прямые солнечные лучи;
· Будьте осторожны при установке аппарата на поверхности с воском, маслом, полированные и т. д., т. к. это может привести к загрязнению или выцветанию такой поверхности.
 Температурный режим

· Определенное нагревание во время работы аппарата -  нормально.
· Установите аппарата так, чтобы была достаточная вентиляция и не было чрезмерного нагревания.
Если аппарат долгое время использовался с повышенной громкостью, корпусы внизу, вверху  и по сторонам могут нагреться. Не касайтесь корпуса, так как Вы можете воспламениться.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе были открыты. Иначе это может привести к поломкам.

Температурный режим

· Определенное нагревание во время работы аппарата -  нормально.
· Установите аппарата так, чтобы была достаточная вентиляция и не было чрезмерного нагревания.
Если аппарат долгое время использовался с повышенной громкостью, корпусы внизу, вверху  и по сторонам могут нагреться. Не касайтесь корпуса, так как Вы можете воспламениться.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе были открыты. Иначе это может привести к поломкам.

СТР. 37

Неисправности.

Нет звука или звук очень слабый, не зависимо от того, какой компонент выбран.

Проверьте все соединения.

Проверьте, включены ли все компоненты.

Проверьте, не установлен ли MASTER VOLUME на “VOL MIN”.

Нажмите MUTING для отмены функции отключения звука. 

Был активирован режим защиты ресивера (мигает “PROTECT”). Отключите ресивер, подождите некоторое время и включите его снова. 

СТР. 38

Нет звука из отдельных компонентов.

Проверьте, подсоединены ли все компоненты. 

Проверьте, что шнуры, используемые для соединения полностью установлены в гнезда на ресивере и компонентах.

Проверьте, выбрали ли Вы нужный компонент.

 Нет звука из одного из передних динамиков.

Проверьте, подсоединены ли динамики правильно. 

Проверьте шнуры соединения, полностью ли они установлены в гнезда.

Многоканальный эффект «Звук вокруг» Dolby Digital или DTS не функционирует. 

Проверьте DVD, записан ли он в формате Dolby Digital или DTS.

Если Вы соединяете DVD проигрыватель к цифровому гнезду входа, проверьте аудио установки (для цифрового аудио выхода) компонентов.

Проверьте, правильно ли выбран аудио трек на DVD проигрывателе. 

Звуки левого и правого источника не сбалансированы или противоположны. 

Проверьте все соединения и подключение всех компонентов. 

Настройте баланс параметров в меню LEVEL.

Имеются помехи и шумы.

Проверьте, что динамики и компоненты правильно подсоединены. 

Проверьте, что соединительные шнуры находятся далеко от трансформатора и мотора и по крайней мере на расстоянии 3 метров от телевизора или флуоресцентного освещения. 

Передвиньте телевизор подальше от аудио компонентов.

Гнезда и штекеры грязные. Вытрите их при помощи ткани, немного смоченной в алкоголе. 

Нет звука или из центральных динамиков или/и динамика с эффектом «Звук вокруг» звук очень слабый. 

Убедитесь, что функция звукового поля включена (нажмите SOUND FIELD +/-).

Выберите звуковое поле, содержащее слова “C.ST.EX” (стр. 21). 

Настройте уровень динамиков (стр. 18).

Убедитесь, что параметр размера центральных динамиков или/и динамика с эффектом «Звук вокруг» установлен на “SMALL” или “LARGE” (стр. 17). 

Нет звука из активного сабвуфера. 

Если Вы выбираете NORM. SP, убедитесь, что сабвуфер установлен на “YES” (стр. 14).

Проверьте, правильно ли соединен сабвуфер.

Не действует данная функция.

Прием станций FM диапазона.

Используйте коаксиальный кабель (не прилагается) для соединения антенны ресивера как показано на рис. на стр. 38. если Вы подсоединили ресивер к внешней антенне, обязательно заземлите ее. Не подключайте шнур заземления к трубам газопровода.

СТР. 39

Не настраивается радио станция.

Проверьте, что антенна подсоединена правильно. Настройте антенну и подсоедините внешнюю, если это необходимо.

Сила сигнала станции слишком слабая (при автоматической настройке). Предустановите станции (см. стр. 27). 

RDS не работает.

Убедитесь, что Вы настроили ресивер на станцию RDS FM.

Выберите станцию FM с более сильным сигналом.

В Вашем регионе не работает данная функция. 

Желаемая информация RDS не появляется.

Свяжитесь с радио станцией.

В Вашем регионе не работает данная функция. 

Эффект «Звук вокруг» не функционирует.      

Убедитесь, что включена функция «Звуковое поле» (нажмите SOUND FIELD +/-).

Нет изображения или изображение с помехи.

Выберите соответствующий вход селектора на ресивере.

Установите телевизор на соответствующий режим входа.

Переместите телевизор подальше от аудио компонентов.

ПДУ не функционирует.

Не работают кнопки AUX и AAC BI-LING.

Направьте ПДУ на сенсор ДУ на ресивере.

Удалите препятствия между ПДУ и ресивером.

Замените обе батарейки в ПДУ на новые. 

Убедитесь, что Вы выбрали правильный селектор входного сигнала на ПДУ.

Если ПДУ установлен на управление ТВ только, используйте ПДУ для выбора источника или компонента.

Если Вы не можете немедленно устранить проблему, обращайтесь в Сервисный центр. 

Список расположения кнопок и страниц.





Подготовка начальных установок.





Установка многоканального эффекта «Звук вокруг».





L





С





R





Прием радиовещания





Автоматическое сохранение станций FM диапазона (в алфавитном порядке)





Дополнительная информация.








11

