[image: image2.png]



[image: image6.jpg]NOTICE D UTILISATION ET D'ENTRETIEN

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
(@ BETRIEBS UND WARTUNGSANLEITUNG

(D ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE
(® MANUAL DE UTILIZACION Y MANTENIMIENTO
(D HANDLEING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
(® INSTRUGOES DE UTILIZACAO E MANUTENCAO

CERTIFICAT DE GARANTIE
WARRANTY - GARANTIE - GARANZ
GARAHTIA - GARANTIA - GARAHTI

SIGNATURE ET CACHET DU VENDEUR

SWHP - STEWPEL- OO
SELO - CARMEO - STEWPEL

Motobineuse o Tiller e Motorhacke ¢ Motozappa
Motoazada e Motorhakfrees o Motocultivadora

A @ CE “P




[image: image7.jpg]



[image: image8.png]A O CE “N




Технические характеристики
· Вибрация рычага управления :EN 1033.1<2.5 м/с 2
· Трансмиссия: клиновидный ремень и натяжное устройство ременного привода типа муфты

· Приводимый в движение цепью редуктор скорости  с герметичными шарикоподшипниками.

· Скорость вращения навесных орудий: 120 оборотов в минуту

· Рычаг управления можно отрегулировать по высоте и по горизонтальному направлению.

[image: image9.png]%



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед запуском вашего культиватора прочтите внимательно руководство по эксплуатации двигателя, а также настоящее руководство.

Пытаясь улучшить свой продукт и соответствовать европейским нормам компания PILOT88 сохраняет право на улучшение некоторых характеристик без предварительного уведомления.  

	Сборка рычага управления 
	Сборка рычагов управления

	1. Прикрепите рукоятку

2. Закрутите и затяните гайкой устройства регулировки по высоте и боковые пластины гайкой. Теперь рычаг находится в заблокированном положении.

3. Раскрутите кабель дроссельной заслонки и прикрепите рукоятку дроссельной заслонки к правой секции рычага  управления болтом  М6 х 45 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: параметры управления дроссельной заслонкой установлены на фабрике и не подлежат самостоятельной регулировке. 

4. Прикрепите устройства крепления кабеля на рычаг управления.
	-1 Установите металлическую полосу на рычаг управления и зафиксируйте винтами.

-2 Установите рычаг управления на заднюю стойку и закрепите двумя винтами М8х60.

-3 Отрегулируйте высоту рычага управления поворачивая винт

-4 раскрутите кабель дроссельной задвижки и закрепите рукоятку дроссельной задвижки болтом М5х40 (параметры управления дроссельной задвижкой установлены на фабрике).

-5 Прикрепите механизмы управления муфтой на кронштейн

-6 Наденьте зажимы кабеля на рычаги управления.



[image: image10.png]


[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]


             



[image: image16.jpg]


                                                           

[image: image17.png]=]




[image: image18.png]A



                                

[image: image19.png]


[image: image20.png]






[image: image1.png]



ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ И ДИСКИ ПРОТЕКТОРА РАСТЕНИЙ

Ваш культиватор оборудован двумя сдвоенными механизмами размером 30см, этот вариант обеспечивает общую ширину обработки в 55 см.. 

Добавив две дополнительных фрезы, по одной с каждой стороны, можно расширить площадь обработки до75см. 
Диски протектора растений позволяют вам работать рядом с растениями, бордюрами, не повреждая их. 
[image: image21.png]



Когда прикрепляете колеса, убедитесь, что режущие концы расположены в правильном направлении вращения. См диаграмму. 





ВНИМАНИЕ: Культиватор, работающий от мотора, не пригоден для работы в почве, покрытой густой травой, на тяжелой почве, каменистой почве, и т.д. 
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА

Вариант колесо впереди
Положение при транспортировки



Рабочее положение


Регулируемая стойка




Неподвижная стойка


Вариант Колесо с зади
Положение при транспортировки



Рабочее положение


Регулировка стойки тормозного башмака

Колеса стоят свободно на земле. Передние или задние колеса. 
Глубина, на которой вы желаете культивировать,  зависит от регулировки стойки, чем глубже стойка, тем глубже будет глубина вспашки. 


ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость продвижения культиватора вперед зависит от давления вниз, которое прилагается к рычагу управления. Чтобы замедлить движения культиватора необходимо приложить усилие по направлению вниз, и наоборот. 

Руководство по безаварийной работе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем вы начнете операции по обслуживанию вашего культиватора, убедитесь, что двигатель остановлен, и провод свечи зажигания отсоединен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Не заливайте бензин в топливный бак, если двигатель все еще горячий. Подождите, пока двигатель остынет и используйте воронку, чтобы предотвратить попадание бензина на двигатель. 

Перед запуском

(См. руководство по эксплуатации двигателя)

-Двигатель поставляется без масла. Заполните двигатель до надлежащего уровня маслом класса 10W30. Используя отвертку снимите крышку горловины т тщательно заполните емкость маслом, с избытком. 
-Заполните топливный бак не этилированным бензином с октановым числом 92-95, старайтесь не пролить бензин. Если все -таки разлили, вытрите все места попадания бензина тряпкой. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем запустить двигатель, убедитесь, что никого нет рядом с вращающими ножами двигателя, соберите людей на одной стороне или позади двигателя. Установите рычаг воздушной заслонки в положение “START”, затем переведите рычаг дроссельной заслонки в соответствующее положение. Возьмитесь за рукоятку запуска и энергично дернете, чтобы получить такт сжатия. Как только двигатель запустился,  переведите рычаг воздушной заслонки в положение «Работа» (RUN) или «Мин» (MIN). И установите рабочую скорость рычагом дроссельной заслонки. Когда двигатель нагреется, установите рычаг воздушной заслонки в среднее положение, для начала работы. Мотор останавливается, когда вы помещаете рычаг дроссельной заслонки в положение “STOP” и нажимаете прерыватель цепи, если ваш культиватор им оснащен. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель необходимо остановить и отсоединить провод свечи зажигания, прежде чем приступать к обслуживанию. 

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

-Проверяйте периодически  силу натяжения гаек и болтов культиватора.

-Тщательно счищайте землю и траву, используя водяной шланг, однако, примите меры, чтобы вода не попадала на двигатель.  Не используйте методы очистки под давлением

-Слегка смазывайте различные движущиеся части моторным маслом. 

-Установите культиватор на плоскую поверхность. Снимите крышку заливной горловины редуктора (если она имеется) и проверьте, достигло ли масло нижнего отверстия. Горловина и дренажная пробка действуют как уровень масла. Долейте до уровня масло класса SAE 80 API GL4
-Детали трансмиссии были смазаны на заводе, поэтому она не требует обслуживания. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

(см. руководство по эксплуатации двигателя)
-Перед запуском проверьте уровень масла

-Первый раз необходимо сменить масло через пять рабочих часов. В последствии, через каждые 25 часов. Сливайте масло, пока двигатель все еще горячий. 

-Проверьте  воздушный фильтр. Уберите пыль и траву вокруг оперения фильтра, для этого необходимо выбить их на плоской поверхности.

Замените фильтр, если необходимо. 

-Убедитесь, что двигатель чистый. Держите охлаждающие ребра двигателя чистыми, а также любые области, которые могут забиться травой и пылью.

-Регулярно проверяйте свечу зажигания, а также ее электроды

Сборка дополнительных защитных щитков
[image: image3.jpg]



	
	


Когда культиватор работает с дополнительными инструментами шириной 76 см (А) защитные щитки должны быть установлены на машину обязательно. 
СИМВОЛЫ

. 

	
	Осторожно! 

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед началом работы


	
	Перед тем осмотреть и обслужить культиватор, отсоедините кабель свечи. 



	[image: image4.png]tol>d




	Внимание! Опасность! Вращающийся режущий инструмент


	[image: image5.png]X




	Уберите людей из рабочей зоны




НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 –Этот символ означает: «ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ»
Если вы не будете точно выполнять эти меры предосторожности, в результате это приведет к увечьям или повреждениям материальных предметов, вы можете также потерять вашу гарантию на оборудование. 

-Не заводите двигатель в закрытом пространстве. Выхлопные пары содержат окись углерода, а это бесцветный ядовитый газ. 

-Не разрешенная модификация данного оборудования и двигателя, а также его использование в других целях, для которых оно не было предназначено, может ухудшить его рабочие характеристики, уменьшить уровень безопасности при использовании и сократить срок службы.  Используйте только рекомендованные запасные части в этой машине. 

-Не запускайте двигатель без воздушного фильтра. 

-Нельзя использовать механизмы управления воздушной задвижкой до полной остановки двигателя. 

-Не заливайте бензин в бак, когда двигатель работает. Дайте двигателю остыть в течение примерно 2-х минут, после чего заливайте горючее в бак. 

-Протрите весь лишний бензин тряпкой перед повторным запуском двигателя. 

-Бензин является легко воспламеняющимся веществом, убедитесь, что рядом с двигателем нет источников возгорания, таких как сигареты, спички, и т.д.

-Не используйте машину в слишком сухих лесных участках и областях с сухой травой, если на выхлопную трубу не надето искрогасящее устройство. 

-Прежде чем начать обсуживать культиватор, убедитесь, что провод свечи зажигания отсоединен. 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

-Не позволяйте другим работать с этой машиной, если только вы не уверены, что они обладают достаточными знаниями о том, как правильно работать.

-Во время работы, дети и другие люди должны находиться на безопасном расстоянии от культиватора. 

-Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от горячего двигателя и движущихся частей, не стойте перед работающей машиной, или рядом с лезвиями, когда двигатель работает. 

-Очищайте участок земли, который вы предполагаете обработать, от незакрепленных предметов, которые могут быть отброшены лезвиями культиватора. 

-Останавливайте двигатель, когда вы оставляете машину на какое-то время одну, даже если на короткий срок.

-Если машина начинает скользить по крутому склону, крепко держите ее за рычаги управления или постарайтесь воспользоваться поддержкой другого человека, обвяжите машину веревкой, а другой человек будет придерживать культиватор, на безопасном расстоянии. 
	ПРИМЕЧАНИЯ


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ПАЙЛОТ 88 С.А.С 

II Rue Jules Ferry –B/P/ 185-F88207 REMIREMONT Cedex-France

Тел: (33) 03 29 23 36 64-Факс(33) 03 29 23 24 25 

Адрес электронной почты: pilote88@wanadoo.fr- Сайт в Интернете: www.pilote88.fr

Поперечина





 Винт





Кабель дросселя








Для моделей с двигателем B&S XM60, B&S Quatro


Рычаг остановки двигателя





Скошенный край





Дополнительные поставки: колеса садовника, номер позиции 18394





Диски защиты растений





направление вращения





Направление культивации





Гайка регулировки высоты 


и боковых углов 





Рычаг привода


муфты








Кабель дросселя





Задняя подпорка








Шайба





кабель, движение вперед





Гайка регулировки высоты








кабель, движение вперед





Сборка рукоятки приводной муфты 








