[image: image1.jpg]


[image: image18.wmf]A

120

100

80

60

40

20

200

180

160

140

S-200

       Аппарат для ручной дуговой сварки S-160/200. Инструкция

компактный инверторный аппарат для ручной дуговой сварки S-160/200
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
[image: image22.png]C—4rc




Правила техники безопасности
Условные обозначения:
( важная информация; [image: image2.png]


 критически важная информация
	[image: image3.png]



	· Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и действуйте в соответствии с ней.
· Указания в данной инструкции относятся только к использованию, обслуживанию и ремонту данного аппарата.
· Функции и конструкция аппрата, а также содержание инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

	[image: image4.png]



	· Пожалуйста, предоставьте данную инструкцию либо её копию персоналу, работающим с данным аппаратом.
· Подключение, обслуживание и ремонт необходимо производить в соответствии с данной инструкцией.

	(
Attention:
	· Подключение и обслуживание должно производиться специалистом.
· Запрещается производить электрические подключения при включенном переключателе в распределительном щитке!

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]


ВНИМАНИЕ
	Поражение электрическим током может привести к травмам и смерти!

	
	· Установите переключатель распределительного щитка в положение "выключено" перед тем, как производить электрические подключения!
· Не прикасайтесь к открытым токопроводящим частям.

	[image: image7.png]



	Сварочные работы могут стать причиной пожара или взрыва!
· Брызги металла при сварке могут зажечь горючие материалы, находящиеся поблизости от места сварки. Огнеопасные предметы следует держать на удалении от места сварки не менее чем в 10 метров. 
· Не допускайте попадания брызг металла на кожу или одежду.

	[image: image8.png]



	Выделяющийся при сварке дым может быть опасен для здоровья.
· Не вдыхайте дым во время сварки.
· Перед сваркой удалите жирные загрязнения со свариваемых деталей.
· Обеспечьте хорошую вентиляцию в месте проведения сварки.
· Помещение, в котором проводится сварка, должно быть оборудовано принудительной вентиляцией.

	[image: image9.png]



	Излучение сварочной дуги опасно для глаз и кожи. 
· Слишком яркий свет от сварочной дуги может повредить зрение.
· Ультрафиолетовое излучение от сварочной дуги может причинить вред коже и глазам. Во время работы используйте защитную одежду и маску

	[image: image10.png]



	Раскаленные предметы могут повредить кожу
· Не прикасайтесь к раскаленным при сварке поверхностям.
· Не прикасайтесь к кабелю или держателю электрода, нагревающимся во время сварки, голыми руками.

	[image: image11.png]



	Движущиеся части могут нанести увечья
· Не просовывайте руки либо предметы через защитную решетку радиатора
· Закрывайте крышку корпуса перед началом сварки

	[image: image12.png]


  Категорически запрещено использовать сварочный аппарат для сварки трубопроводов!

	
[image: image13.wmf]
	Чтобы избежать повреждения глаз и кожи, соблюдайте правила техники безопасности, используйте защитную одежду, перчатки и маску.

	
	· Все операции должны выполняться с соблюдением соответствующих норм техники безопасности!


Условия гарантии
· После приобретения аппарата следует заполнить гарантийный талон и заверить его печатью организации-продавца. Первый экземпляр накладной следует отправить в сервисный департамент компании-производителя либо передать продавцу для отправки. Второй экземпляр следует направить местному дистрибьютору (сервисному центру) для регистрации. Если в вашем регионе нет дистрибьютора либо сервисного центра, первый и второй экземпляры следует отправить в сервисный департамент компании-производителя. В противном случае будет предоставляться только сервисное обслуживание, но не будет предоставляться гарантийное.
· В случае возникновения неисправностей в течение первого года со дня покупки (за исключением комплектующих, неисправности которых не покрываются гарантией), обратитесь к местному дистрибьютору (сервисному центру), предоставив гарантийный талон (копию пользователя) либо копию накладной. В таком случае будет производиться ремонт на гарантийных условиях. Если гарантийный талон отсутствует, гарантийный срок будет установлен равным одному году со дня выпуска аппарата.
· Для изделий, гарантийный срок на которые истёк, местный дистрибьютор (сервисный центр) предоставляет необходимое обслуживание на платной основе.
· В случае вскрытия изделия пользователем без соответствующих полномочий, повреждения вследствие несоответствующей транспортировки, хранения либо эксплуатации, либо отсутствия гарантийного талона либо накладной, изделие не обслуживается на условиях гарантии.

ВНИМАНИЕ: Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию по эксплуатации. В конструкцию изделия могут быть внесены изменения, не отраженные в инструкции.
Содержание
1Правила техники безопасности


Ошибка! Закладка не определена.Условия гарантии


6Содержание


91、Описание аппарата


112、Технические параметры


133、Сведения о техническом устройстве


144、Подключение аппарата


144.1、Расположение аппарата


144.2、Входные подключения


164.3、Выходные подключения


175、Использование аппарата


185.1、Рабочий цикл


195.2、Начало работы


205.3、Завершение работы


205.4、Регулировка режима работы


215.5、Параметры электродов и рекомендуемый сварочный ток


215.6、Техническое обслуживание


215.7、Защитные функции аппарата


236、Основные узлы и элементы конструкции


277、Электрическая схема





1、Описание аппарата
Сварочный инверторный аппарат постоянного напряжения i-Arc S160/200 имеет конструкцию на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT). Для работы требуется однофазный источник питания переменного напряжения 220 В. Аппарат предназначен для ручной электродуговой сварки металлов. При сварке могут быть использованы как электроды с кислым покрытием (такие как J421, J422), так и с основным (такие как J506, J507). Серия i-Arc S включает модели S-160 и S-200. Данное руководство описывает модель S-200. Разница между характеристиками моделей в соответствующих случаях указывается.
Данная серия имеет следующие особенности:
· Большая выходная мощность; для модели S-160 выходной ток/напряжение достигает 160А/26.4В, для модели S-200 – 200А/28В.
· Высокая стабильность дуги; лёгкое начало сварки; низкий риск залипания при малом сварочном токе; глубокая сварочная ванна.
· Выходные характеристики соответствуют таковым у сварочных аппаратов переменного тока; дуга стабильная и сильная.
· Регулятор выходной характеристики позволяет подстраивать режим под нужную длину дуги.
· Функция ограничения выходного тока повышает надёжность работы при частых коротких замыканиях.
· Высокое выходное напряжение; длинная дуга; стабильное выходное напряжение.
· Печатная плата покрыта изоляционным лаком, что препятствует возникновению коррозии от влаги и коррозионных испарений.
· Регулировка производится единственной ручкой, что облегчает настройку.
· Использование инвертерной технологии делает аппарат энергетически экономичным.
2、Технические параметры
	Характеристика
	S-160
	S-200
	Характеристика
	S-160
	S-200

	Выход
	Напряжение
без нагрузки
	62V
	
	

	
	Напряжение под нагрузкой
	20.8-26.4В
	20.8-28В
	Входной ток при токе сварки 60А
	12.6A

	
	Соответствующий ток
	160A
	200A
	Входной ток при токе сварки 80А
	16.5A

	
	Диапазон выходного тока
	20-160A
	20-200A
	Входной ток при токе сварки 100А
	21A

	
	Рабочий цикл
	45％
	45％
	Входной ток при токе сварки 120А
	25.8A

	
	Ток при 100% рабочем цикле
	107A
	135A
	Входной ток при токе сварки 160А
	36A

	Характеристика
	S-160
	S-200
	Parameter
	S-160
	S-200

	Вход
	Номинальное напряжение питания
	~230В
	КПД
	0.85

	
	Минимальное напряжение питания
	~180В
	Коэффициент мощности 
(cos φ)
	0.99

	
	Кол.-во фаз
	1 фаза
	Класс изоляции
	H

	
	Частота
	50/60 Гц
	Класс защиты корпуса от проникновения
	IP21S

	
	Номинальный входной ток
	36 A
	48 A
	Вес
	8 Кг

	
	Номинальная потребляемая мощность
	7.9кВ
	10.6кВ
	Габариты 
(Д×Ш×В)
	345мм×160мм×245мм


3、Сведения о техническом устройстве
Переменное напряжение источника питания преобразуется в постоянное выпрямительным мостом. Затем преобразователем на основе IGBT-транзисторов преобразуется в высокочастотное переменное и понижается трансформатором до рабочего. Затем выпрямителем на основе быстровосстанавливающегося диода преобразовывается в постоянное рабочее. Наглядно схема приведена на изображении:
[image: image19.jpg]Kaierda
gl /Rix



[image: image20.wmf]A

120

100

80

60

40

20

200

180

160

140

S-200


[image: image21.emf]A C 2 2 0 V

Q9 Q10

Q11 Q12

G1

G2 G3

G4

E1

E2 E3

E4

R9

47R/5W

471/2KV

C11

R11

47R/5W 471/2KV

C12

R12

47R/5W

471/2KV

C9

R10

47R/5W

471/2KV

C10

0

T1

C23

475/400V

C40

475/400V

A C 2 5 V （ GREEN ）

1

2

3

CN1

1

2

3

4

CN2

VR1

10K

The power indicator light(RED)

The over heat indictaor light(YELLOW)

12

CN4

12

CN13

12

CN14

12

CN12

12

CN17

+ +

- -

A C 2 2 0 V （ RED）

1

2

3

4

5

6

7

8 9 1011 1213 1415 16

T2

Inverter panal

S1

FSFS1 FSFS2

Control panal

E3 G3 E1 G1 E2 G2 E4 G4

Drive signal Drive signal

1

2

3

4

CN5

+5

GNDGND

IN

M1

T.r1 T.r2 T.r3

B1

B2

C7

103/1KV

C1C2C3C4

R1

100K/2W

R2

1 2 3

CN2

V1

14D471

C8

103/1KV

Filter panal

1

2

3

4

5

CN11

123

CN10

123

CN8

12

CN6

1

2

CN9

1

2

CN7

D1

D2

D4

D3

R4

10R/5W

R5

10R/5W

C16

103/1KV

C17

103/1KV

Diode panal

17

34

35

38 39

38

39

30

31

Absorption panal

C41

T3

18 19 20 21

26

27

28

29

22

23

24

25

37 36

45

44

41

40

M 2

Sampling signal






4、Первоначальное подключение аппарата
Пожалуйста, убедитесь, что перед началом работ по подключению аппарат обесточен.
4.1、Расположение аппарата
· Аппарат должен располагаться на горизонтальной поверхности.
· Аппарат не должен подвергаться прямому солнечному свету, дождю, влажности. Окружающее пространство должно быть чистым и хорошо вентилируемым.
· Не допускайте падения металлических предметов на аппарат. 
· Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 30 см с передней и задней стенки аппарата, и не менее 20 см слева и справа. 
· Подключение должен производить профессиональный электрик.
· Перед заменой предохранителя отключите питание аппарата. 
· Не прикасайтесь к раскаленным деталям аппарата.
· Источник питания должен быть достаточно надёжным.
· Горючие материалы следует удалить от аппарата.
4.2、Подключение источника питания
· Убедитесь, что напряжение, фазы, частота и мощность источника питания соответствуют требуемым.
· Подключение должно производиться профессиональным электриком.
· Распределительная коробка, через которую производится подключение, должна иметь защиту от перегрузки.
· Входные клеммы расположены на задней панели аппарата. 
· Убедитесь, что кабели надёжно подключены как к сварочному аппарату, так и к источнику питания.
· Клемма заземления на задней панели обозначена символом [image: image14.png]


. Корпус аппарата должен быть заземлен 
· Ниже приведены рекомендации по характеристикам заземления:
	Характеристики заземления и защиты цепи питания от перегрузки при номинальном рабочем цикле и однофазном питании 230В, 50/60 Гц.

	Модель
	Рабочий цикл
	Входное напря​жение
	Входной ток
	Макс. входной ток
	Сечение провода заземления при 60℃
	Номинал защиты цепи от перегрузки

	S160
	45%
	230V
	36A
	21.3A
	>3 mm2
	60A

	S200
	45%
	230V
	48A
	28A
	>3 mm2
	60A


4.3、Выходные подключения
· Положительная и отрицательная выходные клеммы расположены на лицевой панели аппарата и обозначены символами “＋”и“－”.
· При номинальном рабочем цикле, рабочий ток через выходную клемму может изменяться в пределах до максимального.
· Соедините кабелем отрицательную (чёрную) клемму со свариваемой деталью. 
· Соедините кабелем положительную (красную) клемму с держателем электрода.
· Затяните клеммы (против часовой стрелки).
· Рекомендованные сечения проводов приведены в таблице:
	Модель
	Сечение провода

	S160
	25mm2

	S200
	25mm2


5、Использование аппарата
	！Внимание


· Поражение электрическим током может привести к травмам.
· Не прикасайтесь к неизолированным частям электродов голыми руками либо влажной одеждой.
· При работе носите изоляционную обувь.
· При работе носите изоляционные перчатки.
· Дым и газы, образующиеся при сварке, могут быть опасны для здоровья.
· Защищайте голову от дыма и сварочных газов.
· Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым либо оборудовано принудительной вентиляцией.
· Искры могут вызвать возгорание либо взрыв.
· Не держите горючие вещества поблизости от места проведения сварочных работ.
· Не ведите сварку в закрытом помещении.
· Раскалённые части могут стать причиной ожогов.
· Не прикасайтесь к раскалённым частям, таким как провода, флюс, шлак и т.п.
· Излучение сварочной дуги может причинить вред глазам и коже.
· Для защиты глаз, ушей и тела используйте защитную одежду.
Не нарушайте правил техники безопасности, приведённых в начале руководства.
Внимание：

· Класс защиты данного устройства от проникновения - IP21S. Не подвергайте аппарат воздействию влаги либо дождя перед или во время использования.
5.1、Рабочий цикл 
· Установите рабочий цикл для используемой модели аппарата в соответствии с данным руководством, чтобы избежать перегрузки.
· Рабочие циклы приведены в таблице:
	Модель
	Ток сварки
	Напряжение сварки
	Рабочий цикл
	Ток при 100% рабочем цикле
	Напряжение при 100% рабочем цикле

	S160
	160A
	26.4V
	45％
	107A
	24.8 В

	S200
	200A
	28V
	45％
	135A
	26 В


5.2、Начало работы
· Сетевой выключатель расположен в верхней части задней панели (см. изображение на стр. 24)
· Включите питание сетевым выключателем.
· После включения питания должен загореться индикатор питания и заработать вентилятор, при этом на выходных клеммах появится напряжение.
5.3、Завершение работы
· Выключите питание сетевым выключетелем.
· Индикатор питания погаснет и вентилятор перестанет работать, при этом напряжение на выходных клеммах пропадёт.
5.4、Регулировка режима работы
· Регулятор на передней панели позволяет установить выходной ток на требуемую величину.
5.5、Параметры электродов и рекомендуемый сварочный ток.
	Диаметр электрода（мм）
	1.8
	2.0
	2.5
	3.2
	4.0
	5.0

	Сварочный ток（A）
	30-40
	40-60
	60-90
	90-130
	140-180
	180-230


5.6、Техническое обслуживание
· Вентилятор не требует обслуживания.
· Пыль внутри корпуса аппарата требуется время от времени удалять, поскольку её скопление может нарушить вентиляцию внутри корпуса аппарата и привести к перегреву.
5.7、Защитные функции аппарата
· Цепь питания защищена температурным реле. В случае перегрева либо недостаточного охлаждения загорится индикатор перегрева и автоматически будет отключена подача тока на выходные клеммы. После того, как температура понизится до допустимой, индикатор погаснет, и сварку можно будет возобновить.
· Управляющая схема с блокировкой снижения напряжения питания позволяет поддерживать нормальную работу сварочного аппарата. При отсутствии напряжения на выходных клеммах и не горящем индикаторе перегрева, проверьте входное напряжение.
6、Основные узлы и элементы конструкции
  


[image: image15.wmf]ON

OFF



[image: image16.png]


                                                                                                                      

 [image: image17.png]


                                                                                  

7、Электрическая схема
Отрицательная выходная клемма（-）  


Ручка потенциометра регулировки режима


3.     Углеплёночный потенциометр


4.     Держатель светодиода 


 Индикатор питания (красный)


 Предохранитель


Индикатор перегрузки (жёлтый) 


 Положительная выходная клемма (+)





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





Вентилятор охлаждения


Решетка вентилятора


Сетевой выключатель


Муфта сетевого кабеля


Сетевой кабель 





Источник питания





17





15





14





16





13





13.  Плата выпрямителя


14.  Плата драйвера            


Плата контроллера


Сборка конденсаторов


Внешний дроссель


  





20





19





22





21





23





19.  Радиатор диодов           


20.  Радиатор транзисторов             


21.  Радиатор выпрямителя           


22.  Трансформатор питания контроллера


23.  Трансформатор питания силового блока            


        








Выпрямитель и фильтр








IGBT


инвертер








Понижающий трансформатор








Полноволновый выпрямитель








Управляющая схема





Выходные


клеммы








2
8

_1339249476.dwg

_1339249509.dwg

_1032869513.dwg

